Уполномоченная  организация МЧС России

ООО  Инженерный  консалтинговый  центр

Тверское управление

Рабочий проект "Разработка генерального плана Рышковского сельсовета Курского района Курской области"

Раздел проекта Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

73/08-ИТМ ГОЧС

Начальник управления					Зимбельский В.С.

2011

33333

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Стр.

|  |  | 1 |  | Введение |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | Краткое описание проектируемого места расположения части территории |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2.1. |  | Топографо-геодезические условия |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2.2 |  | Инженерно-геологические условия |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2.3 |  | Климатические условия |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 2.4 |  | Транспортная и инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 2.5 |  | Данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | 2.6 |  | Наличие организаций, отнесенных к категориям по ГО |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | 3. |  | Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 3.1. |  | Возможные последствия аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  |  | 3.2. |  | Отклонения климатических условий от ординарных |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  | 4. |  | Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования части территории, защите и жизнеобеспечению населения с учетом численности размещаемого рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения (в том числе по обеспечению ЗС ГО, транспортному сообщению для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно, медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию, функционированию систем водо-, электро-, тепло- и газоснабжения). |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
|  |  | 4.1. |  | Характер застройки территории |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |
|  |  | 4.2. |  | Транспортная и инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  |  | 4.3. |  | Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
|  |  | 4.4. |  | Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС) |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  |  |  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Ситуационный план |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73/08-ИТМ ГОЧС |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| НУ |  |  | Зимбельский |  |  |  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Стадия | Лист |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 2 |  | 73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ИКЦ "Промтехзащита" |  |  |  |  |

1. Введение

В настоящем разделе рассмотрены инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также организационные мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности населения, функционирование организаций (предприятий), на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и защиту населения от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и природного характера, в случае военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. диверсионных и террористических актов.

Раздел выполнен на основании материалов по перечню основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предоставленных Главным управлением МЧС России по Курской области Департаменту архитектуры и градостроительства Курской области при обосновании проекта схемы территориального планирования Курской области.

Раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" (в дальнейшем - раздел "ИТМ ГОЧС") разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.04 г.;

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";

ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994;

Раздел "ИТМ ГОЧС" выполнен специалистами Инженерного консалтингового центра "Промтехзащита", имеющего лицензию Д 553087 Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству регистрационный номер ГС-1-36-02-26-0-3662068479-003458-2 от 24.01.05 г. на право разработки специальных разделов проектной документации.

Раздел "ИТМ ГОЧС" разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов и обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Начальник управления					Зимбельский В.С.

2. Краткое описание проектируемого места расположения части 
территории

2.1. Топографо-геодезические условия

Объект градостроительной деятельности Рышковского сельсовета расположен в Курском районе Курской области.

Административный центр - с.Рышково, расположен восточнее границы проектной застройки г. Курск на расстоянии 2 км.

Сельсовет граничит на северо-западе с г. Курск, на востоке - с Лебяжинским сельсоветом, на юге - с Новопоселеновским сельсоветом.

С областным центром с. Рышково связывает автодорога с твердым покрытием. На северо-западе - проходит железная дорога "Курск - Белополье".

Протяженность района с севера на юг 9,1 км, с запада на восток - 5,3 км.

2.2. Инженерно-геологические условия

Геологический фундамент Курской области образуют древние докембрийские метаморфические породы Воронежской антеклизы (гранито-гнейсы, кристаллические сланцы, железистые кварциты), на которых залегают различные по составу и мощности пласты осадочных пород последующих геологических периодов. Общее падение поверхности метаморфических пород и покрывающих их осадочных отложений - южное и западное.

Глубины залегания докембрийских пород до 400 м и более. Девонские отложения (известняки, глины, пески и песчаники), покрывающие метаморфический фундамент, располагаются значительно ниже уровня современных рек.

На девонских породах лежат юрские отложения, предоставленные, главным образом, сизыми и темно-серыми песками и глинами, содержащими фосфоритную гальку и сидериты. Местами между девонскими и юрскими отложениями залегают глинисто-песчаные породы каменноугольной системы. Поверх юрских песков и глин располагаются отложения меловой системы, которые в пределах области представлены как осадками нижнемелового отдела (глин и песков некомапта, альбских песков), так и верхнемелового - сеноманские пески, мел и мергели туронского, сантонского и сенонского ярусов. Породы меловой системы часто обнажаются по склонам речных долин и балок, образуя живописные "белогорья". Меловые отложения в пределах области образуют большую часть осадочного покрова, причем их мощность, увеличиваясь с севера-севера-востока на юго-юго-запад, у южных и западных границ достигает 200-250 м.

Третичные осадки заполняют, чаще всего в виде перемежающихся слоев пестроцветных песков и глин, отдельные междуречные и межбалочные всхолмления. Их мощность колеблется от 2-5 до 40-50 м. Коренные осадочные породы покрыты довольно мощным чехлом лессовидных элювиальных суглинков и глин четвертичного или антропогенового возраста. Днища речных долин и балок заполнены современными аллювиальными отложениями, содержащими торф.

Следов эрозионной деятельности поверхностных вод на территории не обнаружено.

Из процессов, неблагоприятно влияющих на здания и сооружения в период их строительства и эксплуатации, следует отметить оползни.

По гидрогеологическим условиям часть площадей следует считать потенциально подтопляемыми. За прогнозный уровень, с учетом верховодки, следует принять дневную поверхность.

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) является февраль-март (до начала снеготаяния) и август-сентябрь (при дефиците осадков в летнее время).

Подземные воды и грунты не агрессивны к бетону и арматуре железобетонных конструкций при любых параметрах. Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции при свободном доступе кислорода на открытых омываемых поверхностях - средняя.

На проектируемой территории отсутствуют опасные процессы природного характера, и с точки зрения инженерно-геологических условий, территория относится к районам пригодным для строительства.

2.3. Климатические условия

Согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", Рышковский сельсовет относится к II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону "В" климатического района II. Климат района умеренно-континентальный.

Средневзвешенные сведения о природно-климатических условиях района взяты относительно метеостанций "Курск" (Справочник по климату СССР. Выпуск 28. Ветер. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1966). Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в таблицах 1-4.

Таблица 1.

| Средняя температура наружного воздуха |  |  | 3,6 | оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум температуры воздуха |  |  | 5,5 | оС |
| Средний минимум температуры воздуха |  |  | -1,4 | оС |
| Количество осадков за год |  |  | 587 | мм |
| Суточный минимум осадков |  |  | 20 | мм |
| Высота снежного покрова |  |  | 30 | см |
| Максимальная глубина промерзания |  |  | 90 | см |
| Вес снегового покрова |  |  | 100 | кг/м2 |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |  |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 |  |  | -32 | °С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 |  |  | -14 | °С |
| Абсолютная минимальная температура воздуха |  |  | -35 | °С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  |  | 6,3 | °С |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха | < 0°С | прод. | 146 | сут |
|  |  | темп. | -6,4 | °С |
|  | < 8°С | прод. | 218 | сут |
|  |  | темп. | -3 | °С |
|  | < 10°С | прод. | 236 | сут |
|  |  | темп. | -2 | °С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца |  |  | 86 | % |
| Количество осадков за ноябрь-март |  |  | 212 | мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  |  | ЮЗ |  |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь |  |  | 5,3 | м/с |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха < 8 °С |  |  | 4,4 | м/с |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |  |  |
| Барометрическое давление |  |  | 985 | гПа |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 |  |  | 21,6 | °С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 |  |  | 25,8 | °С |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца |  |  | 24 | °С |
| Абсолютная максимальная температура воздуха |  |  | 37 | °С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха теплого месяца |  |  | 10 | °С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха теплого месяца |  |  | 69 | % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца |  |  | 56 | % |
| Количество осадков за апрель-октябрь |  |  | 375 | мм |
| Суточный максимум осадков |  |  | 144 | мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  |  | СВ | С-З |

Таблица 2.

Средняя месячная и годовая температура (°С)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -9,3 | -7,8 | -3 | 6,6 | 13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 | 12,2 | 5,6 | -0,4 | -5,2 | 5,5 |

Таблица 3.

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| СВ | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 |
| В | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 14 | 15 | 12 |
| ЮВ | 15 | 17 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 23 | 18 | 14 |
| Ю | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 |
| Ю3 | 17 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 18 | 19 | 15 | 18 | 15 |
| 3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| СЗ | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 15 | 9 | 7 | 13 |
| штиль | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |

Таблица 4.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hфл=10м | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,5 |

Расположение Курской области на Средне-Русской возвышенности обуславливает постоянное наличие ветров.

Степень агрессивности атмосферы на стальные конструкции - слабая.

Рис. 1. Повторяемость (%) направлений ветра по кварталам и за год

Рышковский сельсовет, Курского района расположен в поясе умеренно-континентального климата, в пределах лесостепной зоны, в целом в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

Климат характеризуется большой продолжительностью безморозного периода, среднегодовая температура воздуха +5,5 oС, минимальная -35 oС, максимальная + 37 oС, достаточным годовым количеством осадков, среднегодовое количество которых составляет 587 мм, максимальное в июле 73 мм, что дает возможность возделывать все районированные сельскохозяйственные культуры. Период с положительной среднесуточной температурой воздуха 220-235 дней. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния составляет 1775 часов (44% возможной).

Средняя продолжительность зимы в центральной части области 136 дней, весны - 57, лета - 104, осени - 68 дней. Начало зимнего климатического сезона приходится в среднем многолетнем на 11 ноября, весеннего - на 27 марта, летнего - на 23 мая, и осеннего - на 4 сентября.

Длительность безморозного периода в воздухе в среднем составляет на большей части территории области 150-160 дней. Вегетационный период (со средними суточными температурами выше 5oС) продолжается в северной части области 180-185 дней, в юго-западных районах 190-195 дней. Общая сумма средних суточных температур воздуха за вегетационный период варьируется для различных температур в среднем от 2584oС на севере области до 2875oС на её юго-западе. Для полного развития озимой ржи и пшеницы необходима сумма положительных температур в среднем около 2000oС, для выращивания сахарной свеклы около 2500oС.

Для области характерна значительная пятнистость в распределении атмосферных осадков при общем убывании среднегодовых их сумм в направлении с северо-запада на юго-восток, в среднем за год территория получает около 500 мм атмосферной влаги. Минимум осадков чаще всего приходится на февраль, максимум на июль или июнь. Годовое количество осадков колеблется от 550 - 640 мм на севере и западе до 480 - 500 мм на юго-востоке. Такого количества вполне достаточно для обеспечения высокого урожая сельскохозяйственных культур. Однако выпадение осадков отличается большой неустойчивостью и неравномерным распределением по территории и по времени. Больше всего увлажнена северо-западная часть Курской области, где выпадает от 550 до 640 мм в год, а на востоке количество осадков снижается до 460-500 мм.

Снежный покров лежит в среднем 3,5-4 месяца. К концу зимы высота снежного покрова на открытых местах в среднем составляет около 30 см, запасы воды в снеге составляют обычно от 50 см до 100 мм.

2.4. Транспортная и инженерная инфраструктура

Транспортная схема.

Район имеет развитую сеть транспортного сообщения автомобильных путей, а также железнодорожную магистраль.

Основу транспортного обеспечения в области составляет автомобильный транспорт. Пассажирские перевозки на территории осуществляет филиал ОАО "КПОГА-2".

Жлезнодорожная сеть.

Севоро-западную часть территории Рышковского сельсовета пересекает железнодорожная магистраль " Курск - Белополье". Протяженность железной дороги по сельсовету составляет 3,3 км.

Автомобильная сеть.

На территории сельсовета расположены автодороги регионального значения.

Автобусные перевозки осуществляют специализированные пассажирские и грузопассажирские предприятия, индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов.

Администрация области разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки и государственного регулирования, направленные на поддержание и развитие транспортного комплекса региона.

Для улучшения транспортного обслуживания населения принят ряд нормативных правовых актов, в том числе Закон Курской области от 23.04.2002 г. № 23-ЗКО "О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области" и Закон Курской области от 30.11.2000 г. № 25-ЗКО "О предоставлении бесплатного проезда детям по территории области", постановление Правительства Курской области от 15.11.2005 г. № 160 "О порядке проведения конкурсов по размещению маршрутов, не включенных в государственный заказ на пассажирские перевозки, и критериях конкурсного отбора перевозчиков".

С 2001 по 2006 годы за счет средств автотранспортных предприятий и средств областного бюджета приобретено 240 автобусов различных марок, в основном, для перевозок пассажиров в сельской местности. Пополнение парка автобусов автотранспортных предприятий позволило восстановить движение по 159 автобусным маршрутам Курской области.

Водные судоходные пути.

На территории сельсовета рек пригодных для пассажирских перевозок не имеется

Жилые улицы местного значения.

Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи по существующим территориям, с выходом на магистральные улицы.

В основном на магистральных улицах предусмотрены устройство "карманов", для остановки общественного транспорта (автобус, микроавтобус и др.).

Проектная сеть улиц и дорог выполнена с учётом архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

На проезжей части улиц предусмотрено устройство усовершенствованного покрытия с шириной полос движения:

- для магистральных улиц - 3,5 - 4,0 м;

- для жилых улиц местного значения - 3,0 м.

Водоснабжение.

Защита питьевой воды от радиационных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ осуществляется на водозаборных сооружениях. Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 "Вода питьевая", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".

Водоснабжение поселений сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин Зоринского водозабора (с. Рышково, д. Зорино, д. Голубицкое).

Водоснабжение х. Кислино осуществляется из 4-х артезианских скважин (в т.ч. - 1 резервная).

Подача воды производится электрическими насосами производительностью 
6-10 м3/час с накоплением в 6-ти башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд в нормативных пределах.

Канализация.

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных стоков предусматривается в существующие канализационные сети, канализационные насосные станции, локальные очистные сооружения.

Газоснабжение.

Жилых домов и общественных зданий согласно технических условий.

Энергоснабжение.

Электроснабжение потребителей района предусмотрено от электрических сетей филиала "МРСК Центра" ОАО "Курскэнерго".

Электроснабжение потребителей Рышковского сельсовета осуществляется в основном от электрической сети напряжением 16 кВ, 10 кВ и 8 кВ с понижением через трансформаторные подстанции до напряжения 0,4 кВ.

Система электроснабжения включает 7,4 км электрических сетей напряжением 8 кВ, 2 км электрической сети на бетонных опорах напряжением 10 кВ, 6,3 км электрической сети напряжением 16 кВ, 36,7км электрической сети на бетонно-деревянных опорах напряжением 0,4 кВ, 23 трансформаторных подстанций общей мощностью 2175 кВА.

В целом система электроснабжения сельсовета обеспечивает потребности потребителей в соответствии с установленными нормами и правилами.

Электроснабжение жилых домов и общественных зданий, согласно технических условий.

Грозозащита и заземление выполняется согласно ПУЭ.

Телефонизация, радиовещание и телевидение.

На территории Курской области наиболее крупным оператором связи, предоставляющим услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, на долю которого приходится 90 % всех абонентов области является Курский филиал ОАО "ЦентрТелеком". По итогам первого полугодия 2006 года телефонная плотность на 100 человек населения Курской области составила - 21,3, при показателе в среднем по России - 30 телефонов на 100 человек населения.

Уровень цифровизации сельской связи составляет 3,8%.

Кроме Курского филиала ОАО "ЦентрТелеком" на территории города Курска в период с 2005-2007 годы активно развивается ЗАО "Курская телефонная компания".

По состоянию на 01.07.2007 года указанной компанией в областном центре построено 170 км оптоволоконных линий связи, охватывающих все округа города, введено в эксплуатацию 27 цифровых АТС, оборудовано 60 точек высокоскоростного доступа к сети Интернет.

ЗАО "Курская телефонная компания" получена лицензия на оказание услуг внутризоновой телефонной связи и с 2008 года услуги местной и внутризоновой телефонной связи ЗАО "Курская телефонная компания" начнет оказывать в райцентрах области.

Междугородная и международная связь.

В настоящее время на территории Курской области услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком".

Мобильная связь.

На территории Курской области за последние пять лет успешно развивается мобильная (сотовая) связь.

На территории Курского района услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), Курский филиал ОАО "МТС", Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2). Практически вся территория района находится в зоне действия сотовых компаний.

Курский филиал ОАО "МТС" работает в стандарте GSM-900. Зоной действия компании "МТС" охвачены все районы Курской области. Компания ОАО "МТС" на территории Курской области предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг.

В 2006 году компания "МТС" начала широко предоставлять услугу пакетной передачи данных по технологии EDGE.

Курский филиал ОАО "Вымпелком-Р" предоставляет услуги сотовой связи в стандарте GSM-900 и GSM-1800, предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг.

С января 2004 года в Курской области начала свою деятельность по оказанию услуг связи сотовая компания - Курское отделение "Мобиком-центр" - филиал ОАО "МегаФон".

Весной 2004 года в Курске начала свою работу еще одна GSM -сеть - шведский холдинг ТЕЛЕ-2, который является акционером Курского мобильного оператора ЗАО "Курская сотовая связь".

Телевизионное и радиовещание.

На территории Курской области по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "RE№ TV", "ТНТ", "7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское региональное телевидение" ("КРТ").

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ), который обеспечивает трансляцию программ "ОРТ" для 90% населения Курской области, программ "РТР" для 80%, программ "НТВ", "ТВЦ", "7ТВ", "Культура" - до 30% населения (в основном, в городе Курске). Региональные программы ГТРК "Курск" с помощью телепередатчиков ФГУП "РТРС" смотрит 75% населения области.

В 2006 году ведена в действие, построенная за счет средств областного бюджета наземная спутниковая станция в г. Курске.

В 2007 году началась трансляция областных программ "Курское региональное телевидение" в 10 населенных пунктах Курской области: райцентрах Щигры, Железногорск, Рыльск, Фатеж, Дмитриев, Глушково, Мантурово, Кшенский, Коренево, Конышевка и в поселке Макаровка Курчатовского района, с использованием вновь построенных в рамках указанной программы телевизионных ретрансляторов. В 2008 году планируется построить еще 17 телеретрансляторов.

Система оповещения ГО.

(Система оповещения ГО (централизованная) на территории сельсовета представлена телефонной междугородной связью с выходом на ЕДДС Курского района, мобильной связью. Существующая система не включена и технически не сопряжена с автоматической системой централизованного оповещения (АСЦО) населения Курской области и исключает централизованное оповещение жителей в населённых пунктах сельсовета.

Для приёма сигналов ГО может быть использована телевизионная сеть.

Объединенная система оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ).

Основу ОСОДУ составляет Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области (ЦУКС), дежурно-диспетчерская служба (ДДС) Курской области, единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных образований, дежурные и дежурно-диспетчерские службы экстренного реагирования "01", "02", "03", "04", жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства, наблюдения и контроля за окружающей средой. Разработаны организационно-технические мероприятия по переходу на вызов экстренных оперативных служб на единый номер "112".

Телекоммуникационная среда, составляющая основу функционирования ЦУКС, ДДС области и ЕДДС муниципальных образований развивается по административно-территориальному принципу. Головная служба оснащена цифровой АТС "Hicom-300Е", а ЕДДС муниципальных образований оснащены цифровыми АТС "Pa№aso№ic КХ-ТD 816" и "Hicom-130Е" (всего 28 ед.), которые прямыми каналами и линиями связи объединены в единую корпоративную сеть связи администрации области. В настоящее время на ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области и ЕДДС муниципальных образований заведены и функционируют каналы экстренной связи общеевропейского стандарта тлф. "112" для абонентов сотовых компаний, расположенных на территории области.

В работу дежурно-диспетчерских служб, включен 9-й канал спасения общегражданского диапазона 27 МГц (5 станций), которые установлены по маршруту федеральной автодороги "Симферополь - Москва", проходящей по территории области.

С созданием ОСОДУ на территории Курской области значительно сократилось время прохождения информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях. Руководство пожарно-спасательной техникой из единого центра значительно повысило оперативность и эффективность применения сил и средств. За счет объединения усилий в области автоматизации сложились благоприятные условия для более быстрого внедрения в работу современных информационных технологий.

Разработан технический проект автоматизированной системы ОСОДУ (АС ОСОДУ), разрабатывается техническая документация АС ОСОДУ.

Постановлением Губернатора Курской области утвержден комплекс мероприятий и определены направления работ  по созданию на базе ЕДДС муниципальных образований служб обеспечения экстренного вызова.

В 2008 году создаётся опытная зона системы "112", в которую войдут муниципальные образования: города Курск, Железногорск, Курчатов, районы: Курский, Железногорский, Курчатовский и Рыльский. В остальных районах необходимо по мере готовности сетей связи вести подготовительную работу, приобретать программные комплексы, организовать прямые линии связи от ЕДДС районов со всеми взаимодействующими службами и обучить персонал.

Как одной из основных составляющих системы "112" создается межведомственная сеть  радиосвязи на базе цифрового стандарта ТЕТРА. Данный проект должен объединить в единую систему управления все реагирующие службы. В настоящее время создан фрагмент сети связи с покрытием 50 % территории г. Курска. В опытную эксплуатацию включены объекты УВД по Курской области, УФСБ, ГУ МЧС России, скорой медицинской помощи и газовой службы. Планируется полностью покрыть зонами радиосвязи территорию г. Курска и г. Курчатова и создать инфраструктуру сети связи. Это важно для взаимодействия служб при проведении в первую очередь контртеррористических операций, ликвидации ЧС и ведения объективного контроля за обстановкой.

Оповещение органов управления РСЧС и населения в чрезвычайных ситуациях.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) Курской области предназначена для оперативного и своевременного доведения информации о возникновении чрезвычайных ситуаций, развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям до органов управления, невоенизированных формирований и населения области. Сигналы оповещения передаются по сети проводного вещания, сетям радиовещания и телевидения и по автоматизированной системе оповещения ГУ МЧС России по Курской области (АСО-24).

РАСЦО области функционирует на базе аппаратуры: П-159, П-160, П-162, П-164, П-166, Р-413.

В состав системы оповещения области включено: 250 сирен С-40, стойки централизованного вызова (П-164Ц) общей емкостью 2480 номеров.

В интересах оповещения используется 58 узлов проводного вещания, из них 21 автоматизировано. На 27 радиотрансляционных узлах организовано круглосуточное дежурство. Также используется 2 УКВ радиовещательные станции и 1 передатчик звукового сопровождения телевидения.

С помощью РАСЦО сигналы оповещения и информации доводятся до населения по сети проводного вещания в сельской местности - 67%, сигнал электросиренами "Внимание всем" в сельской местности - 67%. Также, оповещение населения производится с использованием радиовещания сельского населения - 46%, с использованием телевизионного вещания сельского населения - 74%.

Оповещение населения производится средствами АСЦО в течение:

до 5 минут сельское население - 25%;

до 30 минут сельское население - 65%.

9 % сельского населения в течение 30 мин. оповещаются другими средствами оповещения.

Для оповещения населения Курской области используется звуковая дорожка телевизионного канала "Россия".

Общий охват населения системой оповещения - 95%.

Разработано техническое задание на корректировку проектно-сметной документации РАСЦО Курской области и разработку рабочего проекта на модернизацию РАСЦО.

Не выполнены в полном объеме мероприятия муниципального уровня по оповещению населения проживающего на территории сельских поселений. Главам районов уже сейчас необходимо решать вопрос об организации оповещения на уровне городских и сельских поселений.

Одной из важных составляющих в системе оповещения и информирования населения является создание общероссийской комплексной системы информирования населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).

В рамках модернизации Региональной АСЦО в 2008 году на базе ЦУКС создаётся областной сегмент ОКСИОНа, а муниципальные информационные центры - на базе ЕДДС. Реализация программы рассчитана до 2012 года. В реализации данного проекта участвуют муниципальные образования, организации, где сосредоточены торговые комплексы, рынки, вокзалы и другие объекты с массовым пребыванием людей.

2.5. Данные о площади, численности населения, характере застройки, функциональной специализации.

На территории сельсовета расположены 4 населённых пункта (поселения) с общей численностью населения 3179 человек: с. Рышково, д. Голубицкое, д. Зорино, х. Кислино.

Застройка поселений сельсовета представлена объектами жилого фонда и социального назначения, до 98% составляют одноэтажные объекты из пиломатериалов (до 70%) и кирпича.

Социальная сфера включает в себя 2 школы, 1 библиотеку, спорт клуб, аэроклуб, ООО Санаторий "им. И.Д. Черняховского", сеть магазинов.

Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики района. Основное направление деятельности с/х предприятий овощеводство и растениеводство (производство зерна и кормов).

2.6. Наличие организаций, отнесенных к категориям по ГО

Отнесение объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правительством РФ от 19.09.98 г. № 1115 и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013.

По данным Главного управления МЧС России по Курской области и в соответствии с упомянутыми выше документами на территории Рышковского сельсовета, поселений и организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне - не имеется.

В границах проектной территории строительство категорированных объектов не предусматривается.

3. Результаты анализа возможных последствий воздействия 
современных средств поражения и ЧС техногенного и природного 
характера на функционирование территории

Согласно СНиП 2.01.51-90 и в соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по Курской области проектируемые объекты Рышковского сельсовета в зависимости от места строительства могут располагаться:

- в зонах возможных опасностей категорированных городов и объектов (СНиП 2.01.51-90);

- в зоне возможных поражающих факторов автомобильных дорог районногозначения по которой перевозятся АХОВ, ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров; а также дорог муниципального значения, по котором перевозятся ГСМ, СУГ, при разливе (взрыве) которых возможно образование зон разрушения и пожаров;

- в зоне возможных поражающих факторов потенциально опасных объектов в производственном процессе которых используются взрыво-пожароопасные вещества;

- отклонение климатических условий от ординарных.

Определение границ зон возможной опасности, согласно СНиП 2.01.51-90.

В "особый период" территория Рышковского сельсовета может подвергнуться воздействию поражающих факторов массовых средств поражения, применяемых по категорированному городу Курск и категорированным объектам.

Северо-западная граница сельсовета граничит с категорированным г. Курск 2 группы по ГО, юго-восточная граница расположена в 7 км от проектной застройки г. Курск.

Категорированные по ГО объекты на территории сельсовета отсутствуют.

Рышковский сельсовет расположен в зоне возможных слабых разрушений категорированного города и объектов, в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

Граница загородной зоны проходит в 4-5 км юго-западнее н.п. Кислино и Зорино.

В зоне опасного радиоактивного заражения будут находиться все населённые пункты Рышковского сельсовета: с. Рышково, д. Голубицкое, д. Зорино, х. Кислино.

При этом, поражение объектов экономики, а также электрических, газовых сетей и линий связи составит от 20% до 100% (слабая, средняя, полная и сильная степени разрушения). Возможные потери в сельскохозяйственном производстве (животноводство и растениеводство) составят до 50%.

С расширением проектной застройки г. Курска возможно изменение зон разрушений.

Зоны возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90, нанесены на ситуационный план в графической части раздела.

В связи с расположением территории сельсовета в зоне возможного опасного радиоактивного заражения, предусмотреть защиту рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций в соответствии с п. 2 СНиП 2.01.51-90. При планировании размещения на территории сельсовета объектов капитального строительства необходимо учитывать требования п.п. 3.1,3.14,3.15 СНиП 2.01.51-90.

3.1. Возможные последствия аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельсовета могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации авто-, и железнодорожной магистрали с выбросом АХОВ.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.

При этом, территория попадает в зону жёсткого контроля, где требуется оценка целесообразности мер по снижению риска возникновения ЧС вследствие аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

- Аварии на АЭС.

Сложность обстановки при авариях на АС усугубляется факторами:

- нарушением электроснабжения области;

- использованием большого количества сил и средств УВД области для блокирования зоны бедствия;

- отсутствием чрезвычайных резервных фондов;

- необходимостью предоплаты выполнения работ организациям и учреждениям, выделяющим личный состав и технику для выполнения специальных работ;

- нарушением транспортного обеспечения части области;

- необходимостью размещения, трудоустройства и всестороннего обеспечения эвакуированного населения;

- недостаточной обученностью населения действиям в случае аварии на АС и возможной паники.

Аварии на Курской АЭС.

Курская АЭС расположена в 40 км юго-западнее г. Курска на левом берегу реки Сейм в 39,6 км западнее с. рышково. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 (заканчивается строительство 5-го блока). Каждый энергоблок включает в себя следующее оборудование:

- уран-графитовый реактор большой мощности канального типа, кипящий со вспомогательными системами;

- две турбины К-500-65/3000;

- два генератора мощностью 500 МВт каждый.

К конструктивным недостаткам РБМК можно отнести: положительный коэффициент реактивности и эффект обезвоживания активной зоны; недостаточное быстродействие аварийной защиты в условиях допустимого снижения реактивности; недостаточное число автоматических технических средств, способных привести реакторную установку в безопасное состояние при нарушениях требований эксплуатационного регламента; незащищенность техническими средствами устройств ввода и вывода из работы части аварийных защит реактора; отсутствие защитной оболочки. Несмотря на то, что за последние 15 лет многие работающие реакторы типа РБМК были модернизированы, эксперты по-прежнему сомневаются в том, что авария с разрушением активной зоны на модернизированных блоках невозможна.

Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольном разгоном реактора (запроектная авария 7 уровня). В подобных авариях в наибольшей степени разрушается активная зона реактора и наибольшее количество радиоактивности (радиоактивных элементов) попадает во внешнее пространство. Источниками радиоактивного загрязнения местности являются радиоактивное облако (мгновенный объемный источник) с выбросом на высоту до 1,5 км и струя радиоактивных веществ с выбросом на высоту до 200 м. Базовая доля выброса продуктов деления для реакторов типа РБМК до 25% находится в облаке и до 75% - в струе.

В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными средствами произойдет "максимальная гипотетическая авария", при которой в окружающую среду будет выброшено до 10% накопившихся в реакторе радиоактивных веществ (для реактора мощностью 1 ГВт активность выбросов составит 3.3*108 Ки).

Для определения мощности дозы радиоактивного загрязнения территории при аварии на АЭС учитывалось:

- тип реактора	- РБМК;

- мощность реактора	- 1000 МВт;

- количество аварийных реакторов 	- 1 шт.;

- реактор работает	- в стационарном режиме;

- время кампании	- 3 года;

- доля выхода активности	- 10%;

- категория устойчивости атмосферы  	- Д-нейтральная (изотермия);

- состояние облачного покрова 	- средний;

- скорость ветра на высоте 10 м/с	- 4,5-5 м/с (29 км/ч);

- температура воздуха	- 20 оС;

- радионуклидный состав выброса аналогичен составу облученного топлива;

- скорость гравитационного оседания частиц	- 0,01 м/с.

Таблица 5.

Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности

при аварии реактора типа РБМК-1000

| Наименование зоны, индекс |  | Размеры зон заражения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | Ширина, км | Площадь, км2 |
| Радиационной опасности | М | 270 | 18,2 | 3860 |
| Умеренного загрязнения | А | 75,0 | 3,92 | 231 |
| Сильного загрязнения | Б | 17,4 | 0,69 | 9,4 |
| Опасного загрязнения | В | 5,8 | 0,11 | 0,52 |
| Чрезвычайно опасного загрязнения | Г | - | - | - |

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации на Курской АЭС территория сельсовета может оказаться, в зоне "Умеренного загрязнения" (зона "А"), при этом мощность дозы радиоактивного загрязнения территории на 1-й час после аварии может составлять до 0,7 рад/ч, доза за первый год после аварии - до 60 рад.

Аварии на Нововоронежской АЭС.

При возникновении аварийной ситуации на Нововоронежской АЭС, расположенной в 42 км южнее Воронежа (реакторы ВВЭР-1000 - 1 шт.; ВВЭР-440 - 2 шт.) , базовая доля выброса продуктов деления для реакторов типа ВВЭР до 75% будет находиться в облаке и до 25% - в струе.

Для определения мощности дозы радиоактивного загрязнения территории при аварии на Нововоронежской АЭС учитывалось:

- тип реактора	- ВВЭР;

- мощность реактора	- 1000 МВт;

- количество аварийных реакторов 	- 1 шт.;

- реактор работает	- в стационарном режиме;

- время кампании	- 3 года;

- доля выхода активности	- 10%;

- категория устойчивости атмосферы	- Д-нейтральная (изотермия);

- состояние облачного покрова 	- средний;

- скорость ветра на высоте 10 м/с	- 4,5-5 м/с (29 км/ч);

- температура воздуха	- 20 оС;

- скорость гравитационного оседания частиц	- 0,01 м/с.

Таблица 6.

Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности

при аварии реактора типа ВВЭР-1000

| Наименование зоны, индекс |  | Размеры зон заражения |  |  | Мощность дозы на 1-й час после аварии, рад |  | Доза за первый год после аварии, рад |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | Ширина, км | Площадь, км2 | на внешней границе | на внутренней границе | на внешней границе | в середине зоны | на внутренней границе |
| Радиационной опасности | М | 155 | 8,76 | 1070 | 0,014 | 0,14 | 5 | 16 | 50 |
| Умеренного загрязнения | А | 29,5 | 1,16 | 26,8 | 0,14 | 1,4 | 50 | 160 | 500 |
| Сильного загрязнения | Б | - | - | - | 1,4 | 4,2 | 500 | 866 | 1500 |
| Опасного загрязнения | В | - | - | - | 4,2 | 14 | 1500 | 2740 | 5000 |
| Чрезвычайно опасного загрязнения | Г | - | - | - | 14 | - | 5000 | 9000 | - |

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации на Нововоронежской АЭС территория Рышковского сельсовета Курской области может оказаться в зоне "радиационной опасности" (зоне "М").

Способ защиты: укрытие в ПРУ с последующей эвакуацией из зоны заражения, пострадавшим оказать первую доврачебную помощь, отправить людей из очага поражения на медицинское обследование.

В связи с попаданием части территории сельсовета в зону возможных разрушений, и всей территории в зону опасного радиоактивного заражения вследствие применения противником средств поражения по г. Курск, а также вследствие аварии на АЭС, при проектировании строительства объектов на территориях сельских поселений необходимо учитывать требования по защите рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций в соответствии со  СНиП 2.01.51-90.

II. Разгерметизация емкостей с АХОВ.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

"Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. - только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории сельсовета, относится железная дорога "Курск-Белополье" Орловско-Курского отделения МЖД и автодороги районного значения, по которым транспортируются АХОВ.

При транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом, возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ - аммиака и хлора.

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Мало растворяется в воде (0.07%), хорошо - в некоторых органических растворителях. Температура кипения - -34,10С, плавления - -1010С, не горюч, не пожароопасен в контакте с горючими материалами.  Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащение дыхания, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях - рефлекторная остановка дыхания.

Первая помощь:

В зараженной атмосфере: обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, эвакуация на носилках или транспортом.

Вне зоны заражения: промывание глаз водой; обработка пораженных участков кожи водой или мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение. Ингаляцию кислородом не проводить!

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (№H3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха (плотность по воздуху - 0,597), хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака).

При температуре -33,40С кипит и при температуре -77,80С затвердевает.

Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 28% по объему).

Молекулярная масса 17.03; плотность - 0,771 кг/м3, теплота сгорания 316,5 кДж/моль, температура самовоспламенения 6500С;  максимальное давление взрыва - 588 кПа. Нормальная скорость распространения пламени 0,23 м/с при 1500С.

Порог ощущения аммиака - 0,037 г/м3. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м3, вызывает раздражение горла, 0,49 г/м3 - раздражение глаз, 1,2 г/м3 - кашель, 1,5-2,7 г/м3 приводит к смертельному исходу при воздействии в течение 0,5-1 часа.

Сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при соприкосновении с кожей возникает отморожение различной степени, а также возможны ожог и изъязвление.

Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Признаки поражения: обильное слезотечение, боль в глазах, ожог и конъюнктивы роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи - химический ожог I или II степени.

Первая помощь: в зоне заражения - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный выход (вывоз) из зоны заражения.

Вне зоны заражения - покой, тепло, при физических болях - в глаза закапать по 2 капли 1%-ного раствора новокаина или 2% раствора дикаина с 0,1%-м раствором адреналина гидрохлорида; на пораженные участки кожи - примочки из 3-5%-ного раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие средства: 1 мл 1%-ного раствора морфина, гидрохлорида или промедола; подкожно-1 мл 0.1%-ного раствора атропина; при остановке дыхания - искусственное дыхание.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Порядок проведения расчетов.

- Определение количественных характеристик выброса АХОВ.

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчетов масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Первичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 минуты) перехода в атмосферу части содержимого емкости с АХОВ при ее разрушении. Эквивалентное количество вещества по первичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

Qэ1 = K1 х К3 х K5 х К7 х Qo

где:

K1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;

К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха и равный:  для инверсии - 1, для изотермии - 0.23, для конвекции - 0.08;

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Qo - количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, тонн.

Пороговая токсодоза - ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.

Вторичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности. Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

Qэ2 = (1-K1) х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 х Qo/(h x d)

где:

К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

К6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии;

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

h - толщина слоя АХОВ, м;

d - плотность АХОВ, т/м3

2. Расчет глубины распространения первичного (Г1) и вторичного (Г2) облаков АХОВ.

Общую глубину распространения зараженного воздуха вычисляем по формуле:

Г∑=Г/ +0,5 Г//,

где: Г∑ - общая глубина распространения облака зараженного АХОВ воздуха, км;

Г/ - большее из двух значений Г1 и Г2, км;

Г// - меньшее из двух значений Г1 и Г2, км.

3. Вычисление площади зоны возможного заражения АХОВ (Sв).

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

Sв = 8,72 x 10-3 х (Г)2 х j, км2,

где:

Г - глубина зоны возможного заражения, км;

j - угловые размеры зоны возможного заражения, град (таблица 7.)

Таблица 7.

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

4. Вычисление площади зоны фактического заражения АХОВ (Sф).

Площадь зоны фактического заражения Sф в км2 рассчитывается по формуле:

Sф = К8х Г2 х № 0,.2 , км2

где:

К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха и принимается равным: для инверсии - 0.081; для изотермии -0.0133; для конвекции - 0.235,

№ - время от начала аварии, час.

5. Вычисление продолжительности поражающего действия АХОВ (время испарения АХОВ с площади разлива).

Время испарения АХОВ с площади разлива (в часах) определяется по формуле: Т=hхd/К2хК4хК7//

где:

h - толщина слоя АХОВ, м;

d - удельный вес АХОВ, т/м3.

Продолжительность поражающего действия АХОВ определяется временем его испарения с площади разлива.

6. Вычисление времени подхода облака зараженного воздуха к заданному объекту.

Время подхода облака зараженного воздуха к тому или иному объекту (t, ч) определяется как отношение удаления поражаемого объекта от источника заражения (х, км) к скорости переноса воздушного потока (u, км/ч), приведенной в таблице 8.

t =xu

Таблица 8.

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

в зависимости от скорости ветра, км/ч

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

*1. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- железнодорожная емкость с хлором - 46 м3, 1 т;

- железнодорожная емкость с аммиаком - 54 м3;

- автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития - 0.05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха - +20оС;

6. Время от начала аварии - 1 час.

Таблица 9.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | хлор |  |  | аммиак |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 6 т | 46 м3 | 8 м3 | 6 т | 54 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 70.91 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 67,87 | 5,18 | 5,4 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 12,22 | 0,002 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 37,27 | 0,150 | 0,157 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 21,5 | 0,079 | 0,082 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 43,4 | 1,491 | 1,522 | 4,8 |
|  | Полная | 4,0 | 11,4 | 54,1 | 1,530 | 1,563 | 5,0 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 5 | 1,53 | 1,5 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 64,27 | 1,732 | 1,8 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 39,24 | 3,66 | 3,83 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 2,025 | 0,19 | 0,19 | 2,024 |

Выводы:

1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора и аммиака;

- в радиусе 4 км, пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

2. При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0.47 до 279,5 км2.

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

III. Аварии с взрывопожароопасными веществами (ГСМ, СУГ).

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории, относятся:

- автомобильная дорога муниципального значения, по которым перевозятся взрывопожароопасные вещества;

- железная дорога "Курск - Белополье" Орловско-Курского отделения МЖД по которым транспортируются взрывопожароопасные вещества;

- аварийные ситуации на территории аэроклуба Курского областного отделения РОСТО - (ГСМ 75 м3);

- аварийные ситуации на сетях межпоселковых газопроводов среднего и низкого давления.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (1997 г).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимались значения, приведенные в таблице 10.

Таблица 10.

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Таблица 11.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Таблица 12.

Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре в здании

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49.0 | 10 |
| Ожоги II степени | 27.4 | 13 |
| Ожоги I степени | 9.6 | 16 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1.4 | 45 |

Для оценки разрушений и количества пострадавших от теплового излучения принимались следующие значения

Таблица 13.

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (Твоспл=300оС) разрушение |  |
| 10 минут | 30 |
| 30 минут | 20 |
| 50 минут | 15 |
| Кирпичные конструкции (Твоспл=700оС) разрушение |  |
| 10 минут | 95 |
| 30 минут | 55 |
| 50 минут | 35 |
| Летальный исход |  |
| 10 секунд | 45 |
| 30 секунд | 35 |
| 1 минута | 20 |
| 10 минут | 10 |
| Ожог 2-ой степени |  |
| 10 секунд | 20 |
| 30 секунд | 10.5 |
| 1 минута | 8 |
| 10 минут | 6 |

Аварийные ситуации на транспортных магистралях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 8 м3, 10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3;

- ГСМ - 16,3 м3, 20 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	 - свободное;

толщина слоя разлития					 - 0.05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 14.

Характеристики зон поражения при авариях с СУГ

| Параметры | СУГ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 10 | 11 | 14,5 | 20 | 73 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 4,6 | 5,9 | 6,5 | 8,6 | 11,9 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 6,6 | 7,4 | 7,7 | 8,9 | 10,4 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 136 | 170 | 187 | 246,5 | 340 | 1241 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 6 | 8,3 | 30,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 24,0 | 25,9 | 26,7 | 29,3 | 32,7 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 60,0 | 64,7 | 66,8 | 73,3 | 81,7 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 135,0 | 145,5 | 150,2 | 164,9 | 183,7 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 344,9 | 371,8 | 384,0 | 421,4 | 469,6 | 726,2 |
| Зона расстекления (50%), м | 569,9 | 614,3 | 634,4 | 696,2 | 775,8 | 1199,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 42 | 45,3 | 46,7 | 51,3 | 57,2 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 66 | 71,1 | 73,5 | 80,6 | 89,8 | 138,9 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 42,0 | 45,3 | 46,7 | 51,3 | 57,2 | 88,4 |
| Зона сильных разрушений, м | 84,0 | 90,5 | 93,5 | 102,6 | 114,3 | 176,8 |
| Зона средних разрушений, м | 195,0 | 210,2 | 217,0 | 238,2 | 265,4 | 410,4 |
| Зона слабых разрушений, м | 479,9 | 517,3 | 534,2 | 586,3 | 653,3 | 1010,3 |
| #### Параметры огневого шара (ОШ) |  |  |  |  |  |  |
| Радиус ОШ, м | 37,8 | 40,7 | 42 | 45,9 | 51 | 7,6 |
| Время существования ОШ, с | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 53 | 55 | 55 | 58 | 61 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ | 8144,6 | 8631,1 | 8847,7 | 9506,6 | 10336 | 144472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| #### Параметры горения разлития |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 15.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | ГСМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 16,3 | 20 | 72 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 95 | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 11,9 | 14,6 | 52,7 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 9,9 | 11,0 | 20,9 |
| Площадь разлития, м2 | 309,7 | 380 | 1368 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 238,5 | 292,6 | 1053,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 9,9 | 10,6 | 16,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 24,7 | 26,4 | 40,7 |
| Зона средних разрушений, м | 55,5 | 59,5 | 91,6 |
| Зона слабых разрушений, м | 141,9 | 152,1 | 234,1 |
| Зона расстекления (50%), м | 234,5 | 251,2 | 386,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 17,3 | 18,5 | 28,5 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 27,2 | 29,1 | 44,8 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 17,3 | 18,5 | 28,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 34,6 | 37,0 | 57,0 |
| Зона средних разрушений, м | 80,2 | 85,9 | 132,3 |
| Зона слабых разрушений, м | 197,5 | 211,6 | 325,7 |
| #### Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 16,1 | 17,2 | 26 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 3,1 | 3,3 | 4,5 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 34 | 35 | 43 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2034,5 | 2145,7 | 2993,6 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 | 0 |
| #### Параметры горения разлития |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 | 79 |

Таблица 16.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Рис. 2. Величина теплового потока от кромки горящего разлития СУГ

Рис. 3. Доля человеческих потерь от кромки горящего разлития СУГ.

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн.

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 3.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Рис. 4. Зависимость вероятности разлета осколков резервуаров при взрыве СУГ.

Выводы:

1. При аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно повреждение целостности автомобильного или железнодорожного полотна.

2. Населенные пункты и вновь проектируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием. Непосредственно вдоль автомагистрали расположены: с. Рышково, д. Голубицкое.

3. Граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить:

- на автомагистрали 55,5-85,9 м;

- на железной дороге 91,6-132,3 м.

4. Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить:

- на автомагистрали 135-265,4 м;

- на железной дороге 284,2-410,4 м.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на проектируемых объектах невозможно, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Аварийные ситуации на территории аэроклуба Курского областного отделения РОСТО - (ГСМ 75 м3)

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др).

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД 03-409-01),

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества					- ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ			- 75 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик)	- 8, 20 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	- свободное;

- толщина слоя разлития				- 0.05 м;

- территория					- слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха		- +20 оС;

почвы		- +15 оС;

- скорость приземного ветра		- 0.25-1 м/сек;

- класс пожара					- В1;

- при горении					- ГСМ выгорает полностью.

- Рац - разлив ГСМ из АЦ при сливных работах (8 м3, 20 м3);

- Ре - возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина (75 м3) без раскрытия емкости, через горловину;

Наиболее вероятным разливом можно считать проливы после заправки, составляющие не более 1 литра, и данный сценарий в расчетах не учитывался, т.к. такие проливы устраняются путем засыпки места разлива соответствующим сорбентом с последующим удалением в контейнер.

Интенсивность теплового излучения q (кВт  м-2) пожара горючей жидкости вычисляем по формуле:

,

,

,

,

,

где:

Ef 	- среднеповерхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт  м-2;

Fq 	- угловой коэффициент облученности;

Fv , FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно;

A, B, S - расчетные коэффициенты;

	- коэффициент пропускания атмосферы;

F	- площадь пролива, м2;

d	- эффективный диаметр пролива, м;

r 	- расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м;

Н	- высота пламени, м;

dm	- удельная массовая скорость выгорания топлива, кг  м-2  с-1;

g	- ускорение свободного падения, принимаемое равным 9,81 м  с-2;

в	- плотность окружающего воздуха, кг  м-3.

Таблица 17.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | Подсценарий аварии |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рац | Рац |
| Объем резервуара, т | 8 | 20 |
| Масса топлива, т | 6,8 | 14,6 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 11,0 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 380 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 160 | 292,6 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 10,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 26,4 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 59,5 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 152,1 |
| Зона расстекления (50%), м | 220,5 | 251,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 18,5 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 29,1 |
| - Параметры огневого шара |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 14,1 | 17,2 |
| Время существования огневого шара, с | 2,8 | 3,3 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 35 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 1834 | 2145,7 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| - Параметры горения разлития ГСМ |  |  |
| Ориентировочное время выгорания разлития, мин : сек | 6:41 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | 2,4880 | 4,5499 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | 0,0800 | 0,1463 |
| Оксиды азота (№Ox) | 0,1208 | 0,2209 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0176 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0146 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0215 |
| Синильная кислота (HC№) | 0,0080 | 0,0146 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000015 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0078 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0078 |
| Всего | 2,7347 | 5,0011 |

Рис. 5. Распределение теплового потока при горении разлива бензина

Параметры аварийной ситуации в случае возгорания ГСМ через горловину без раскрытия емкости представлены в таблице 18.

Таблица 18.

Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

| Показатели | Подсценарии аварий |
| --- | --- |
|  | Ре |
| Количество ГСМ, м3 | 75 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут : часы | 16:13 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 79 |
| Выброс поллютантов |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 17,0622 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 0,5486 |
| Оксиды азота (№Ox), т | 0,8284 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0658 |
| Сероводород (H2S), т | 0,0549 |
| Сажа (С), т | 0,0806 |
| Синильная кислота (HC№), т | 0,0549 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000055 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0292 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 0,0292 |
| Всего, т | 18,7540 |

Рис. 6. Распределение теплового потока при горении ГСМ

через горловину подземной емкости

Таблица 19.

Параметры для возможного поражения людей при горении дизельного топлива  через горловину подземной емкости

| Степень травмирования | Тепловое излучение кВт/м2 | Удаление от кромки пламени, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49 | 1,8 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 3,2 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 4,5 |
| Болевой порог | 1,4 | 4,8 |

Выводы:

1. Аварии на территории аэроклуба при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Возможно возгорание зданий и сооружений при аварийных ситуациях топливозаправщика.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования.

3. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ. На остальной территории объекта - маловероятны.

4. Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 40 м.

Аварийные ситуации на сетях межпоселковых газопроводов среднего и низкого давления.

Газопровод и оборудование на нем, в соответствии с п.1 приложения 1 к Федеральному закону от 20.07.97 г. № 116-Ф3 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", является опасным производственным объектом.

Возникновение поражающих факторов возможно при пожаре и взрыве, основной причиной которого может стать неисправность оборудования или нарушение правил пожарной безопасности (технологической дисциплины).

Анализ сведений об известных авариях, позволяет отметить некоторые общие закономерности их возникновения. Как правило, аварийные ситуации возникали по следующим причинам:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, пожары.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут явиться следующие события:

- разрушение (полное или частичное) газопроводов;

- разрушение или частичный выход из строя запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, не одорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специфический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха. Температура воспламенения газа - 650-670оС, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

метан 	- 98.64%;

этан 	-  0.46%;

пропан 	-  0.12%;

азот 	-  0.74%;

углерод 	-  0.04%.

Меры предосторожности - герметизация оборудования, коммуникаций. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Работающие должны пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, слизистых оболочек и кожи. Индивидуальные средства защиты - спецодежда (костюм х/б), резиновые сапоги, перчатки, фильтрующий противогаз с коробкой марки А или БКФ.

Воздействие на людей - наркотик. При отравлении вызывает утомляемость, нервные расстройства, при остром отравлении - судороги, остановку дыхания, смерть.

Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества - при попадании в глаза или на кожу - промыть обильным количеством воды или слабым раствором борной кислоты. При отравлении пострадавшего переводят на свежий воздух, доставляют в медицинский пункт.

Наибольшую опасность представляет утечка газа с последующим взрывом газовоздушной смеси (ГВС) и возгоранием. В качестве поражающих факторов рассмотрено воздействие взрывной волны и тепловое излучение.

В качестве расчетных вариантов выбраны следующие гипотетические ситуации развития аварии (аварии на газопроводе среднего давления в непосредственной близости с ГРПШ или на газопроводе низкого давления проходящего по улицам).

Утечка газа (прокол) на линейном участке газопровода. В течение 3-х мин, автоматическая блокировка на газопроводе не сработала (падение давления в газопроводе не превышает 20% от нормы). На открытом пространстве при данных условиях в образовании ГВС участвует до 2% массы газа:

сценарий Г1 - P=0,3 МПа,  110×6,3мм;

сценарий Г2 - P=0.003 МПа,  110х6,3 мм.

Исходные данные для расчета:

тип (класс) взрывоопасного вещества	- метан (4 класс);

плотность вещества			- 0.73 кг/нм3;

класс окружающего пространства 	- слабо загроможденное (4 класс);

температура воздуха 			- +20оС.

режим взрывного превращения облака 	- 6 режим.

Таблица 20.

Результаты гипотетических аварийных ситуаций

| Параметры | Г1 | Г2 |
| --- | --- | --- |
| Давление газа в газопроводе, кПа | 300 | 2,7 |
| Наружный диаметр газопровода, мм | 110 | 110 |
| Объем газа в облаке ГВС, кг | 3,2 | 2,1 |
| Доля участия газа в формировании взрыва, % | 2 | 2 |
| Масса газа, участвующая в формировании взрыва, кг | 0,064 | 0,04 |
| Зоны воздействия ударной волны на здания, сооружения и персонал |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 0,03 | 0,02 |
| Зона сильных разрушений, м | 0,04 | 0,03 |
| Зона средних разрушений, м | 0,07 | 0,05 |
| Зона слабых разрушений, м | 0,20 | 0,14 |
| Зона расстекления (50%), м | 0,41 | 0,28 |
| Порог поражения 99% людей, м | 0,03 | 0,2 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 0,04 | 0,4 |
| #### Параметры пламени-вспышки |  |  |
| Радиус пламени-вспышки, м | 1,11 | 0,3 |
| Время существования пламени-вспышки, с | 0,4 | 0,1 |
| Скорость распространения вспышки, м/с | 5 | 3 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке пламени-вспышки, кВт/м2 | 200 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке пламени-вспышки | 426 | 136,3 |
| Доля людей, поражаемых на кромке пламени-вспышки, % | 0 | 0 |

Выводы:

1. В случае аварии на газопроводе среднего давления по сценарию Г1  в непосредственной близости от надземной части газопровода, возможно повреждение надземных элементов газопровода (выход из строя ГРПШ).

2. При аварии на газопроводе низкого давления, проходящего по улицам, по сценарию Г2  поражающие факторы не окажут влияния на рядом расположенные здания и сооружения.

3. Согласно расчетов, возгорания близи расположенных к газопроводу зданий и сооружений и поражение находящихся в них людей от воздействия теплового потока не ожидается.

4. Смертельное поражение могут получить лишь люди, находящиеся в момент аварии непосредственно на месте аварии.

5. Затраты на аварийно-восстановительные работы не превысят 10% сметной стоимости на 1 км проектируемого газопровода.

6. Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения аварий на территории объекта невозможно - обслуживающий персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

3.2. Отклонения климатических условий от ординарных.

Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их опасности.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Курской области, а также и на территории Рышковского сельсовета прогнозируются следующие источники ЧС природного характера:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 20-25 м/сек и более;

- смерч - наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 15 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (-30оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова - 100 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см;

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Сведения о наблюдаемых на территории опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер:

Среднегодовые:

- направление ветра, румбы -3 м/с;

- скорость ветра 4,5 м/сек;

- относительная влажность 74 %.

Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра 18-20 м/сек.

Количество атмосферных осадков, среднегодовое максимальное (по сезонам) 584 мм.

Температура:

- среднегодовая 6-8 °С;

- максимальная (по сезонам) +32/-26 °С.

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 21.

Таблица 21.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно "Карте опасных природных и техноприродных процессов в России", разработанной Институтом геоэкологии РАН, природные явления, способные привести к возникновению ЧС в районе размещения проектируемого объекта, приведены в таблице 22.

Таблица 22.

Опасные природные процессы

| № п/п | Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подтопление территории | Опасные |
| 2. | Карст | Умеренно опасные |
| 3. | Пучение | Умеренно опасные |
| 4. | Оползни | Опасные |
| 5. | Суффозия | Умеренно опасные |
| 6. | Просадки лессовых пород | Умеренно опасные |
| 7. | Эрозия плоскостная и овражная | Умеренно опасные |

Согласно статистическим данным Гидрометцентра Курской области наиболее опасными природными факторами для данной территории являются сильные ветра (ураганы), а также паводки и половодья, вызывающие аварийные и чрезвычайные ситуации, поражающие многие элементы инфраструктуры территории. Природные факторы могут и сами инициировать существенные риски и приводить к значительным ущербам.

На территории сельсовета населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и торфяных пожаров нет.

На территории сельсовета водных объектов (прудов и водохранилищ), в том числе, находящихся в собственности сельсовета, аварии на гидротехнических сооружениях которых приведут к нарушению устойчивости функционирования объектов инфраструктуры (дорожная сеть, объекты электро-, газоснабжения, объекты связи), объектов социального назначения, нарушению условий жизнедеятельности населения, нанесению ущерба природной среды - нет.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению электро- и газоснабжения.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории сельсовета с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85.

Сильный снегопад, сильные ветра, могут привести к поломке опор и обрыву линий электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том числе - вследствие падения деревьев.

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5.

При этом территория расположена в зоне приёмлемого риска и требуется проведение неотложных мероприятий по снижению риска возникновения лесных пожаров и снижения риска возникновения ущерба от града, заморозков.

По отношению к иным источникам ЧС природного характера (штормовые ветра, смерчи и т.д) часть территории (населённые пункты пересекаемые автомобильными дорогами) попадает в зону жёсткого контроля, где требуется оценка целесообразности мер по снижению риска возникновения ущерба от указанных источников ЧС.

Согласно СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по оценке сложности природных условий данная территория относится к категории простых.

Рышковский сельсовет не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

Ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" элементы сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с и полностью удовлетворяют требованиям для данного климатического района.

В соответствии с картой районирования по смерчеопасности Курская область находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть принят 3.58. Для этого класса параметры смерча составят:

- максимальная горизонтальная скорость вращательного движения - 94.4 м/с;

- поступательная скорость 				23.6 м/с;

- длина полосы разрушений 				55.8 км;

- ширина полосы разрушений 				1,1-1,5 км;

- максимальный перепад давлений 			109 гПа.

Для Курской области характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с - один раз в пять лет, 27 м/с - один раз в двадцать пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят лет.

Разрушительные ветры для Курской области - редкость, кроме того, они носят локальный характер.

Как правило, смерчи возникают в теплое время года (с мая по август), чаще всего днем. Они обычно перемещаются с юго-запада на северо-восток. Скорость их движения относительно земли от 30 до 100 км/ч, а длина траектории примерно 15 км, размеры вихря в диаметре в среднем составляют 160 м.

Скорость ветра в вихре чаще всего не превышает 50 м/с, хотя имеются наблюдения, когда в центральных областях  она достигала 100 м/с, а возможно и больше.

В 2007 г. при прохождении атмосферных фронтов и развитии внутримассовой конвективной облачности в летний период отмечались дожди различной интенсивности с грозами, в отдельные дни с градом и шквалистым усилением ветра. По данным наблюдательной сети ГУ "Курский ЦГМС-Р" интенсивность явлений не всегда достигала указанных критериев.

В то же время в течение летнего периода в 2 раза возросла интенсивность прохождения опасных гидрометеорологических явлений (сильные ветры, дождь).

Таблица 23.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| № | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
|  | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
|  | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
|  | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
|  | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
|  | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
|  | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
|  | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
|  | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
|  | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Выпадение снега - конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для данного района строительства.

Сильные морозы - работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -29°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям Курской области).

Грозовые разряды - согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз - 50 часов в год).

Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются путем присоединения к защитному нулевому "РЕ" проводнику или главному проводнику управления потенциалов соединенному с главной заземляющей шиной.

Для уравнивания потенциалов все сторонние проводящие части (металлические трубы канализации и водоснабжения на вводе в здании). Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды присоединить к главному проводнику уравнивания потенциалов.

Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.

Перечисленные климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для оборудования и сооружений.

4. Обоснование предложений по повышению устойчивости 
функционирования части территории, защите и жизнеобеспечению населения с учетом численности размещаемого 
рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения (в том числе по обеспечению ЗС ГО, транспортному сообщению для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно, медицинскому и 
культурно-бытовому обслуживанию, функционированию систем 
водо-, электро-, тепло- и газоснабжения).

Согласно СНиП 2.01.51-90 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в "особый период".

При применении противником современных средств поражения по категорированным городам (Курск, Железногорск, Курчатов) Планом ГО области спланирована эвакуация и размещение населения из городов (в том числе НРС объектов) в сельские (городские) поселения на территориях всех 28 районов области.

Кроме этого, в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС, спланирована эвакуация из районов, расположенных в пределах 30-км зоны и г. Курчатова и размещение населения в сельских и городских поселениях на территориях 11 районов области.

В случае проведения обоих видов эвакуационных мероприятий возрастёт нагрузка на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения (водоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение) на территориях поселений, где будет размещаться эвакуированное население.

При проектировании на территориях районов и поселений системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с учётом размещаемого эвакуированного населения требуется учесть положения статей 1.2, 1.4 ВСН ВК.4-90.

Также потребуется заблаговременное планирование мероприятий по подготовке и наращиванию фонда ЗС ГО (укрытия) в соответствии с п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

4.1. Характер застройки территории.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития Рышковского сельсовета, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, производящих или употребляющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании застройки населённых пунктов сельсовета требуется учитывать противопожарные требования в соответствии с п.6 Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

При размещении зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27  СНиП 2.01.51-90).

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

Территориальное развитие поселений не следует предусматривать в направлении категорированного города Курск.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

Группы новых промышленных предприятий следует размещать в экономически перспективных поселках и сельских населенных пунктах, расположенных от границ проектной застройки категорированного города Курск не менее 40 км. Следовательно, размещение промышленных предприятий в Рышковскм сельсовете не рекомендуется.

Экономически перспективными на территории сельсовета могут рассматриваться все населённые пункты (строительство объектов жилого фонда, социального назначения, ВКХ), особенно с учётом происходящего расширения жилой застройки г. Курска на территорию сельсовета.

При застройке селитебных зон не предусматривать без предварительного согласования Главного управления МЧС России по Курской области проектирование зданий более 10 этажей.

Размещение сети научных учреждений, научно-производственных объединений на территории сельсовета генеральным планом не планируется, ограничений на размещение указанной сети учреждений и объединений нет. При размещении на территории сельсовета зон отдыха, а также при реконструкции санатория "им. Черняховского", находящийся в ведении Федерации независимых профсоюзов России необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и требованиями, вытекающими из охраняемых законодательством прав жителей соседних домов, размещение домов и хозяйственных построек на участках, расстояния от них до строений на соседних участках, а также состав, назначение и площадь встроенных или пристроенных к домам помещений общественного назначения, в том числе связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, должны соответствовать ограничениям, установленным в "градостроительных планах".

Размещение усадебных домов, со встроенными, пристроенными, либо отдельно-стоящими крытыми автостоянками для легковых автомобилей. На приусадебных земельных участках, кроме этого могут быть размещены бани и другие хозяйственные постройки.

Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, могут быть построены жилые дома с местом приложения труда - дом врача, дом ремесленника, дом продавца товаров повседневного спроса. Не допускается размещать во встроенных или пристроенных помещениях магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви).

Проектирование и строительство домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований, при согласовании соответствующих служб государственного надзора.

В проекте планировки возможно использовать варианты размещения как отдельно стоящих общественных зданий, так и встроено-пристроенных.

При проектировании дальнейшей застройки территорий поселений необходимо предусматривать обеспечение жилых домов и общественных помещений автоматической телефонной связью, трехпрограммным радиовещанием, телевизионным вещанием. Размещение зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной сигнализации следует осуществлять, в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Жилые дома и общественные помещения должны быть оснащены всеми видами современного инженерного оборудования, для обеспечения функционирования объектов и их пожарную безопасность, согласно нормативных документов.

При проектировании и строительстве указанных объектов на территории сельсовета необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90 в части касающейся.

При проектировании новых аэропортов гражданской авиации, приемных и передающих радиоцентров, вычислительных центров, животноводческих комплексов и крупных ферм, птицефабрик размещение следует предусматривать на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химические предприятия, АС, хранилища нефти, нефтепродуктов, газов и т.п.).

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

Перечень объектов продолжающих свою деятельность в "особый период":

- мойки передвижного автотранспорта;

- аптеки;

- отделения связи;

- больницы;

- ПЧ МЧС,

- ОВД,

- ГИБДД.

Размещение объектов, имеющих взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества.

При проектировании и размещении на территории сельсовета пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Базисные склады нефти и нефтепродуктов, возводимые у берегов рек на расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне), должны размещаться ниже (по течению рек) поселений. При невозможности такого расположения следует предусматривать устройства, исключающие растекание нефтепродуктов при возможном повреждении резервуаров.

Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам проектирования складов нефти и нефтепродуктов) следует размещать ниже по уклону местности относительно жилых зон, промышленных предприятий, автомобильных и железных дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей. При невозможности такого расположения следует предусматривать по периметру полотно автомобильных дорог, поднятое над спланированной территорией объекта на высоту, обеспечивающую удержание разлива жидкостей в количестве не менее 50% от емкостей всех резервуаров и технологических установок с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Численность населения.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению плотности населения учитывать требования п. 3.18 -3.22 СНиП 2.01.51-90

Территориальное развитие сельсовета не следует предусматривать в направлении г. Курск.

Противопожарное водоснабжение поселений.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории сельсовета требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Для забора воды в целях пожаротушения оборудовано 6 водонапорных башен в с. Рышково - 2 шт., д. Зорино, д. Голубицкое, х. Кислино - 2 шт.

Для забора воды в целях пожаротушения оборудованных  пирсов нет.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

- На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

- Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

- Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

- Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ, а также общественных зданий объемом свыше 25000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 %.

- Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

- Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

- Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10000 кубических метров следует принимать в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ, относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и взрывопожарной опасности.

- Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в поселениях людей следует принимать не менее 15 литров в секунду, если в соответствии с таблицами 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

- Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

- В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

- Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

- Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

- Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

- Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

- Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в сельсовете - нет.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

- Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

- К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

- Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

- К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

- Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5 м, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

- Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

- В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

- Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

- Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

- В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

- Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

- При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке по поселениям между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями организаций, показывает, что:

- 7 %  не соответствует требованиям;

-от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты - 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты 96 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 7 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

- Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

- Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

- Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

- Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

- Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

- Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

- Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

- Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

- Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

- Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты.

- Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, определяются:

- между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений;

- от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

- от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

- от факельных установок - от ствола факела.

- Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов.

- При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

- При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

- Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 14 приложения к настоящему Федеральному закону.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

- При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

- Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

- При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

- При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

- Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты.

- Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

- Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

- Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений и строений.

- Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

- Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10000 до 20000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40000 до 60000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40000 до 100000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к настоящему Федеральному закону.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты.

- Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

- Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону.

- При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий, сооружений и строений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

- Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков.

- Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

- Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

- Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях.

Пожарных депо на территории сельсовета не имеется.

Прикрытие поселений сельсовета осуществляется пожарными частями № 1, 4 и 9 ФПС МЧС России дислоцирующимися на территории г. Курска. Имеющееся размещение подразделений пожарной охраны соответствует действующим требованиям.

При проектировании и  размещении подразделений пожарной охраны руководствоваться положениями стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

При размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны выполнять в соответствии с положениями статьи 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

- Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

- Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

- Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

- Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

- Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

- Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

- Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции существующих территорий зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) свободные от застройки территории (водоемы, спортивные площадки и т.п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общая вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории. В населенных пунктах по берегам рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года пожарными автомобилями.

4.2. Транспортная и инженерная инфраструктура.

Транспортная сеть.

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план "желтых линий" - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует принимать не менее 7 м.

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий".

Для кирпичных зданий при давлении ∆Рф = 0.3 кгс/см2 следует ожидать полное разрушение зданий, при ∆Рф = 0.2 кгс/см2 - сильные разрушения, при ∆Рф = 0.1 кгс/см2 - средние разрушения, при ∆Рф = 0.08 кгс/см2 - слабые.

При типовых размерах зданий, высотой 2, 5, 10 этажей, при плотности застройки территории не менее 30% и уклоне местности менее 10О, следует ожидать следующие параметры завалов:

- для 2-х этажного здания:

размер завала от стороны секции			3.9 м;

отношение объема завала к объему здания	0,35;

высота завала в пределах контура здания		1,9 м;

высота сплошных завалов				1,2 м;

- для 5-ти этажного здания:

размер завала от стороны секции			9,75 м;

отношение объема завала к объему здания	0,43;

высота завала в пределах контура здания		5,13м;

высота сплошных завалов				2,25 м.

- для 10-и этажного здания:

размер завала от стороны секции			19,5 м;

отношение объема завала к объему здания	0,5;

высота завала в пределах контура здания		10,02 м;

высота сплошных завалов				4 м;

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Водоснабжение.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Требуется проектирование и проведение работ по доведению давления до номинального в магистральном трубопроводе от накопительных сооружений Зоринского водозабора до д. Зорино, с. Рышково и д. Голубицкое.

При расширении жилой застройки населенных пунктов требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

На территорию сельсовета эвакуация и расселение населения не планируется. В случае принятия такого решения, при проектировании и строительстве сети водоснабжения необходимо учитывать требования с п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90. СНиП 2.01.51-90.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения - из расчета 25 л в сутки на одного человека.

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения района следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских и сельских поселений и промышленных предприятий, а так же для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями) Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

При подсоединении промышленных предприятий к централизованным сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных.

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины - оборудоваться краново-регулирующими устройствами.

При проектировании технических водопроводов для производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения. Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Газоснабжение.

Рышковский сельсовет не имеет на своей территории категорированных объектов по ГО, поэтому на него не распространяются специальные требования к проектируемым и реконструируемым системам газоснабжения зданий и сооружений в соответствии СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Электроснабжение.

Требуется провести реконструкцию линий 04 кВ с заменой опор на железобетонные. При реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Размещение и строительство новых объектов энергоснабжения в настоящее время не планируется.

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.)в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией приемников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчетами.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

На животноводческих комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Телефонизация, радиовещание и телевидение.

Жилые дома и общественные помещения должны быть обеспечены автоматической телефонной связью, трехпрограммным радиовещанием, телевизионным вещанием. Размещение зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной сигнализации следует осуществлять, в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует предусматривать:

- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым на узлах связи. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружении ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте ударной волны для объектов зонального радиовещания ∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2);

- размещение радиовещательных комплексов зональных телерадиокомитетов в защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления, а также строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ Гостелерадио РФ;

- передачу (распределение) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной ЕАСС;

- создание в составе объектов Минсвязи (обслуживаемых усилительных пунктов, радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных разрушений дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения передвижных средств Гостелерадио Создание и размещение указанных вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам Гостелерадио и Минсвязи, согласованным с заинтересованными организациями.

Электросвязь и проводное вещание.

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи - вне зон возможных разрушений.

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).

Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход категорированных городов, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств.

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

При проектировании городских запасных пунктов управления (ЗПУ) необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

Передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие радиостанции должны размещаться вне зон возможных сильных разрушений.

Городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов и районных центров.

Радиотрансляционные сети сельских поселений должны иметь (по заданию местного штаба ГО) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Доведение сигналов гражданской обороны до населения района будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта.

Сигнал оповещения ГО, поступивший в Главное управление МЧС России по Курской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) доводится до населения района.

Основной способ оповещения - передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Курской области.

Системы оповещения.

Локальные системы оповещения в районах размещения.

На территории Рышковского сельсовета потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей отсутствуют. Генеральным планом развития сельсовета строительства вышеуказанных объектов не планируется.

Строительство вышеуказанных объектов без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" обеспечивать потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей локальной системой оповещения, создание объединенных локальных систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от дежурно-диспетчерских служб, включив их проектирование и строительство в генеральные планы развития промышленных центров (зон) в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов.

Система оповещения ГО.

Система оповещения ГО (централизованная) на территории сельсовета представлена телефонной междугородной связью с выходом на ЕДДС Курского района, мобильной связью.

Существующая система в настоящее время не включена и технически не сопряжена с автоматической системой централизованного оповещения (АСЦО) населения Курской области и исключает централизованное оповещение жителей в населённых пунктах сельсовета.

Требуется проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории сельсовета с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90.) а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления "Положения о системах оповещения населения", утверждённого Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радиотрансляционной сети и телевидению. Варианты текстов сообщений при возникновении опасности в "особый период" могут быть следующего содержания:

при воздушной опасности

"ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС России по Курской области. Граждане! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее укройтесь в защитном сооружении или в другом предназначенном для этой цели сооружении, а также в складках местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС".

при миновании воздушной опасности

"ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС России по Курской области. Граждане! Отбой воздушной тревоги! Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС".

при угрозе химического заражения

"ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС России по Курской области. Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения. Наденьте противогазы, укройте детей в детских защитных камерах. Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Укройте сельскохозяйственных животных и корма. Окажите в этом помощь престарелым и больным. Оповестите соседей о полученной информации. Отключите электроэнергию и приборы. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного управления МЧС".

при угрозе радиоактивного заражения

"ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС России по Курской области. Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства химической защиты и держите их постоянно при себе. По команде Главного управления наденьте их. Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Укройте сельскохозяйственных животных и корма. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Оповестите соседей о полученной информации. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного управления МЧС".

При необходимости содержание текстов может быть изменено.

Текст сообщения передается в течение 5-10 минут с прекращением передачи другой информации:

по радиотрансляции 	- в УКВ диапазоне;

по телевидению 		- канал "Россия" (РТР).

Светомаскировка.

На основании положений СНиП 2.01.51-90 и по данным Главного управления МЧС России по Курской области территория Рышковского сельсовета попадает в зону световой маскировки.

Обеспечение светомаскировки объекта в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей района при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

Транспорт, а также средства регулирования его движения, светоограждение аэронавигационных препятствий в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги". Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

В режиме полного затемнения осуществляется:

- отключение наружного освещения и освещения объектов;

- выполняются мероприятия по затемнению окон светонепроницаемыми шторами;

- включается общее маскировочное освещение (керосиновые лампы, электрические фонари). Включаются (должны входить в схему централизованного управления освещением) световые знаки для обозначения входов, выходов, путей эвакуации, мест размещения средств пожаротушения, запрещения проходов. На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

- наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения (в том числе и светоограждение аэронавигационных препятствий) должны выключаться.

4.3. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени (природных, техногенных и биолого-социальных) в составе звеньев территориальной подсистемы РСЧС Курской области сформированы силы постоянной готовности.

На территории Курской области имеются организации (силы постоянной готовности) и органы управления, представляющие 5 функциональных подсистем РСЧС:

- предупреждения и тушения пожаров (МЧС России);

- предупреждения и ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте (Минтранса);

- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах) находящихся в ведении Минпромэнерго России, Росэнерго;

- надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Минздравсоцразвития);

- охраны общественного порядка (МВД России).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные (восстановительные службы и формирования.

Аварийно-спасательные формирования Курской области находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, проведению аварийно-спасательных работ по их ликвидации.

Подготовка спасателей и техническая оснащенность аварийно-спасательных формирований Курской области позволяют решать следующие задачи:

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- ликвидацию чрезвычайных ситуаций на железнодорожном и автомобильном транспорте;

- спасение пассажиров и экипажей воздушных судов при авиационных происшествиях;

- проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации;

- эвакуацию пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС;

- ведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации, а также обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ.

В 2007 году спасатели ОГУ "АСС Курской области" прошли обучение:

- по организации и проведению работ по ликвидации последствий аварийного разлива нефти (нефтепродуктов) на промышленных объектах;

- по вопросам ликвидации (локализации) чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацицией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду взрывоопасных и токсичных продуктов.

Для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций лечебно-профилактические учреждения г. Курска и Курской области могут дополнительно развернуть 167 специализированных отделений на 3690 коек, а также 12 отрядов первой медицинской помощи (ОПМ). Обеспеченность ОПМ кадрами, медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом составляет 90-95 %.

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты - 100%.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций военного времени привлекаются силы и средства гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), формируемые по территориально-производственному принципу.

На территории области на 01.01.2008 г. создано 4762 формирования численностью 41230 человек и оснащённые 6276 единицами техники, в том числе 3826 формирований организаций (24256 человек, 2962 единиц техники).

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах Рышковского сельсовета могут привлекаться силы и средства РОВД, УГПС, силы и средства МЧС России по Курской области и Курского района.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС Курского района, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с Главным управлением МЧС России по Курской области, администрацией Рышковского сельсовета определяются объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

Таблица 24.

| Наименование организации | Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Главное управление МЧС России по Курской области | г. Курск, ул. Можаевская, 6. | 2-44-92, 2-53-97, 70-06-44 |
| Администрация Курской области | г. Курск, Красная пл. | 70-21-21 |
| Отдел ГО ЧС Курского района |  |  |
| РОВД | г. Курск, ул. Серафима Саровского 2 | 55-82-37, 2-67-60, 58-13-93 |
| ГИБДД (ДПС) | г. Курск, ул. Красноармейская, 28 | (48236) 2-14-67 |
| УФСБ | г. Курск, Добролюбова 5 | 55-69-38, 70-25-25 |
| ПЧ - 1 |  | 4-03-97 |
| ПЧ - 4 |  | 35-43-96 |
| ПЧ - 9 |  | 37-24-08 |
| Курская областная клиническая | г. Курск, ул. Сумская, 45а |  |
| Областная акушерско-гинекологическая | г. Курск, ул. Ленина, 38 |  |
| Областная клиническая микрохирургии глаза | г. Курск, ул. Садовая, 42а |  |
| Областная наркологическая | г. Курск, ул.Дзержинская, 2 |  |
| Областной онкологический диспансер | г. Курск, ул. Пирогова, 20 |  |
| Областной психоневрологический диспансер | г. Курск, ул. Золотая, 12 |  |
| Георгиевсий центр медицины | г. Курск, ул. К.Маркса, 69а |  |
| Медицинский центр ГСХА | г. Курск, ул. К.Маркса,70/7 |  |
| Областной медицинский центр | г. Курск, ул. Радищева, 4а |  |
| Госпиталь | г. Курск, ул. Ленина, 25 |  |
| Госпиталь ветеранов войны | г. Курск, ул. Крюкова, 32 |  |
| Госпиталь УВД | г. Курск, ул. Гоголя, 5 |  |

Таблица 25.

Показатели готовности сил региональной подсистемы РСЧС Курской области

| Наименование формирования | Время готовности, час | Численность личного состава, чел. | Укомплектованность личным составом (% к потребности) | Обеспеченность техникой (% к потребности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областное государственное учреждение "Аварийно-спасательная служба Курской области" | 0,10-2.00 | 166 | 96 | 100 |
| АСФ управления по делам ГОЧС при администрации г.Курск | 0,10-2.00 | 16 | 94 | 100 |
| ФПС ГУ МЧС России по Курской области | 0,02-2.00 | 218 | 99 | 100 |
| Противопожарная служба Курской области | 0,02-2.00 | 1094 | 98 | 85 |
| Пожарные части ОГПС МЧС России по Курской области | 0,02-2.00 | 528 | 99 | 100 |
| Химико-радиометрическая лаборатория комитета ГОЧС и пожарной безопасности Курской области | 1.00-2.00 | 8 | 100 | 100 |
| Комитет здравоохранения Курской области, центр медицины и катастроф области Бригады скорой медицинской помощи | 0,30 | 238 | 100 | 100 |
| Специализированная медицинская общехирургическая бригада постоянной готовности центра медицины и катастроф | 2.00 | 8 | 100 | 100 |
| Специализированная медицинская токсико-терапевтическая бригада постоянной готовности центра медицины катастроф | 2.00 | 5 | 100 | 100 |
| Специализированная трансфузиологическая бригада постоянной готовности областной станции переливания крови | 2.00 | 9 | 100 | 100 |
| Специализированная медицинская камбусинологическая бригада (ожоговая) постоянной готовности центра медицины и катастроф | 2.00 | 6 | 100 | 100 |
| Специализированная медицинская бригада судебно-медицинской экспертизы постоянной готовности областного бюро судебно-медицинской экспертизы | 0,30-1.50 | 6 | 100 | 100 |
| ОАО "Курскгаз": ремонтно-восстановительные бригады аварийно-диспетчерской службы | 0,30 | 72 99 | 100 | 100 |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства Курской области: Аварийно-технические бригады по теплосетям | 2.00 | 272 | 100 | 100 |
| Аварийно-технические бригады по электросетям | 1-2.00 | 348 | 100 | 100 |
| Аварийно-технические бригады ВКХ | 1-2.00 | 249 | 100 | 100 |
| Управления внутренних дел Курской области Группа охраны общественного порядка | 0,30-1.5 | 460 | 100 | 100 |

Таблица 26.

Силы и средства службы медицины

| № п/п | Наименование ЛПУ | Бригады скорой мед. помощи | Врачебно-сестринские бригады | Бригады специализированной мед. помощи | Специализация койки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | взрослые | детские |
|  | Обл. клиническая б-ца № 1 | 3 пост. гот. | - | 7 | 200 | - |
|  | Обл. детская б-ца | - | 1 | 2 | - | 70 |
|  | Обл. псих. б-ца | - | - | 4 | 100 | 25 |
|  | Обл. акушерско-гинекологическая б-ца | - | 1 | 2 | 50 | - |
|  | Обл. нарколог. б-ца | - | 1 | 1 | 50 | - |
|  | Обл. противотуб. диспансер | - | 1 | - | 70 | 10 |
|  | Обл. онкодиспансер | - | 1 | 1 | 30 | 10 |
|  | Обл. офтальм. б-ца | - | - | 1 | 40 | 10 |
|  | Обл. кожвендиспансер | - | 1 | - | - | - |
|  | Обл. психдиспансер | - | 1 | - | - | - |
|  | Обл. бюро судмедэкспертизы | 1 пост.гот. | - | - | - | - |
|  | Обл. станция переливания крови | 1 пост.гот. | - | 1 | - | - |

В Рышковском сельсовете действующих пожарных депо в настоящее время нет. Прикрытие поселений сельсовета осуществляется пожарными частями № 1, 4 и 9 ФПС МЧС России дислоцирующимися на территории г. Курска. Имеющееся размещение подразделений пожарной охраны соответствует действующим требованиям.

На территории сельсовета районов сосредоточения и эвакуации населения, складов и баз восстановительного периода не имеется и не планируется.

В военное время на территории сельсовета сельскохозяйственное производство (выращивание зерновых культур) может быть размещено в тех же районах где и в мирное: до 200 га зерновых культур вблизи х. Кислино и с. Рышково.

Эвакуационные мероприятия в ЧС. При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов (Защиты населения в случае радиационной аварии на Курской АЭС, Гражданской обороны, действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера) Курской области и соответствующих планов эвакуации администраций муниципальных образований и организаций.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на приемных эвакуационных пунктах сельсовета.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным, железнодорожным транспортом и пешим порядком.

Спланирован маршрут эвакуации населения из г. Курска через н.п. Кислино по существующей сети автомобильных дорог на н.п. Высоконские Дворы.

На территории Рышковского сельсовета размещение сборно-эвакуационных пунктов не планируется; планами предусматривается размещение ПЭП (приемный эвакуационный пункт) на территории с. Рышково.

Необходимо предусмотреть размещение и оборудование элементов приёмных эвакуационных пунктов населения в соответствии с приложением 13 Руководства по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время (утвержденного МЧС России 31.12.1996 г.).

На территории сельсовета не спланировано размещение районов сосредоточения и эвакуация населения из г. Курска. При решении размещения эвакуируемого населения в загородной зоне его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

4.4. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС).

Защита населения от современных средств поражения в ЗС осуществляется путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Рышковский сельсовет расположен в зоне возможных слабых разрушений категорированного города Курск и категорированных объектов, в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), следовательно, в зоне возможных слабых разрушений защита населения должна осуществляться в противорадиационных укрытиях (ПРУ) ΔР=0,2 кгс/см2.

ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз, равный:

а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

- 200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГО и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период";

-100 - для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

- 100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период";

-50 - для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

На территории Рышковского сельсовета отсутствуют противорадиационные укрытия отвечающие требованиям СНиП 2.01.51-90.

Для защиты населения, возможно, использовать приспособленные под ПРУ: цокольные этажи кирпичных зданий, подвальные и заглубленные помещения жилых домов, организаций, предприятий и быстровозводимые ПРУ. На территории Рышковского сельсовета для укрытия населения спланировано использование подвальных помещений и погребов объектов жилого фонда (1183 ед. на 5.500 чел., из них пригодны для вторичного заполнения 910), что в целом обеспечивает укрытие населения.

Требуется проведение работ по дооборудованию подвальных помещений, погребов а также выполнение мероприятий по накоплению фонда ЗС ГО (противорадиационных убежищ - ПРУ), оборудование в одном из ПРУ пункта управления сельсовета в соответствии с п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Необходимо продолжение мероприятий по обследованию заглубленных помещений, приспосабливаемых под ПРУ, разработке схем размещения основных и вспомогательных помещений, с учетом объемно-планировочных требований СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны".

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения:

- приспособление под защитные сооружения (ЗС) подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

- приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие заглубленные сооружениях различного назначения;

б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС.

ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки не более 12 часов, а на химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зоны возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктов, и населения, эвакуируемого в указанные поселения, укрывается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки или эвакуации.

ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.

На объектах народного хозяйства и в жилой застройке населенных пунктов в одном из защитных сооружений должен быть оборудован пункт управления объекта, населенного пункта.

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения, располагающихся за зонами возможных сильных разрушений категорированных городов и объектов "ОВ", а также лечебных учреждений, развертываемых в "особый период" должна предусматриваться в ПРУ, которые следует проектировать на полный численный состав учреждений по условиям их функционирования в мирное время. В данных защитных сооружениях, кроме основных помещений для укрытия больных, медицинского и обслуживающего персонала следует предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.

Следует предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных в "особый период" от радиоактивного заражения (загрязнения).

Указанная защита должна проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на ферме должны оборудоваться защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь проектируемых шахтных и трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на ферме следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих комплексах должны быть предусмотрены автономные источники электроснабжения.

Требуется предусмотреть защиту сельскохозяйственной продукции (зерновые, сахарная свекла) от воздействия радиоактивных осадков в соответствии с п.п.8.6-8.9 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции от заражения (загрязнения) аэрозолями РВ, ОВ и БС.

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Проектирование уплотнения (герметизации) помещений предприятий, перерабатывающих продукцию животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия следует осуществлять в соответствии с Основными требованиями по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников и других помещений, предназначаемых для хранения продовольственных товаров, пищевого сырья и фуража, для защиты их от средств массового поражения.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

Ситуационный план