Оглавление

СОСТАВ  ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСКОМ РАЙОНЕ	8

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	10

3.1. Природные ресурсы территории	10

3.2. Зонирование территории Курского района	16

3.3. Зоны с особыми условиями использования территории	20

4. КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИИ	39

4.1. Оценка благоприятности территории для капитального строительства по комплексу природных, экологических и историко-культурных ограничений	39

4.2. Оценка благоприятности территории для капитального строительства по инфраструктурной обеспеченности	41

5.  ПРОГНОЗ  ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  И  ФОРМИРОВАНИЕ  СТРУКТУРЫ  ЗАНЯТОСТИ	42

5.1. Демографическая  ситуация  в  районе	42

5.2. Прогноз  численности  населения  района	45

5.3. Прогноз численности населения района при застройке всех участков жилищного строительства	46

5.4.  Система расселения района	47

5.5.  Формирование структуры занятости	50

6.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЭКОНОМИКИ	53

6.1. Аграрный комплекс	53

6.2. Промышленность	63

6.3. Инвестиционный комплекс Курского района	68

6.4. Потребительский рынок товаров и услуг	70

6.5. Рекреационный комплекс в Курском районе	73

7.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ	79

7.1. Жилищный фонд	79

7.2. Учреждения и предприятия обслуживания	80

8.  ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ РАЙОНА  И  ИХ  ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  ОТРАЖЕНИЕ	104

8.1. Зона 1 развития экономики потребления	106

8.2. Зона 2 индустриально-аграрного и научно-селитебного развития	107

8.3. Зона 3 аграрно-рекреационного развития	107

9.  РАЗВИТИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЫ  ТЕРРИТОРИИ  РАЙОНА	108

9.1. Современная планировочная структура района	108

9.2. Проектная планировочная структура	109

9.3. Функциональное зонирование территории района	112

10. Режимы использования территорий	128

# СОСТАВ  ПРОЕКТА

| № | Наименование | Материал использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Том I | Переплет |
| 2 | Материалы по обоснованию. Том II. Части 1 и 2 | Переплет |
| 3 | Графические материалы. Демонстрационные чертежи | Бумага. Компьютерная графика |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Курского района Курской области разработана ООО «Земресурс» на основании Муниципального контракта № 05 - 07 от 6 сентября 2007 года.

Муниципальным Заказчиком является Администрация Курского района.

В соответствии с Техническим заданием к муниципальному контракту и Календарным планом выполнения работ разработка проекта осуществлена в несколько этапов.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ:

«Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в Схеме территориального планирования муниципального района, являющиеся утверждаемой частью Схемы, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

При подготовке Схемы территориального планирования авторский коллектив руководствовался законами РФ, Законом Курской области о градостроительной деятельности в Курской области от 24 октября 2006 года, Схемой территориального планирования Курской области, утвержденной постановлением администрации Курской области от 20.11.2009 г. №382, действующими нормативными документами, опытом проектных работ, предложениями подразделений Администрации Курской области, Администрации Курского района, зарубежным опытом создания документов пространственного планирования.

В разработке Схемы территориального планирования принял участие коллектив лаборатории регионального анализа, кафедры экономической и социальной географии, географического факультета Московского государственного университета под руководством зав. кафедрой, зав. лабораторией, к.г.н., доцента В.Е. Шувалова.

Работа над Схемой территориального планирования велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией района, органами и учреждениями государственной власти района, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки Схемы, в качестве картографической основы использованы:

- векторные материалы ВИСХАГИ М 1:200000, предоставленные заказчиком;

- растровые материалы М 1:50000, предоставленные заказчиком.

Согласно техническому заданию и программе выполнения работ, материалы схем сформированы в форматах ГИС MapInfo.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений Администрации района.

Авторский коллектив

Схема территориального планирования Курского района Курской области разработана коллективом специалистов в составе:

- Аленина Н.В., главный архитектор проекта; главный архитектор ООО «Земресурс»;

- Шувалов В.Е., заведующий кафедрой экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент, кандидат географии;

- Бабурин В.Л., профессор кафедры экономической и социальной географии России, доктор географии;

- Петров А.Г., главный инженер НИИП Градостроительства (Санкт-Петербург);

- Кострикин Н.Д., профессор кафедры градостроительства МАРХи, доктор архитектуры;

- Клюев Н.Н., ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор географии;

- Замотаев И.В., кгн, снс (Институт географии РАН);

- Яковенко Л. М., нс (Институт географии РАН);

- Шувалов А. В., асп. (Институт географии РАН);

- Соболев Н.А., кгн (координатор программы Центра охраны дикой природы);

- Холодова Е.В., архитектор, кандидат архитектуры;

- Шагова А.А., ведущий архитектор;

- Кукоба О.В., руководитель проекта;

- Кириллов П.Л., научный сотрудник кафедры экономической и социальной географии России;

- Соколова Д.В., ведущий инженер лаборатории регионального анализа;

- Вознов Д.А., ведущий инженер лаборатории регионального анализа, кгн;

- Мозгунов Н.А., ведущий инженер кафедры экономической и социальной географии России;

- Аверкиева К.В., сотрудник лаборатории регионального анализа;

- Землянский Д.Ю., сотрудник лаборатории регионального анализа;

- Гусева Е.С., сотрудник лаборатории регионального анализа;

- Манаенкова Е.С., ведущий инженер-картограф;

- Шергина Н.Ю., инженер-картограф;

- Самохина М.В., инженер-картограф;

- Дроздова О., архитектор II категории.

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и высказанные предложения департаменты, комитеты и управления Администрации Курской области и Курского района и особо: заместителя Главы О.В. Шестипёрова, главного архитектора района Личнова А.А., начальника Департамента архитектуры и градостроительства О.М. Заутренникова, заместителя начальника Департамента архитектуры и градостроительства А.Р. Горина.

Схема территориального планирования района разработана на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь) – 2020 г.

- II этап (расчетный срок) – 2030 г.

# 1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования Курского района - документ, направленный на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития района. Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Схема территориального планирования Курского района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должна учитываться при разработке генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки. Она служит основанием при подготовке документации по планировке территории.

Схема территориального планирования района является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов, реализуемых на территории района.

Основная цель проекта - разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого развития социально-экономической системы района для обеспечения комфортных условий проживания, обеспечения защиты природной и историко-культурной среды.

Основными задачами Схемы территориального планирования Курского района являются:

- определение мест планируемого размещения объектов капитального строительства районного значения;

- установление функциональных зон и зон ограничений, влияющих на определение мест  планируемого размещения объектов капитального строительства районного значения.

В Схеме территориального планирования даются предложения по следующим направлениям развития:

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом.

- Повышение уровня и качества жизни населения.

- Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры. Развитие теплоснабжения на основе газификации района.

- Улучшение транспортного сообщения между районным центром и сельскими поселениями района, между соседними поселениями района, а также с другими районами области.

- Создание условий для нового жилищного строительства, для повышения качества жилищного фонда при увеличении площади жилищного фонда на человека.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСКОМ РАЙОНЕ

Курский муниципальный район – административно - территориальная единица (район) в центральной части Курской области Российской Федерации. Район образован 18 января 1935 года.

Курский район — один из крупнейших аграрных районов Курской области. Расположен он по периметру г. Курска и не имеет районного центра. В административном отношении Курский район разделен на 17 сельских администраций. Всего в районе насчитывается 191 населённый пункт. Административные органы района располагаются в городе Курске.

Территория Курского района составляет 1 669,92 кв. км, или 5,6% областной территории, население составляет 54,78 тыс. человек или 4,86 % областного населения.

Характеристика муниципальных образований Курского района

| № | Наименование | Общая площадь, га | в т. ч. застроенных земель | Расстояние от райцентра, км. | Число населенных пунктов, ед. | Численность наличного населения (по итогам переписи 2010 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесединское | 17 689 | 214 | 25 | 23 | 3 036 |
| 2 | Брежневское | 14 501 | 1 707 | 26 | 27 | 1 367 |
| 3 | Винниковское | 6 503 | 6,3 | 22 | 9 | 1 251 |
| 4 | Ворошневское | 2 266 | 177 | 16 | 3 | 4 317 |
| 5 | Камышинское | 6 566 | 8 | 7 | 7 | 3 300 |
| 6 | Клюквинское | 10 744 | 378 | 17 | 9 | 10 084 |
| 7 | Лебяженское | 12 908 | 165 | 30 | 20 | 3 316 |
| 8 | Моковское | 3 929 | 315 | 11 | 7 | 3 196 |
| 9 | Нижнемедведицкое | 10 568 | 105 | 12 | 16 | 2 700 |
| 10 | Новопоселеновское | 6 355 |  | 12 | 8 | 3 156 |
| 11 | Ноздрачевское | 7 265 | 67 | 25 | 4 | 799 |
| 12 | Пашковское | 6 133 | 46,5 | 25 | 13 | 2 083 |
| 13 | Полевской | 19 303 |  | 55 | 15 | 3 934 |
| 14 | Полянское | 11 015 | 531 | 35 | 13 | 1 746 |
| 15 | Рышковское | 4 831 | 115 | 12 | 4 | 3 050 |
| 16 | Шумаковское | 5 634 | 106 | 42 | 3 | 1 608 |
| 17 | Щетинское | 4 014 | 62 | 12 | 10 | 5 835 |
|  | Всего по району | 166 992 |  |  | 191 | 54 778 |

Населённые пункты района

Поселки сельского типа

Гуторово 1-е, Заповедный, Искра, Камыши, Касиновский, Клюквинский, Лазурный, Липовец, Лукино, Малиновый, Маршала Жукова, Новопоселеновский, Новоселовский, Петренка, Петрин, Подлесный, Рышково, Сахаровка, Степной, Черемушки, Юбилейный.

Села

Беседино, Введенское, Верхнее Гуторово, Верхнекасиново, Винниково 1-е, Винниково 2-е, Винниково-Николаевка, Виногробль, Глебово, Кизилово, Клюква, Колодное, Корелово, Кувшинное, Куркино, Лебяжье, Нижнекасиново, Ноздрачево, Отрешково, Полянское, Роговка, Толмачево, Троица, Хардиково, Шемякино.

Деревни

Александровка, Алябьево, Анпилогово 1-е, Анпилогово 2-е, Барышниково, Безлесное 1-е, Безлесное 2-е, Безобразово, Беломестное, Березка, Большое Лукино, Большое Мальцево, Большое Шумаково, Брежнево, Букреевка, Букреево, Букреево 2-е, Веревкино, Верхнее Бартенево, Верхняя Заболоть, Верхняя Медведица, Водяное, Волобуевка, Волобуево, Воронцово, Ворошнево, Воскресеновка, Гнездилово, Голубицкое, Городище, Гремячка, Гуторово, Демино, Денисово, Долгое, Дроняево, Дряблово, Дурнево, Духовец, Екатериновка, Ельково, Еремино, Еськово, Жердево, Жеребцово, Жиляево, Звягинцево, Зорино, Ивановка, Каменево, Карасевка, Касторная, Киреевка, Красниково 1-е, Красниково 2-е, Кукуевка, Курасово 1-е, Курасово 2-е, Курица, Кутепова, Лисово, Майково, Майская Заря, Малахово, Малая Шумаковка, Малое Лукино, Малое Мальцево, Михайлово, Млодать, Моква 1-я, Моква 2-я, Мошкино, Муравлево, Нартово, Нижнее Бартенево, Нижняя Заболоть, Нижняя Медведица, Нижняя Медведица 2-я, Николаевка, Новопоселеновка, Пахомово, Пашино, Пашково, Петровское, Писклово 1-е, Писклово 2-е, Полевая, Постоялые Дворы, Потапово, Пронское, Радино, Разиньково, Рассыльная, Саморядово, Сапогово, Селиховы Дворы, Семеновка, Сосково, Сотниково, Татаренкова, Тутово, Ушаково, Халино, Хвостово, Хмелевая, Хреновец, Цветово 1-е, Цветово 4-е, Чаплыгино, Чуйкова, Чурилово, Шагарово, Шемякино 2-е, Шеховцово, Шуклинка, Щетинка, Якунино.

Хутора

Букреевские Выселки, Дубовец, Духовец, Журавлин, Зубков, Ивановка, Калинин, Кислино, Конарево, Конево, Красный Пахарь, Мельников, Мурыновка, Новореченский, Реутов, Саблин, Семидесный, Смородное, Теплый, Топорок, Фроловка, Хвощин, Шумаков.

По территории района проходят важнейшие автомобильные магистрали (трасса М - 2 Москва – Симферополь, Воронеж – Курск – Рыльск – Украина), железнодорожные магистрали (Москва – Курск – Симферополь, Курск – Воронеж) и другие автомобильные дороги регионального и местного значения, соединяющие региональный центр с районами области.

# 3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Природные ресурсы территории

#### 3.1.1. Географическое положение

Район граничит на юге с Солнцевским и Медвенским, на западе – с Октябрьским, на севере – с Фатежским и Золотухинским, а на востоке – с Щигровским районами Курской области. Площадь района – 166,992 тыс.га.

Курский район расположен на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в центре Восточно-Европейской равнины.

Природно-климатические условия Курского района благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 116,751 тыс.га, в том числе пашни — 89,5 тыс.га. В структуре почв 50,5% приходится на черноземы.

#### 3.1.2. Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод

В районе протекают реки бассейна Днепра и Дона. Основная водная артерия – река Сейм, в которую впадает ряд притоков: реки Полная, Рать, Млодать, Тускарь и Большая Курица, а также более мелкие речки и ручьи. Район пересекает целая система балок, днища которых служат местом стока вод.

Река Сейм – левый наибольший приток Десны, которая, в свою очередь, является левым притоком Днепра. Длина 696 км, площадь бассейна – 27 500 км2.

Долина реки Сейм трапецеидальная, глубоко врезанная. Левый склон обрывистый, высотой 10-15 м, правый – более пологий. Правобережная пойма, шириной 3-3,5 км, луговая, местами поросшая кустарником, изобилует озерами, старицами, болотами. Пойма затапливается при высоте уровня воды около 250 см. Русло реки в основном прямое, шириной в 60-90 м, глубиной 1,0-2,5 м. Дно песчано-галечное. Левый берег обрывистый, местами глинистый, правый – возвышается над рекой на 1-1,5 м, песчаный, затопляемый. Минимальный среднемесячный расход 95% обеспеченности в р. Сейм составляет более 5 куб.м/с. При условии отбора воды в маловодный период в размере 30% река на всем протяжении может обеспечить водопотребление в объеме 1,5-1,8 куб.м/с.

Остальные реки района – притоки Сейма (Полная, Рать, Млодать, Тускарь, Б. Курица и др.) относятся к категории малых рек, они мелки, извилисты, имеют медленное спокойное течение, зарастают водной растительностью.

Река Tуcкарь – наиболее крупный правобережный приток Сейма. Общая длина ее 106 км, площадь водосбора 2480 км², берет начало в 1,5 км, выше с. Ново-Александровка, впадает в Сейм на 579 км от ее устья.

Река Рать – правобережный приток р. Сейм, длина реки – 43 км, площадь водосбора – 655 км².

Река Полная – берет начало на южной окраине с. Котельниково, Обоянского р-на, впадает в р. Сейм на 621 км от ее устья, с левого берега.

Река Большая Курица – правобережный приток р. Сейм. Длина реки 46 км, площадь водосбора – 411 км².

Река Млодать – левобережный приток р. Сейм, длина ее 28 км, площадь водосбора – 274 км².

Годовой ход уровня рассматриваемых равнинных рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и несколько повышенными уровнями в осенний период.

Основным источником питания рек является поступление воды от таяния снегов, этим обусловливается значительная высота весеннего половодья. Подъем уровня на реках начинается во второй половине марта.

Значительная часть мелких рек и ручьев летом пересыхают, а зимой замерзают. Соответственно, отбор воды из них невозможен без предварительного регулирования стока путем создания прудов и водоемов.

Наивысший уровень весеннего половодья на р. Сейм наступает в конце марта – начале апреля, сход паводка во 2-й и 3-ей декаде апреля. Продолжительность затопления поймы весенними годами рек Млодать, Рать, Б. Курица – 6-8 дней, реки Полная и Тускарь – 20-30 дней.

Годовой минимум уровней наступает во время летне-осенней межени, характеризующейся устойчивыми низкими уровнями. В октябре начинается осенний подъем уровней. На р. Сейм среднее превышение пика половодья над наинизшим летним уровнем равно 4,0 м, а наибольшее – до 6-7 м. Зимний режим рек района характеризуется устойчивым и продолжительным ледоставом, наступающим обычно в середине декабря. В отдельные годы наблюдается более раннее замерзание – в конце ноября и позднее – в январе. Средняя продолжительность ледостава 3 ½-4 месяца.

Осенний ледоход на р. Сейм наблюдается почти ежегодно, весенний – ежегодно. Замерзают реки в середине ноября – середине декабря. В конце марта или начале апреля реки очищаются ото льда. Средняя толщина льда 30-40 ем, максимальная – до 70 см.

По степени обеспеченности поверхностными водами на территории района выделены две зоны (см. схему «Комплексная оценка территории района»):

1-я зона – наиболее благоприятная, включает территорию, примыкающую к долине реки Сейм с минимальным среднемесячным расходом 95% обеспеченности (Q 95%) более 5 куб.м/с, с гарантированным водоотбором и подачей воды на расстояние до 10 км от водотока. Территория первой зоны, занимающая около 30% благоприятна для размещения водоемких отраслей хозяйства – орошения, водоснабжения, рекреации, разведения рыбы и водоплавающей птицы.

2-я зона – неблагоприятная, включает территории, прилегающие к участкам рек с Q 95% менее 1 куб.м/с, а также те территории, где водотоки отсутствуют. Территория второй зоны ресурсами поверхностных вод обеспечена слабо и требует специальных мероприятий по регулированию речного стока.

#### 3.1.3. Рельеф

Район расположен на стыке двух гряд – Фатежско - Льговской на севере и Обоянской на юге. Обоянская гряда заходит на территорию своими северными отрогами. Склоны Фатежско -Льговской гряды сильно расчленены овражно - балочной сетью, местами обвально - осыпные (к западу от р. Большая Курица).

Остальная территория района – волнисто - увалистая, эрозионно - денудацонная равнина. Равнина сложена карбонатными породами (мел, мергель, опока) и глинами.

Склоны водоразделов имеют уклоны 3 -10%, сильно расчлененные множеством оврагов и балок. Наиболее возвышенные отметки рельефа – 260 - 266 метров. Самое низкое положение занимает долина реки Сейм, где абсолютные высоты снижаются до 150 метров. Глубина расчленения рельефа овражно - балочной сетью составляет 30 - 60 метров, речными долинами – до 110 м.

Многочисленные овраги и балки делят территорию на плосковерхие увалы, крутизна которых возрастает от водоразделов к долинам и днищам оврагов. Средняя по району расчлененность рельефа овражно - балочной сетью 1,3 - 1,4.

Долина р. Сейм широкая, хорошо разработанная, характеризующаяся ассиметрией склонов – правый берег крутой, левый – пологий. Пойма – широкая плоская низина до 2 - 3 км, часто заболоченная, с многочисленными старицами, дюнами и холмами навеянных песков.

Гидрогеологические условия благоприятны для строительства. Подземные воды на водоразделах сдренированы овражной сетью, поэтому глубина их залегания составляет 5 - 20 метров.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение района базируется на эксплуатации нескольких водоносных горизонтов. Возможные дебеты скважин до 20 л/сек. Строительство групповых водозаборов нецелесообразно. Рекомендуемые глубины эксплуатационных скважин в северной части района составляют 50 - 60 м (в оврагах и балках 40 - 60 м), в долине р. Сейм 30 - 50 м и в южной части – 100 - 130 м на водоразделах и 70 - 90 м в оврагах и балках.

Современные физико - геологические процессы и явления отмечаются широким проявлением плоскостной и линейной эрозии, подтоплением и заболачиванием пойм рек и ручьев, днищ оврагов с водотоками.

Заболачивание незначительное, с небольшим оторфованием верхних слоев почвы. Процессы линейной эрозии активно протекают почти по всей территории района, кроме поймы Сейма.

В настоящее время продолжается рост оврагов как в длину (от 2 до 10 м в год), так и в ширину за счет разрушения крутых боковых клонов.

Долина Сейма, представляющая собой плоскую пойменную низину, подвергается затоплению паводковыми водами, которые после схода их оставляют старичные озера, заболоченные участки, староречья. Поверхность ее осложнена буграми, холмами, дюнами.

#### 3.1.4. Климат

Климат Курского района умеренно континентальный, теплый и умеренно-влажный, благоприятный для ведения сельского хозяйства.

Среднегодовая температура воздуха +5,7°C. Сумма температур выше +10°C составляет 2451°C, что вполне достаточно для роста и развития районированы сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода составляет 152 дня. Средняя температура: января – 7 градусов ниже нуля, июля +20 градусов тепла.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 10 - 15 декабря и сохраняется около 110 - 120 дней. Запас продуктивной влаги в слое почвы до 1 м перед началом вегетации составляет 143 см.

Среднегодовое количество осадков 563 мм, за период с температурой выше 10°C выпадает 321 мм, а за период апрель-июнь – 167 мм. Из-за недостаточного увлажнения почвы в конце весны – начале лета часто наблюдаются засухи, обычно сопровождаемые суховеями.

Направление ветра Курского района (%)

|  | Север | Северо-Восток | Восток | Юго-Восток | Юг | Юго-Запад | Запад | Северо-Запад | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 14 | 18 | 12 | 13 |

Из данных таблицы  следует, что преобладают ветры западного и юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Максимальная скорость достигает 5,1 м/сек. Годовой ход скорости ветра характеризуется малой изменчивостью от месяца к месяцу и от одного года к другому. Как в отдельные годы, так и по средним показателям, некоторое усиление ветра наблюдается в весенние месяцы.

В целом климат района благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры. Продолжительность летнего рекреационного периода 100-105 дней (25 мая – 5 сентября).

#### 3.1.5. Почвы

Краткая характеристика почв Курского района приводится по материалам почвенных обследований прошлых лет (см. схему «Комплексная оценка территории района»).

Почвенный покров района представлен пятью типами почв.

I. Серые лесные почвы представлены двумя подтипами: серыми и темно-серыми, приурочены они к плато и слабопологим склонам различных экспозиций. Развились на лессовидных суглинках, иногда песках. Механический состав различный: от супесчаного до тяжелосуглинистого. Серые лесные почвы распространены отдельными массивами и пятнами среди других почв.

II. Черноземы распространены в значительной части территории района. Представлены они 6-ю подтипами с большим количеством разновидностей. Наибольшее распространение получили черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные, реже встречаются карбонатные солонцеватые и черноземовидные почвы.

III. Дерново-карбонатные почвы широкого распространения не имеют, они встречаются лишь небольшими пятнами в сочетании с другими почвами. Приурочены к местам выхода на поверхность богатых карбонатами пород-мергелистых отложений и известняков. В основном они залегают по склонам, иногда крутым. Механический состав средне- и тяжелосуглинистый.

IV. Пески приурочены к поймам и надпойменным террасам. Представлены сыпучими и слабо задернованными песками. Слабо задернованные пески имеют гумусовый горизонт 10-30 см с содержанием гумуса от 0,7 до 1,3%. У сыпучих песков гумусовый горизонт отсутствует.

V. Смытые почвы сформировались на крутых склонах оврагов и балок, имеют укороченный профиль за счет смыва поверхностных слоев почв в пониженные элементы рельефа. Слабо и среднесмытые разновидности этих почв по своим агрохимическим свойствам близки к тем почвам, которые не подвержены смыву и описывались ранее.

Намытые почвы обычно приурочены к днищам оврагов, балок и лощин, имеют значительную мощность гумусового горизонта: 52 - 124 см и хорошую гумусированность.

Пойменные почвы приурочены к пойме реки Сейм. Сформировались на аллювиальных наносах различного механического состава. Представлены они зернистыми, слоистыми и болотными почвами.

Основными типами почв района являются черноземы (50,5%) и серые лесные почвы (46,5%). Почвы других типов (пойменные, торфяно-болотные, овражно-балочные), составляют около 3%.

Структура почвенного покрова пашни по основным типам почв делится 
(в %) на:

- черноземы типичные – 35,8;

- черноземы выщелоченные – 19,4;

- черноземы оподзоленные – 3,7;

- темно-серые лесные – 23,8;

- серые лесные – 16,4.

По механическому составу почвы распределяются следующим образом:

- тяжелосуглинистые 67,6%;

- среднесуглинистые 29,2%;

- легкосуглинистые 0,5%;

- супесчаные 1,2%;

- песчаные 1,5%.

По степени развития и интенсивности проявления эрозии в районе выделяются три почвенно - эрозийных района:

- северная часть района (около 50%) – район сильной эрозии, с интенсивностью более 3 т/га в год;

- южная часть района (около 30%) – район среднего проявления эрозии, с интенсивностью 1,5-3 т/га в год;

- центральная часть района (около 20%) – район слабого проявления эрозии, с интенсивностью до 1,5 т/га в год;

Качественная оценка почв района высокая. Средний по району балл сельхозугодий 28, пашни – 34, сенокосов и пашни – 7.

#### 3.1.6. Лесные ресурсы

Курский район расположен в лесостепной зоне Европейской степной области. Район относится к лесодефицитным районам Курской области. Средний процент лесистости его составляет 8,9%. Общая площадь лесного фонда составляет 2,57 тыс.га.

Леса расположены по территории района неравномерно. Основная часть наиболее крупных лесных массивов сосредоточена на юге района. Остальные леса представлены преимущественно мелкими по площади отдельными урочищами, далеко разбросанными друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок (байрачные дубравы) и реже берега речных долин или поймы рек.

Леса района служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции. В связи с этим, получение древесины в районе имеет второстепенное значение.

## 3.2. Зонирование территории Курского района

В настоящее время территория района занимает площадь 1 669,92 кв. км или 166 992 га. По территориальным ресурсам превалирующее положение занимают землепользователи территорий сельхозназначения это – 118 315 га, в том числе пашни — 88 394 тыс. или 74,71 % земель сельхозназначения.

Площади землепользователей Курского района

| № | Наименование | Площадь (га) | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курский район в границах муниципального образования | 166 992 | 100 |
| 2. | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | 118 315 | 70,86 |
|  | - садоводческих товариществ | 3 956 |  |
|  | - ТОО | 15 481 |  |
|  | - СПК | 62 559 |  |
|  | - государственных предприятий | 1 507 |  |
|  | - научно-исследовательских сельскохозяйственных предприятий | 11 142 |  |
|  | - прочих с/х предприятий | 443 |  |
|  | - фермерских хозяйств | 5 494 |  |
|  | - личных подсобных хозяйств | 510 |  |
|  | - собственников земельных участков | 4 926 |  |
|  | - огородов | 123 |  |
|  | - территории фонда перераспределения земель | 1 724 |  |
| 3. | Земли транспорта, промышленности и иного назначения, в том числе: | 4 409 | 2,64 |
|  | - промышленные предприятия | 245 |  |
|  | - энергетики | 35 |  |
|  | - иного значения | 2 152 |  |
|  | - транспорта, в том числе: железнодорожного автомобильного | 1 100 877 |  |
| 4. | Земли обороны и безопасности | 6 268 | 3,75 |
| 5. | Земли лесного фонда | 16 616 | 9,95 |
| 6. | Земли водного фонда | 3 431 | 2,05 |
| 7. | Земли запаса | 763 | 0,46 |
| 8. | Земли особо охраняемых территорий | 6 748,71 | 4,04 |
| 9. | Земли сельских населенных пунктов | 10 441 | 6,25 |

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

Наибольшую долю в общей площади земель Курского района занимают земли сельскохозяйственного назначения.

#### 3.2.1. Земли населенных пунктов

1. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

2. Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

В настоящее время в поселении насчитывается 10 441 га. земель населенных пунктов.

#### 3.2.2. Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Курского района составляет 118 315 га.

#### 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения

1. Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

2. Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

В районе насчитывается 10 677 га земель, относящихся к данной категории.

#### 3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

На территории района насчитывается 6 749 га. земель указанной категории.

#### 3.2.5. Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории района находится 16 616 га. земель лесного фонда, из них:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- леса зеленых зон поселений и хозяйственных субъектов;

- леса населенных пунктов;

- защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог федерального и областного значения.

#### 3.2.6. Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

В  Курском районе 3 431 га. таких земель.

#### 3.2.7. Земли запаса

1. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса.

2. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

На территории района насчитывается 763га. земель указанной категории.

## 3.3. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитные зоны;

- рекреационные зоны;

- объекты культурного наследия;

- особо охраняемые природные объекты;

- зоны залегания или разработки полезных ископаемых.

#### 3.3.1. Зоны природоохранного назначения

К землям природоохранного назначения на территории района относятся водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов, участки расположения месторождений подземных вод и зоны санитарной охраны этих месторождений, санитарно-защитные зоны и охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Водоохранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов области. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов и регламенты их использования принимаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ:

Река Сейм – ширина водоохраной  зоны 200 м;

Река Tуcкарь – ширина водоохраной  зоны 200 м;

Река Рать – ширина водоохраной  зоны 100 м;

Река Полная – ширина водоохраной  зоны 200 м;

Река Большая Курица – ширина водоохраной  зоны 100 м;

Река Млодать – ширина водоохраной  зоны 100 м;

Малые реки и ручьи имеют водоохранную зону 50 м.

Для озер и водохранилищ  ширина водоохраной  зоны -  50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

По условиям защищённости подземных вод от поступления загрязнения с поверхности территория района может быть отнесена к недостаточно защищённой.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

#### 3.3.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и п. 3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого электрическими сетями, устанавливаются охранные зоны (санитарные разрывы). Это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2,0 м (3,0 м).

Охранные зоны систем газоснабжения

По территории района проходят:

| № | Наименование газопроводов | Величина охранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | коридор магистральных газопроводов Ямбург – Западная граница РФ Ф1420мм, Елец – Кременчуг – Кривой Рог Ф1420мм, Уренгой – Ужгород Ф1420мм, Елец – Курск – Диканька Ф 1220мм, Елец – Курск – Киев Ф1220мм; | 350 |
| 2 | магистральный газопровод Шебелинка – Брянск Ф1000мм; | 250 |
| 3 | межпоселковые газопроводы высокого давления | до 10 |

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

От автомобильных дорог общего пользования с каждой стороны придорожной полосы не менее 50 м считая от границы полосы отвода.

От железных дорог – не менее 50 м считая от границы полосы отвода.

#### 3.3.3. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки.

Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке генеральных планов муниципальных образований и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры СЗЗ значительно меньше величины точности отображения объектов в масштабе 1:50 000, в котором выполняется схема территориального планирования района, в связи с чем, СЗЗ не всех объектов могут быть отображены площадными объектами.

#### 3.3.4. Зоны рекреационного назначения

С учетом имеющихся территориальных ресурсов, выявленных при комплексном анализе территории, зона преимущественного развития рекреационной и туристской инфраструктуры подразделяется на:

- зоны ограниченного рекреационного использования;

- зоны активного рекреационного использования.

В зонах активного рекреационного использования (зоны перспективного рекреационного строительства) разрешается размещать:

- учреждения длительного и кратковременного отдыха взрослых (базы и дома отдыха, пансионаты, турбазы, мотели и кемпинги, рыболовные и охотничьи базы);

- учреждения длительного отдыха детей (детские дачи, пионерские и оздоровительные лагеря)зоны регулируемого рекреационного использования;

- лечебные учреждения санаторно-курортного профиля (санатории, профилактории, детские санатории, лесные школы);

- трассы транспортных и инженерных коммуникаций для обслуживания зон отдыха (автомобильные дороги с твердым покрытием, водопроводные и канализационные коллекторы, ЛЭП напряжением не выше 6 Кв, теплотрассы и газопроводы среднего давления, линии связи);

- элементы хозяйственной инфраструктуры – транспортные и инженерные сооружения для обслуживания зон отдыха (пассажирские причалы, остановочные пункты автомобильного транспорта, крытые и открытые стоянки автомобильного транспорта, артезианские скважины, водопроводные сооружения, очистные сооружения канализации, ГРП, понизительные подстанции, АТС);

- объекты рекреационного обслуживания, обеспечивающие функции расселения и обслуживания рекреантов (учреждения культурно-бытового обслуживания, жилые образования и населенные пункты для расселения обслуживающего персонала).

В зонах ограниченного рекреационного использования (рекреационные зоны, расположенные на особо охраняемых природных территориях) в целях сохранения экологического равновесия новое строительство учреждений отдыха не допускается. Объем нового строительства регламентируется элементами инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей создание благоприятной среды жизнедеятельности рекреантов и решающей вопросы охраны окружающей среды.

На территории зоны преимущественного развития рекреационной и туристской инфраструктуры запрещается:

- строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- строительство инженерных и транспортных сооружений, не отвечающих потребностям зон отдыха;

- прокладка магистральных инженерных коммуникаций (нефтепроводов, продуктопроводов, газопроводов высокого давления, транзитных канализационных коллекторов, ЛЭП напряжением 110-500 кв, кабелей правительственной связи);

- любые виды рубок леса;

- хим. уход за лесом;

- применение ядохимикатов;

- захламление и засорение территорий зон отдыха.

На территории зоны преимущественного развития рекреационной и туристской инфраструктуры в целях обеспечения безопасности проживания рекреантов необходимо проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на обеззараживание земельных участков и создание благоприятной среды обитания.

#### 3.3.5. Объекты культурного наследия

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Курского района Курской области, включающий значительное количество памятников, археологии, природы, истории сегодня нуждается в особой государственной заботе.

На территории Курского района не разработано ни одного проекта Зон охраны памятников истории и культуры  (состоящие из территории памятника, его охраной зоны, зон регулирования застройки и охраняемого природного ландшафта).

Следует отметить «Проект реставрации насаждений и организации садово-паркового хозяйства на территории санатория «Моква» (бывшая усадьба Нелидовых) памятника архитектуры XIX в. Курском р-не» (Всесоюзное объединение «Леспроект», Москва, 1985), который в дальнейшем необходимо переработать в проект зоны охраны памятника архитектуры.

В таблице приведен  перечень памятников истории и культуры Курского района, находящихся на государственной охране.

Перечень памятников истории и культуры Курского района, находящихся на государственной охране

| №№ п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |  |
| Комплекс памятников |  | IX-XII вв. | д. Гнездилово |  |
| 1 | Городище |  | Ф-176 | д. Гнездилово |
| 2 | Селище |  | Ф-176 | д. Гнездилово |
| Комплекс памятников |  | IX-XIV вв. | между д. Городище и д. Шеховцово |  |
| 3 | Бесединское городище |  | Ф-176 | между д. Городище и д. Шеховцово |
| 4 | Селище |  | Ф-176 | между д. Городище и д. Шеховцово |
| 5 | Селище |  | Ф-176 | между д. Городище и д. Шеховцово |
| 6 | Курган | 2-я пол. I тыс. до н. э. | И-452 | 3 км юго-западнее х. Кислино |
| 7 | Селище (поселение-1) | IX-XII вв. | Ф-176 | севернее с. Лебяжье |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |  |  |  |  |
| 8 | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны | 1918-1921 гг. | М-77 | д. Безлесное |
| 9 | Братская могила 52 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1950 г. | М-382 | с. Беседино, 100 м от здания администрации |
| 10 | Братская могила 12 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1950 г. | М-382 | с. Беседино, 100 м от автомагистрали Курск - Воронеж |
| 11 | Братская могила 30 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 195 г. | М-382 | д. Верхняя Медведица, северо-вост. окраина, 508 км автомагистрали Москва - Симферополь |
| 12 | Братская могила 188 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1951 г. | М-382 | с. Глебово, центр, 30 м от здания средней школы |
| 13 | Братская могила 30 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1952 г. | М-382 | п. Камыши, на усадьбе машиноиспытательной станции |
| 14 | Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1952 г. | М-382 | с. Клюква, северная окраина, у автомагистрали Курск - Воронеж |
| 15 | Братская могила 29 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1952 г. | М-382 | с. Лебяжье, парк дома отдыха «Лебяжье» |
| 16 | Воинское кладбище 148 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками и умерших от ран в военном госпитале | 1943 г., 1952 г. | М-382 | п. Малиновый, северная окраина фруктового сада |
| 17 | Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1952 г. | М-382 | д. Моква, северо-западная окраина |
| 18 | Братская могила 7 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1952 г. | М-382 | с. Ноздрачево, гражданское кладбище |
| 19 | Могила комиссара Будко Г.М., погибшего в борьбе за Советскую власть | 1943 г., 1952 г. | М-382 | ж-д ст. Отрешково |
| 20 | Братская могила 110 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | февраль 1943 г., 1951 г. | М-382 | с. Рышково, 40 м от здания средней школы |
| 21 | Братская могила 30 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Февраль 1943 г., 1969 г. | М-382 | д. Селиховы Дворы, северо-восточная окраина, 508-й км автомагистрали Москва-Симферополь |
| 22 | Братская могила 28 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Февраль 1943 г., 1950 г. | М-382 | с. Троица, центр, у здания школы |
| 23 | Братская могила 18 советских воинов 1-й авиадивизии, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г., 1964 г. | М-382 | д. Халино |
| 24 | Место казни советских граждан в 1941-1943 гг. фашистскими захватчиками. Установлен памятный знак | 1975 г. | М-382 | д. Щетинка, песчаный карьер |
| 25 | Братская могила 268 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Февраль 1943 г., 1951 г. | М-382 | д. Щетинка, 100 м северо-восточнее восьмилетней школы |
| 26 | Братская могила 13 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Февраль 1943 г., 1948 г. | М-382 | д. Щетинка, парк областной туббольницы |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |  |  |  |  |
| 27 | Церковь Митрофаньевская | 1844 г. | М-566 | д. Букреевка |
| 28 | Церковь Михаила Архангела | 1894 г. | М-566 | с. Верхнекасиново |
| 29 | Церковь Троицкая | 1843 г. | М-566 | с. Винниково |
| 30 | Церковь Покровская | XIX в. | М-566 | с. Виногробль |
| 31 | Церковь Знаменская | 1851 г. | М-566 | с. Колодное |
| 32 | Ансамбль усадьбы купца Новосильцева | 1893-1905 г.г. |  | с. Лебяжье |
| 32/1 | Главный дом | 1893-1905 г.г. | М-614-р | с. Лебяжье |
| 32/2 | Церковь Троицкая | 1856 г. | М-566 | с. Лебяжье |
| 33 | Ансамбль усадьбы Нелидовых | XIX в. |  | д. Моква |
| 33/1 | Главный дом |  | Р-624 Ф-176 | д. Моква |
| 33/2 | Парк |  | Р-624 Ф-176 | д. Моква |
| 34 | Церковь Богословская | 1894 г. | М-566 | с. Ноздрачево |
| 35 | Церковь Введенская | 1865 г. | М-566 | д. Пименово |
| 36 | Церковь Св. Троицы | 1801 г. | М-566 | с. Троица |

Перечень вновь выявленных памятников археологии и истории Курского района

| №№ п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |
| 1 | Поселение Алябьево | I тыс. до н. э. | д. Алябьево |
| 2 | Поселение Безобразово-1 | IX-X вв. | д. Безобразово |
| 3 | Поселение Безобразово-2 | IX-X вв. | д. Безобразово |
| 4 | Поселение Безобразово-3 | IX-X вв. | д. Безобразово |
| 5 | Поселение Беседино-1 | середина I тыс. н. э., IX-X вв. | д. Беседино |
| 6 | Поселение Беседино-2 | II-I тыс. до н. э.; IX-X вв. | д. Беседино |
| 7 | Поселение Беседино-3 | II тыс. до н. э.; XII в. | д. Беседино |
| 8 | Курганный могильник Беседино-1 | X-XII вв. | д. Беседино |
| 9 | Курганный могильник Беседино-2 | X-XII вв. | д. Беседино |
| 10 | Курган Беседино-1 | I тыс. до н. э. | д. Беседино |
| 11 | Курган Беседино-2 | X-XII вв. | д. Беседино |
| 12 | Городище Большое Лукино-1 | I тыс. до н. э.; VIII-XIII вв. | д. Большое Лукино |
| 13 | Городище Большое Лукино-2 | VIII-X вв. | д. Большое Лукино |
| 14 | Селище Большое Лукино-3 | VIII-X вв. | д. Большое Лукино |
| 15 | Курганный могильник Большое Лукино-4 | VIII-X вв. | д. Большое Лукино |
| 16 | Курган Большое Лукино-5 | III-II до н. э. | д. Большое Лукино |
| 17 | Курган Букреевка-1 | III-II до н. э. | д. Букреевка |
| 18 | Курган Букреевка-2 | III-II до н. э. | д. Букреевка |
| 19 | Поселение Букреевка | IX-X вв. | д. Букреевка |
| 20 | Поселение Воронцово-1 | нач. I тыс. н.э. | д. Воронцово |
| 21 | Поселение Воронцово-2 | нач. I тыс. н.э. | д. Воронцово |
| 22 | Поселение Ворошнево-1 | II-I тыс. до н.э. | д. Ворошнево |
| 23 | Поселение Ворошнево-2 | сер. I тыс. до н.э. | д. Ворошнево |
| 24 | Поселение Ворошнево-3 | сер. I тыс. до н.э. | д. Ворошнево |
| 25 | Поселение 2-я Моква-1 | II тыс. до н.э. | с. 2-я Моква |
| 26 | Поселение 2-я Моква-2 | II тыс. до н.э. | с. 2-я Моква |
| 27 | Поселение 2-я Моква-3 | II тыс. до н.э. | с. 2-я Моква |
| 28 | Селище 2-е Писклово | X-XIII вв. | д. 2-е Писклово |
| 29 | Городище Глебово | I тыс. до н.э. | с. Глебово |
| 30 | Городище Гнездиловское (Северное) | IX-XII вв. | д. Гнездилово |
| 31 | Курган Гнездилово | III-II тыс. до н.э. | д. Гнездилово |
| 32 | Курганный могильник Гнездилово | III-II тыс. до н.э. | д. Гнездилово |
| 33 | Курган Городище | X-XII тыс. до н.э. | д. Городище |
| 34 | Курган Гуторово | III-II тыс. до н.э. | д. Гуторово |
| 35 | Поселение Дворики-1 | IX-X вв. | х. Дворики |
| 36 | Поселение Дворики-2 | II тыс. до н.э. | х. Дворики |
| 37 | Поселение Дворики-3 | I тыс. до н.э.; IX-X вв. | х. Дворики |
| 38 | Поселение Долгое | I тыс. до н.э. | х. Долгое |
| 39 | Поселение Дурнево-1 | IX-X вв. | д. Дурнево |
| 40 | Поселение Дурнево-2 | III-II тыс. до н.э. | д. Дурнево |
| 41 | Поселение Дурнево-3 | II тыс. до н.э.; XII-XIV вв. | д. Дурнево |
| 42 | Поселение Духовец-1 | II тыс. до н.э. | д. Духовец |
| 43 | Поселение Духовец-2 | V-II тыс. до н.э. | д. Духовец |
| 44 | Поселение Духовец-3 | X в. | д. Духовец |
| 45 | Курганный могильник Екатериновка | III-II тыс. до н.э. | д. Екатериновка |
| 46 | Поселение Жеребцово-1 | II тыс. до н.э.; XII-XIII вв. | д. Жеребцово |
| 47 | Поселение Жеребцово-2 | II тыс. до н.э.; XII-XIII вв. | д. Жеребцово |
| 48 | Поселение Жеребцово-3 | II тыс. до н.э.; XII-XIII вв. | д. Жеребцово |
| 49 | Поселение Жеребцово-4 | V-II тыс. до н.э. | д. Жеребцово |
| 50 | Поселение Жеребцово-5 | II тыс. до н.э.; IX-X вв. | д. Жеребцово |
| 51 | Поселение Жеребцово-6 | X-XIII вв. | д. Жеребцово |
| 52 | Поселение Жеребцово-7 | II тыс. до н.э.; IX-X вв. | д. Жеребцово |
| 53 | Поселение Жеребцово-8 | II тыс. до н.э.; IX-X вв. | д. Жеребцово |
| 54 | Поселение Жеребцово-9 | II тыс. до н.э.; IX-X вв. | д. Жеребцово |
| 55 | Поселение Жеребцово-10 | II тыс. до н.э.; IX-X вв. | д. Жеребцово |
| 56 | Поселение Жеребцово-11 | V-III тыс. до н.э. | д. Жеребцово |
| 57 | Поселение Варки | IX-XII вв. | д. Варки |
| 58 | Курганный могильник Заповедный | III-II тыс. до н.э. | п. Заповедный |
| 59 | Селище Звягинцево | VIII-X вв.; XIV-XVI вв. | д. Звягинцево |
| 60 | Курган Звягинцево | X-XII вв. | д. Звягинцево |
| 61 | Поселение Каменево-1 | V-VI вв. | д. Каменево |
| 62 | Поселение Каменево-2 | IX-X вв. | д. Каменево |
| 63 | Поселение Каменево-3 | X вв. | д. Каменево |
| 64 | Поселение Каменево-4 | V-VII вв. | д. Каменево |
| 65 | Поселение Каменево-5 | V-VII вв. | д. Каменево |
| 66 | Поселение Каменево-6 | III-II тыс. до н.э. | д. Каменево |
| 67 | Поселение Каменево-7 | V-VI вв. | д. Каменево |
| 68 | Поселение Каменево-8 | X вв.; XIII-XVI вв. | д. Каменево |
| 69 | Поселение Каменево-9 | XIV-XVI вв. | д. Каменево |
| 70 | Курган Каменево-1 | III-II тыс. до н.э. | д. Каменево |
| 71 | Курган Каменево-2 | III-II тыс. до н.э. | д. Каменево |
| 72 | Курган Кислино-2 | III-II тыс. до н.э. | х. Кислино |
| 73 | Курган Кислино-3 | III-II тыс. до н.э. | х. Кислино |
| 74 | Поселение Клюква-1 | II тыс. до н.э. | с. Клюква |
| 75 | Поселение Клюква-2 | IX-X вв. | с. Клюква |
| 76 | Поселение Клюква-3 | IX-X вв. | с. Клюква |
| 77 | Поселение Клюква-4 | IX-X вв. | с. Клюква |
| 78 | Поселение Клюква-5 | IX-X вв. | с. Клюква |
| 79 | Курган Котовец | X-XII вв. | х. Котовец |
| 80 | Поселение Куркино-1 | IX-X вв. | с. Куркино |
| 81 | Поселение Куркино-2 | IX-X вв.; XII-XVI вв. | с. Куркино |
| 82 | Поселение Лебяжье-2 | IX-X вв. | с. Лебяжье |
| 83 | Поселение Лебяжье-3 | II тыс. до н.э. | с. Лебяжье |
| 84 | Поселение Лебяжье-4 | V-IX вв. | с. Лебяжье |
| 85 | Поселение Лебяжье-5 | IX-X вв. | с. Лебяжье |
| 86 | Курганный могильник Лебяжье | IX-XII вв. | с. Лебяжье |
| 87 | Грунтовый могильник Лебяжье-1 | VI-VII вв. | с. Лебяжье |
| 88 | Грунтовый могильник Лебяжье-2 | X-XIII вв. | с. Лебяжье |
| 89 | Курганный могильник Михайлово | без датировки | д. Михайлово |
| 90 | Городище Нартово | I тыс. до н.э. | д. Нартово |
| 91 | Поселение Рассыльная-1 | сер. I тыс. н.э. | д. Рассыльная |
| 92 | Поселение Рассыльная-2 | сер. I тыс. н.э. | д. Рассыльная |
| 93 | Поселение Рассыльная-3 | V-III тыс. до н.э.; IX-X вв. | д. Рассыльная |
| 94 | Селище Рышково | I тыс. до н.э.; VIII-XIII вв. | с. Рышково |
| 95 | Курган Рышково | без датировки | с. Рышково |
| 96 | Городище Сапогово | X-XIII вв. | д. Сапогово |
| 97 | Поселение Сахаровка-1 | III-II тыс. до н.э. | п. Сахаровка |
| 98 | Поселение Сахаровка-2 | IX-X вв. | п. Сахаровка |
| 99 | Поселение Сахаровка-3 | IX-X вв. | п. Сахаровка |
| 100 | Поселение Сахаровка-4 | II тыс. до н.э. | п. Сахаровка |
| 101 | Поселение Сахаровка-5 | XII-XIII вв. | п. Сахаровка |
| 102 | Поселение Сахаровка-6 | VI-VIII вв. | п. Сахаровка |
| 103 | Поселение Сахаровка-7 | III-II тыс. до н.э. | п. Сахаровка |
| 104 | Поселение Сахаровка-8 | VII-VIII вв. | п. Сахаровка |
| 105 | Поселение Сахаровка-9 | VII-VIII вв. | п. Сахаровка |
| 106 | Поселение Сахаровка-10 | IX-X вв. | п. Сахаровка |
| 107 | Поселение Сахаровка-11 | I тыс. до н.э. | п. Сахаровка |
| 108 | Поселение Сахаровка-12 | IX-X вв. | п. Сахаровка |
| 109 | Поселение Сахаровка-13 | IX-X вв. | п. Сахаровка |
| 110 | Поселение Сахаровка-14 | VIII-X вв. | п. Сахаровка |
| 111 | Курган Селиховы Дворы | III-II тыс. до н.э. | д. Селиховы Дворы |
| 112 | Поселение Толмачево-1 | V-III тыс. до н.э. | д. Толмачево |
| 113 | Поселение Толмачево-2 | без датировки | д. Толмачево |
| 114 | Поселение Толмачево-3 | III-II тыс. до н.э. | д. Толмачево |
| 115 | Поселение Толмачево-4 | XIV-XVI вв. | д. Толмачево |
| 116 | Поселение Толмачево-5 | V-III тыс. до н.э. | д. Толмачево |
| 117 | Поселение Толмачево-6 | X в. | д. Толмачево |
| 118 | Поселение Толмачево-7 | III-II тыс. до н.э. | д. Толмачево |
| 119 | Поселение Толмачево-8 | X в. | д. Толмачево |
| 120 | Поселение Толмачево-9 | III-II тыс. до н.э. | д. Толмачево |
| 121 | Поселение Толмачево-10 | IX-XIII вв. | д. Толмачево |
| 122 | Селище Толмачево | VIII-XIII вв. | д. Толмачево |
| 123 | Поселение Кутепово | III-II тыс. до н.э. | д. Толмачево |
| 124 | Поселение Линево Озеро-1 | III-II тыс. до н.э.; XIV-XVI вв. | д. Толмачево |
| 125 | Поселение Линево Озеро-2 | I тыс. до н.э. | д. Толмачево |
| 126 | Поселение Линево Озеро-3 | III-II тыс. до н.э. | д. Толмачево |
| 127 | Селище Троица | IX-X вв. | с. Троица |
| 128 | Городище Тутово | без датировки | д. Тутово |
| 129 | Поселение Шеховцово-1 | XII-XIII вв. | д. Шеховцово |
| 130 | Поселение Шеховцово-2 | XII в. | д. Шеховцово |
| 131 | Поселение Шеховцово-2 | XIV в. | д. Шеховцово |
| 132 | Курганный могильник Шеховцово-1 | без датировки | д. Шеховцово |
| 133 | Курганный могильник Шеховцово-2 | X-XIII вв. | д. Шеховцово |
| 134 | Курган Шеховцово | X-XII вв. | д. Шеховцово |
| 135 | Городище Щуклинка | I тыс. до н.э.; VIII-X вв. | д. Щуклинка |
| 136 | Селище Щетинка-1 | I тыс. до н.э.; X-XI вв. | с. Щетинка |
| 137 | Селище Щетинка-2 | IX-X вв. н.э. | с. Щетинка |
| 138 | Селище Щетинка-3 | XII-XIII вв. н.э. | с. Щетинка |
| 139 | Поселение Якунино-1 | V-X вв. | д. Якунино |
| 140 | Поселение Якунино-2 | XVI-XVII вв. | д. Якунино |
| 141 | Поселение Якунино-3 | XII-XIII вв. | д. Якунино |
| 142 | Поселение Якунино-4 | III-II тыс. до н.э.; IX-X вв. | д. Якунино |
| 143 | Курган Якунино | IX-X вв. | д. Якунино |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Могила рядового Ноздрачева А.С., погибшего в Афганистане | май 1982 г. | с. Ноздрачево |
| 2 | Братская могила 17 советских солдат | 28.03.43 г. | с. Отрешково |
| 3 | Могила неизвестного советского летчика | февраль 1943 г. | х. Полянское |
| 4 | Могила Ларионова М.Н., погибшего в годы Великой Отечественной войны | 10.01.43 г. | с. Рышково |
| 5 | Могила Алексеева Т.А., погибшего в годы Великой Отечественной войны | 25.01.43 г. | с. Рышково |
| 6 | Могила Героя Советского Союза лейтенанта Ачкасова С.В. | 1943 г.; 18.04.65 г. | д. Халино, военный городок |
| 7 | Братская могила 27 советских воинов | 1943 г. | д. Халино, военный городок |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |  |  |  |
| 1 | Здание земской школы | кон. XIX в. - нач. XX в. | д. Беседино |
| 2 | Здание крестильни | кон. XIX в. - нач. XX в. | д. Беседино |
| 3 | Здание церковно-приходской школы | 1902-1903 гг. | д. Букреевка |
| 4 | Дои управляющего имением помещика Глебова | кон. XIX в. - нач. XX в. | с. Глебово |
| 5 | Ансамбль усадьбы надворного советника Анненкова И.П. | кон. XVIII в. | д. Жеребцово |
| 5/1 | Главный дом | кон. XVIII в. | д. Жеребцово |
| 5/2 | Парк | кон. XVIII в. | д. Жеребцово |
| 6 | Ансамбль зданий психиатрической лечебницы | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/1 | Административный корпус | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/2 | Здание больничных палат-1 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/3 | Здание больничных палат-2 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/4 | Здание больничных палат-3 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/5 | Здание больничных палат-4 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/6 | Здание больничных палат-5 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/7 | Здание больничных палат-6 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/8 | Здание больничных палат-7 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/9 | Здание больничных палат-8 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/10 | Здание больничных палат-9 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/11 | Здание медперсонала | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/12 | Дом жилой-1 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/13 | Дом жилой-1 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/14 | Дом жилой-1 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/15 | Здание электростанции | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/16 | Здание приюта для слабоумных детей | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/17 | Хозяйственная постройка-1 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/18 | Хозяйственная постройка-2 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/19 | Хозяйственная постройка-3 | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/20 | Конюшни | кон. XIX в. - нач. XX в. | п. Искра |
| 6/21 | Церковь св. Великомученика Пантелеймона | кон. XIX в. | п. Искра |
| 6/22 | Часовня | кон. XIX в. | п. Искра |
| 7 | Церковь св. Параскевы Пятницы | 1895 г. |  |
| 8 | Ансамбль усадьбы Новосельцевых | 1899-1905 гг. | с. Лебяжье |
| 8/3 | Дом управляющего | 1899-1905 гг. | с. Лебяжье |
| 8/4 | Здание людской | 1899-1905 гг. | с. Лебяжье |
| 8/5 | Парк | 1899-1905 гг. | с. Лебяжье |
| 9 | Ансамбль усадьбы Нелидовых | XIX в. | д. Моква |
| 9/3 | Здание конюшни | XIX в. | д. Моква |
| 9/4 | Здание крытого скотного двора | XIX в. | д. Моква |
| 10 | Часовня | кон. XIX в. | д. Шуклинка |

В результате жизнедеятельности человека (распашка территорий памятников, новое строительство, прокладка коммуникаций, мусоросвалки) и несанкционированные раскопки (кладоискательство), оказались полностью или частично утрачены десятки памятников древности, в том числе:

- в результате строительной деятельности утрачены и частично повреждены ценные исторические территории Курска и Курского района;

- в результате прокладки газопровода − поселение в селе Лебяжьем Курского района.

Бывшие дворянские и купеческие загородные усадьбы в Курском районе - самая незащищённая часть памятников – бесхозные, разбираемые на стройматериалы, калечащиеся некомпетентными ремонтами. В тяжелом состоянии усадебные некрополи и часовни-усыпальницы. В результате хозяйственной деятельности (вырубка деревьев, распахивание и застройка территорий) исчезают усадебные ландшафты

Большая часть историко-культурного наследия района – находящиеся в аварийном состоянии, «руинированные» объекты (преимущественно бесхозные) или постепенно уничтожаемые некомпетентными ремонтами, страдающие от техногенной среды. Несогласованные отводы участков земель под строительство, в т.ч. на территории усадебных комплексов; бесконтрольная вырубка садово - парковых ансамблей, распахивание и несанкционированные раскопки археологических объектов, ведут к утрате памятников и целых природных ландшафтов.

Основной задачей в сфере культурного наследия является осуществление на территории района государственной политики в области охраны объектов культурного наследия, обеспечивающей доступ граждан к культурным ценностям, и направленной на сохранение исторического и культурного наследия – недвижимых объектов культурного наследия. Деятельность осуществляется по нескольким направлениям: государственная охрана, сохранение, использование и популяризация.

Результаты мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия являются основным критерием эффективности деятельности органов власти, общественных и религиозных организаций, а также граждан по охране, сохранению, использованию и популяризации данных объектов.

Главным необходимым условием обеспечения сохранности объектов культурного наследия в настоящее время является разработка и реализация эффективной государственной политики, которая бы учитывала состав и состояние объектов культурного наследия, их правовую защищенность, современные социально-экономические условия развития общества, реальные возможности органов власти, общественных и религиозных организаций, иных физических и юридических лиц и множество других факторов.

#### 3.3.6. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования.

С учетом особенностей режима и статуса в Курском районе различают следующие категории указанных территорий:

- государственные природные заповедники,

- дендрологические парки и ботанические сады,

- государственные природные заказники,

- памятники природы,

- лечебно - оздоровительные местности и курорты.

К памятникам природы отнесены уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы.

Среди них особенно выделяется по своей территории и высокому статусу (сертификат ЮНЕСКО) Центрально-чернозёмный государственный природный биосферный заповедник им. профессора В.В. Алехина (5287,4 га) − его «Стрелецкий» участок,  площадью 2046,0 га, расположен в Курском районе.

Охранная зона заповедника образована Решением Исполкома Курского областного совета народных депутатов № 380 от 2.07.1971 г. В 1988 году она была переутверждена и расширена на 3 км (Решение Исполкома Курского областного совета народных депутатов № 294 от 17.11.1988 г.).

В настоящее время общая площадь охранной зоны заповедника составляет 28 662 га, из них 6035,48 га расположены в Курском районе (согласно Положению о федеральном государственном учреждении "Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. В.В. Алехина", утвержденному Приказом МПР России № 530 от 10.06.2003 г.).

В заповедниках запрещена всякая хозяйственная деятельность, но для Центрально-Черноземного в целях сохранения облика луговых степей сделано исключение.

В заповеднике введено четыре основных режима охраны степной растительности, обусловленных необходимостью дифференцированного подхода к сохранению тех или иных видов растений, приспособившихся к определенным факторам, например кошению или выпасу.

- Выделены заповедные участки, которые не косили со дня организации заповедника.

- На большей части степных участков продолжается сенокошение, которое в течение многих веков формировало растительность северных луговых степей. Однако в заповеднике сенокос проводится позднее, чем в соседних агроценозах, что оказалось неблагоприятным для целой группы растений: поздноцветущие виды не успевают пройти жизненный цикл и оставить созревшие семена.

- В 1959 г. был введен сенокосооборотный режим, обеспечивающий нормальное произрастание этих видов растений. При этом режиме охраны степные участки разделены на четыре части, каждая из которых выкашивается один раз в четыре года.

- Небольшой участок Стрелецкой степи выделен под пастбище, т. е. под традиционное использование степной растительности, формировавшее ее своеобразие.

Важнейшая задача заповедника: установление оптимального соотношения режимов охраны для сохранения всего разнообразия растительного покрова луговых степей.

Наряду с заповедниками и национальными парками в нашей стране развиты территории с частичным режимом охраны — заказники. На территории заказника под охраной находится не весь природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные историко - мемориальные или геологические объекты.

Уникальной категорией памятников природы являются геологические памятники.

Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты) по ООПТ указаны в конце настоящего тома.

Для долговременного сохранения ООПТ необходимо разработать проекты охранных зон соответствующих территорий.

Перечень ООПТ регионального значения, находящихся на территории Курского района, приведен в таблице.

Перечень ООПТ Курского района регионального значения (на 01.08.1996)

| № п/п | Название ООПТ | Год создания | Площадь (га) | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники природы |  |  |  |  |
| 1 | Озеро Линево | 1977 | 5,0 | пос. им. Маршала Жукова, Военное лесничество, КЭЧ МВО |
| 2 | Парк «Лебяжье» | 1977 | 9,6 | с. Лебяжье |
| 3 | Парк «Моква» | 1977 | 50 | Моковсое поселение, д. 2-я Моква, санаторий «Моква» |
| 4 | Парк «Щетинка» | 1977 | 8 | 305511, п/о Щетинка, Областной противотуберкулезный диспансер |
| 5 | Выход фосфоритной плиты в песчаном карьере | 1988 | 0,2 | д.Ушаково, Ушаковская школа |
| 6 | Погребенная Микулинская палеобалка в Александровском карьере | 2004 | 0,75 | 10 км. южнее г. Курск |
| Государственные природные заказники |  |  |  |  |
|  | «Жерновецкая дача» Зоологический (пушной) | 2001 | 20000 | Северо-восточная часть Курского района и юго-восточная часть Золотухинского района в границах: северная – от ст. Будановка Золотухинского района на юго-восток по автодороге до с. Гремячка; Восточная: от ст. Гремячка на юг по р. Рать до пересечения с административной границей Курского района, затем на юг по административной границе Курского района до пересечения с железной дорогой Курск-Касторное на ст. 21 км; Южная – по железной дороге Курск-Касторное от ст.21 км на запад до пересечения с автодорогой на д. Ноздрачево; Западная – от пересечения железной дороги с автомобильной на север до д. Ноздрачево, далее по плотине Семеновского пруда через д. Семеновская на северо-запад по грунтовой дороге до ст. Букреевка, затем на север от ст. Букреевка по железной дороге до ст. Будановка |

В Схеме территориального планирования предлагается выделить подзоны особо охраняемых природных территорий – Ключевые природные территории регионального значения (далее КПТ).

Ключевые природные территории 1 порядка ("ядра" экологического каркаса)

КПТ 1. Стрелецкая

Совпадает со Стрелецким участком (1) Центрально-Чернозёмного заповедника. В природоохранных мерах нуждается также буферная территория (Ia) данной КПТ. Один из наиболее ценных участков лесостепи.

Место обитания не менее чем 13 видов живых организмов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (жук-олень, красотел пахучий, шмель изменчивый, пчела-плотник, дыбка степная, дятел средний, сорокопут серый, трутовик разветвлённый, рогатик пестиковый, ковыль опушённолистный, ковыль перистый, ковыль красивейший, рябчик русский), и не менее чем 41 вида из числа занесённых в Красную книгу Курской области (махаон, подалирий, сатир дриада, лента орденская голубая, лента орденская малиновая, медведица четырёхточечная, бражник дубовый, голубянка дафнис, тафоксен большой, шмель пластинчатозубый, богомол обыкновенный; гадюка степная, осоед обыкновенный, орёл-карлик, славка ястребиная, мухоловка малая, чекан черноголовый, мышовка тёмная, мышовка южная, хомячок серый, пеструшка степная; трутовик лакированный, земляная звезда бахромчатая, тригастер черноголовый, дождевик гигантский; гроздовник полулунный, гроздовник многораздельный, плаун годичный, лук желтеющий, осока низкая, ковыль узколистный, шпажник тонкий, касатик сибирский, рябчик шахматный, гиацинтик беловатый, лилия кудреватая, дремлик морозниковый, гнездовка обыкновенная, солонечник льновидный, лён многолетний, шиповник красно-бурый).

Ключевые природные территории Курского района регионального значения

КПТ 1. Пашковская (Курский район). Место обитания вида пресмыкающихся, занесённого в Красную книгу Курской области (медянка).

КПТ 2. Парк Щетинка ( Курский район). Старинный парк, объявленный памятником природы. Место произрастания 2 видов, занесённых в Красную книгу Курской области (купальница европейская, лютик иллирийский).

КПТ 3. Урочище Крутой лог (Курский район). Объявленные памятником природы лесные культуры различных пород, созданные в 1949-1966 гг. на склонах большой крутизны.

КПТ 4. Халинский лес (Курский район). Место произрастания 2 видов, занесённых в Красную книгу Курской области (колокольчик широколистный, горичник олений).

КПТ 5. Парк Моква (Курский район). Старинный парк, объявленный памятником природы. Место произрастания вида, занесённого в Красную книгу Курской области (кольник колосистый).

КПТ 6. Урочище Клюква (Курский район). Место обитания 5 видов, занесённых в Красную книгу Курской области (голубянка орион, гадюка обыкновенная, лебедь-шипун, молодило русское, лютик иллирийский).

КПТ 7. Дурневский лес (Курский район). Место произрастания 2 видов, занесённых в Красную книгу Курской области (птицемлечник Гуссона, валериана русская).

КПТ 8. Городищенский луг (Курский район). Место произрастания 2 видов, занесённых в Красную книгу Курской области (крестовник Швецова, черноголовка крупноцветковая, истод сибирский).

#### 3.3.7. Полезные ископаемые

Геологический фундамент Курской области образуют древние докембрийские метаморфические породы Воронежской антеклизы (гранито - гнейсы, кристаллические сланцы, железистые кварциты), на которых залегают различные по составу и мощности пласты осадочных пород последующих геологических периодов. Общее падение поверхности метаморфических пород и покрывающих их осадочных отложений – южное и западное.

Глубины залегания докембрийских пород: в районе с. Михайловки – 30-150 м, у г. Курска – около 140 м, на остальных участках области глубина увеличивается до 400 м и более.

Девонские отложения (известняки, глины, пески и песчаники), покрывающие метаморфический фундамент, располагаются значительно ниже уровня современных рек.

На девонских породах лежат юрские отложения, предоставленные, главным образом, сизыми и темно - серыми песками и глинами, содержащими фосфоритную гальку и сидериты. Днища речных долин и балок заполнены современными аллювиальными отложениями, содержащими торф.

Минерально - сырьевая база района представлена строительным песками и суглинками (см. Схему существующего использования территории).

В пойме реки Сейм на западе Курского района разрабатывается месторождение строительных песков.

На севере в пойме реки Тускарь – Пашковское месторождение суглинков для производства кирпича. Ведется добыча торфа:

- месторождение у д. Щетинка (Щетинское поселение) площадью 14,2 га;

- месторождение у д. Нартово (Полянское поселение) площадью 55,4 га.

# 4. КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИИ

## 4.1. Оценка благоприятности территории для капитального строительства по комплексу природных, экологических и историко-культурных ограничений

Оценка благоприятности территории для капитального строительства проведена с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и ландшафтных условий, а также ограничений – зон с особыми условиями использования, особо охраняемых природных территорий, наличия особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Поверхность района представляет собой низменную, слегка всхолмленную равнину, приподнятую над уровнем моря на 100 – 150 м и более. Наибольшие отметки рельефа отмечаются в северо-восточной части района.

В соответствии со СНиП 201-01-86 территория Курской области относится к II строительно-климатической зоне, подрайон II В. В целом область (в том числе Курский район) имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

По инженерно-геологическим условиям для капитального строительства в качестве оценочных единиц выбраны инженерно-геологические районы с проявлениями экзогенных геологических процессов (ЭГП) различной интенсивности, отличающихся степенью сложности для строительства. К неблагоприятным (осложненным) относятся территории с активностью проявления ЭПГ 5-25% и более от общего их количества. К относительно благоприятным – с активностью проявления менее 5%, к благоприятным – территории свободные от ограничений.

К сложным для строительства относятся территории с преобладанием средних и мощных торфяных грунтов, обширные заболоченные территории с уклонами поверхности менее 0.5 %. Данные территории также неблагоприятны для строительства вследствие наличия участков с плохими условиями стока.

Зоны с особыми условиями использования территории включают различные виды буферных зон (охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны водных объектов, территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия). В этих зонах имеются ограничения на хозяйственное использование территории, в т.ч. на размещение объектов капитального строительства, что позволяет отнести их к неблагоприятным или относительно неблагоприятным для капитального строительства

Результатом оценки является зонирование территории Курского района по степени благоприятности для размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения. Выбор территорий, благоприятных для размещения объектов капитального строительства, определен комплексом факторов: инженерно-геологических, природно-климатических, экологических, природоохранных.

На основе учета рассмотренных ограничений территория района дифференцирована по трём категориям: неблагоприятные, относительно благоприятные, благоприятные.

К неблагоприятным для размещения объектов капитального строительства территориям отнесены: зоны возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного, либо техногенного характера, зоны затопления катастрофическим паводком и паводковыми водами 1% обеспеченности, зоны подтопления и оползней, особо охраняемые природные территории (памятников природы), торфяные месторождения с мощностью торфа 0,6 и более метров, участки территории с интенсивным развитием экзогенных геологических процессов, территории объектов культуры, земельные участки с особо ценными сельскохозяйственными землями.

К ограниченно благоприятным для размещения объектов капитального строительства территориям отнесены: заболоченные участки, участки территории со средней интенсивностью проявления экзогенных геологических процессов, строительство на которых возможно, но требует повышенных затрат на освоение, территории с особым природоохранным режимом.

К благоприятным территориям для целей капитального строительства отнесены территории свободные от ограничений.

Окончательный выбор зон размещения объектов капитального строительства будет делаться в результате анализа комплекса факторов, как ограничивающих возможное размещение объектов, так и наоборот стимулирующих такой выбор.

Приоритет будет отдан удобно расположенным и обеспеченным транспортной и инженерной инфраструктурой территориям (см. Схему комплексной оценки территории района).

## 4.2. Оценка благоприятности территории для капитального строительства по инфраструктурной обеспеченности

Интегральная оценка территории по уровню развития инфраструктуры выполнена на основе частных оценок:

- обеспеченности транспортными путями;

- доступности по трудовым и социально-культурным связям;

- уровню энергоснабжения.

При этом частные оценки проводились с учетом следующих критериев.

Оценка обеспеченности территории транспортом проведена с учетом наличия  транспорта и технической категории дорог.

Наиболее благоприятны для капитального строительства территории, на которых проложены автомобильные дороги общего пользования высокой категории, а также имеются другие виды транспорта (речной).

- благоприятные – имеются автодороги III и IV категории;

- неблагоприятные – имеются только дороги низкой категории.

В качестве критерия доступности основных экономических и социально-культурных центров принята 0,5 - часовая – по трудовым связям и 1 - часовая по периодическим культурно-бытовым связям. При этом территория благоприятна для капитального строительства при 1-часовой доступности, относительно благоприятна – при 2 - часовой, и неблагоприятна при более чем 2 - х  часовой доступности.

Критерий энергообеспеченности территории:

- благоприятные при наличии крупных энергоисточников, подстанций 220/110 кв;

- ограниченно благоприятные – наличие подстанций 110/35кв;

- неблагоприятные – наличие ЛЭП низкого напряжения, либо ведомственных ЛЭП.

Интегральная оценка по уровню развитости инфраструктуры, проведенная с учетом названных частных оценок, позволила выделить группы территорий, отличающихся по степени благоприятности для капитального строительства.

При обосновании зон размещения объектов капитального строительства обеспеченность территории производственной и социальной инфраструктурой имеет приоритетное значение. Объекты капитального строительства преимущественно будут размещаться в сложившихся инфраструктурных центрах, либо вблизи них (в складывающихся промышленных и общественно-деловых зонах).

Благоприятными для капитального строительства по инфраструктурной обеспеченности являются зоны тяготения города Курска, а также территории, непосредственно примыкающие:

- к магистральной автомобильной дороге Москва-Крым, между населенными пунктами 1-я Моква, Майская Заря, Жеребцово, Духовец;

- к железной дороге Курск-Воронеж и параллельной ей автомобильной дороге класса «Б», между населенными пунктами Бол. Шумаково, Долевая, Горки;

- к магистральной автомобильной дороге Курск-Воронеж и железной дороге Курск-Щигры, между населенными пунктами Долгое, Клюква, Постоялые Дворы, Ноздрачево;

Относительно благоприятные – территории, примыкающие к магистральным автомобильным дорогам Курск –Сотниково -2-е-Курасово, Курск-Верх.Медведица -2-е- Шемякино.

Неблагоприятные – прочие территории (между указанными магистралями, а также на отдаленных участках территории района).

# 5.  ПРОГНОЗ  ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  И  ФОРМИРОВАНИЕ 
СТРУКТУРЫ  ЗАНЯТОСТИ

## 5.1. Демографическая  ситуация  в  районе

Итоги Всероссийской переписи населения отразили новую ситуацию в демографической ситуации в Курском районе. Если в предыдущие годы статистика показывала стабильное уменьшение населения района, то в 2010 году произошел скачкообразный рост.

Основные демографические показатели Курского района (на начало года)

| Показатели | Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2006г. | 2007г. | 2008 г. | 2009г. | 2010г. |
| Численность населения | тыс. человек | 52,7 | 51,6 | 50,6 | 48,4 | 54,4 |
| Из них население в возрасте: |  |  |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного | тыс. человек | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 8,0 |
| В трудоспособном возрасте | тыс. человек | 32,3 | 31,9 | 31,2 | 29,3 | 33,1 |
| старше трудоспособного | тыс. человек | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 13,3 |
| На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |  |
| Родившихся | человек на 1000 населения | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | 9,6 |
| Умерших - всего | человек на 1000 населения | 20,9 | 20,4 | 20,5 | 20,1 | 16,9 |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | человек на 1000 населения | -11,5 | -10,6 | -10,0 | -8,9 | -7,3 |

Длительное кризисное развитие процессов воспроизводства определяет неуклонное старение населения: удельный вес моложе трудоспособного возраста составляет 14,7 %, трудоспособного возраста - 60,85%, старше трудоспособного возраста - 24,45 %.

За последние годы наметилась тенденция увеличения рождаемости в районе с 9,4 (2006 г.) до 9,6 (2010 г) человек на 1000 населения.

В 2010 году смертность населения составила 16,9 человек на 1 тыс. жителей района, что ниже уровня 2006 года (20,9 человек). Этот показатель медленно, но снижается.

Естественная убыль населения района уменьшилась с 11,5 человек на 1 тыс. жителей в 2006 году до 7,3 человек в 2010 году в районе наметилась позитивная динамика в росте рождаемости населения.

По итогам переписи населения 2002 года в Курском районе Курской области проживали 56,494 тыс. человек, что составляет около 4,57% населения области. 100% населения района сельское. В период с 1990 по 2000 г. численность населения района росла, что было связано, в первую очередь, с переездом на территорию района военных. Наибольший прирост дал переезд Берлинской группировки войск в пос. Маршала Жукова. Также наблюдался незначительный приток мигрантов из стран СНГ.

С 2000 г. наблюдается сокращение численности населения вследствие как естественной, так и миграционной убыли.

По итогам переписи населения 2010 года население района составило 54 778 человек.

Численность населения Курского района по итогам переписи 2010 года

| № | Наименование | Численность наличного населения (по итогам переписи 2010 г.), человек |  |  | Плотность населения, чел / кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | мужчины | женщины |  |
| 1 | Бесединское | 3 036 | 1 380 | 1 656 | 17,16 |
| 2 | Брежневское | 1 367 | 606 | 761 | 9,43 |
| 3 | Винниковское | 1 251 | 596 | 655 | 19,24 |
| 4 | Ворошневское | 4 317 | 1 955 | 2 362 | 190,51 |
| 5 | Камышинское | 3 300 | 1 461 | 1 839 | 50,26 |
| 6 | Клюквинское | 10 084 | 5 382 | 4 702 | 93,86 |
| 7 | Лебяженское | 3 316 | 1 543 | 1 773 | 25,69 |
| 8 | Моковское | 3 196 | 1 496 | 1 700 | 81,34 |
| 9 | Нижнемедведицкое | 2 700 | 1 274 | 1 426 | 25,55 |
| 10 | Новопоселеновское | 3 156 | 1 481 | 1 675 | 49,66 |
| 11 | Ноздрачевское | 799 | 366 | 433 | 11,00 |
| 12 | Пашковское | 2 083 | 952 | 1 131 | 33,96 |
| 13 | Полевской | 3 934 | 1 832 | 2 102 | 20,38 |
| 14 | Полянское | 1 746 | 789 | 957 | 15,85 |
| 15 | Рышковское | 3 050 | 1 396 | 1 654 | 63,13 |
| 16 | Шумаковское | 1 608 | 727 | 881 | 28,54 |
| 17 | Щетинское | 5 835 | 2 681 | 3 154 | 145,37 |
|  | Всего по району | 54 778 | 25 917 | 28 861 | 32,80 |

Демографическая ситуация в Курском районе лучшая среди всех муниципальных районов области и характеризуется пониженным (по сравнению с другими районами) уровнем смертности и сравнительно высоким уровнем рождаемости.

В среднесрочной перспективе (5-10 лет) для района будет характерен процесс стабилизации и возможного снижения уровня рождаемости, постепенного увеличения смертности, связанный с переходом в детородный возраст малочисленного поколения начала 90-х и перехода в возраст повышенной смертности (старше 55 лет) многочисленной группы населения, родившегося в первые, послевоенные годы.

## 5.2. Прогноз  численности  населения  района

Имеющиеся демографические характеристики позволяют составить прогноз изменения численности населения Курского района. Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2030 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Прогнозные расчёты были выполнены когортно-компонентным методом. Расчётная численность населения и возрастно-половой состав населения были определены на 2 даты: 2020 г. (первая очередь реализации Схемы), и 2030 гг. (расчётный срок реализации Схемы).

Прогноз численности населения Курского района и области на период до 2030 г.

|  | Территория | 2002 | 2010 | 2020 | 2030 | Индекс роста (2030/2010) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий | Область | 1 235 091 | 1 126 504 | 1 040 500 | 920 500 | 81,7 |
|  | Курский район | 56 494 | 54 778 | 49 766 | 44 754 | 81,7 |
| Инновационный сценарий | Область | 1 235 091 | 1 126 504 | 1 092 060 | 1 057 616 | 93,88 |
|  | Курский район | 56 494 | 54 778 | 53 102 | 51 426 | 93,88 |

Инновационный сценарий развития демографической ситуации

«Инновационный» сценарий основывается на существенном росте рождаемости – до 1,7 рождений на одну женщину в фертильном возрасте в сельской местности, увеличении продолжительности жизни на 5 и 3 года у мужчин и женщин, формировании условий для миграционного прироста.

Результаты прогноза по «инерционному» сценарию показывают, что в целом к 2030 году численность населения района сократится на 18,3%.

«Инновационный» (проектный) демографический сценарий также характеризуется снижением численности населения по району в целом и в подавляющем числе сельских поселений. При реализации данного сценария демографического развития района общая депопуляция на расчётный срок схемы не будет выходить за пределы 10%.

За основу при планировании социально-экономического развития района принимается инновационный сценарий.

Прогноз возрастной структуры населения Курского района на период до 2020 г.

## 5.3. Прогноз численности населения района при застройке всех участков жилищного строительства

За 2008 – 2011 годы Постановлениями Правительства Курской области в категорию земель населенных пунктов были переведены большие площади земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь их составляет 3 106,21 га. Все эти участки предназначены для жилищного строительства.

Согласно п. 5.3. Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел в сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой - 40 га.

При полной застройке вышеназванных площадей численность населения на них должна быть 77 655 человек.

Схемой территориального планирования предлагается включить в границы населенных пунктов 2 229,65 га земель сельскохозяйственного назначения для последующего строительства на них жилых домов различной степени благоустройства.

С учетом уже имеющегося населения района 54 778 человек, и при застройке вышеозначенных территорий, суммарное население района к 2030 году может составить 241 594 человека.

Расчетное население района на 2020 и 2030 годы

| № | Наименование | Численность населения (по итогам переписи 2010 г.), чел. | Расчетное население, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2030 год |
| 1 | Бесединское | 3 036 | 2 994 | 2 951 |
| 2 | Брежневское | 1 367 | 1 325 | 1 284 |
| 3 | Винниковское | 1 251 | 1 213 | 1 175 |
| 4 | Ворошневское | 4 317 | 4 185 | 4 054 |
| 5 | Камышинское | 3 300 | 4 125 | 4 949 |
| 6 | Клюквинское | 10 084 | 24 350 | 38 616 |
| 7 | Лебяженское | 3 316 | 3 215 | 3 114 |
| 8 | Моковское | 3 196 | 4 085 | 4 976 |
| 9 | Нижнемедведицкое | 2 700 | 39 147 | 75 595 |
| 10 | Новопоселеновское | 3 156 | 13 661 | 24 166 |
| 11 | Ноздрачевское | 799 | 7 365 | 13 926 |
| 12 | Пашковское | 2 083 | 2 019 | 1 956 |
| 13 | Полевское | 3 934 | 3 814 | 3 694 |
| 14 | Полянское | 1 746 | 1 692 | 1 639 |
| 15 | Рышковское | 3 050 | 27 359 | 51 668 |
| 16 | Шумаковское | 1 608 | 1 559 | 1 510 |
| 17 | Щетинское | 5 835 | 6 078 | 6 321 |
|  | Всего по району | 54 778 | 148 186 | 241 594 |

## 5.4.  Система расселения района

#### 5.4.1. Современное состояние

Население расселено по территории района неравномерно. Средняя плотность населения в районе составляет 32,80 чел/км.кв. Плотность населения района варьируется от 9,43 чел/км. кв. в Брежневском поселении до 190,17 чел/км. кв. в Ворошневском поселении.

Население сконцентрировано в поселениях, непосредственно прилегающих к областному центру (Ворошневское, Клюквинское, Щетинское, Рышковское), либо обладающих с ним лучшим транспортным сообщением (юго-восточная часть района).

Численность населения по сельским поселениям

| № | Наименование | Численность наличного населения (по итогам переписи 2010 г.), человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | мужчины | женщины |
| 1 | Бесединское | 3 036 | 1 380 | 1 656 |
| 2 | Брежневское | 1 367 | 606 | 761 |
| 3 | Винниковское | 1 251 | 596 | 655 |
| 4 | Ворошневское | 4 317 | 1 955 | 2 362 |
| 5 | Камышинское | 3 300 | 1 461 | 1 839 |
| 6 | Клюквинское | 10 084 | 5 382 | 4 702 |
| 7 | Лебяженское | 3 316 | 1 543 | 1 773 |
| 8 | Моковское | 3 196 | 1 496 | 1 700 |
| 9 | Нижнемедведицкое | 2 700 | 1 274 | 1 426 |
| 10 | Новопоселеновское | 3 156 | 1 481 | 1 675 |
| 11 | Ноздрачевское | 799 | 366 | 433 |
| 12 | Пашковское | 2 083 | 952 | 1 131 |
| 13 | Полевской | 3 934 | 1 832 | 2 102 |
| 14 | Полянское | 1 746 | 789 | 957 |
| 15 | Рышковское | 3 050 | 1 396 | 1 654 |
| 16 | Шумаковское | 1 608 | 727 | 881 |
| 17 | Щетинское | 5 835 | 2 681 | 3 154 |
|  | Всего по району | 54 778 | 25 917 | 28 861 |

Основными осями расселения в районе являются долины рек: Тускарь, Большая Курица, Млодать, Сейм, Рать, Виногробль. Однако значительный вклад в изменение системы расселения внесла транспортная сеть: железная дорога Москва-Курск-Белгород, автотрасса М2, а также отдельные местные дороги.

Четко проявляются процессы субурбанизации: в последние годы (в связи с ростом доходов населения) растет численность жителей поселений наиболее близких к областному центру (Ворошневского, Моковского, Клюквинского, Пашковского, Нижнемедведицкого, Щетинского) и напротив сокращается численность населения удаленных поселений (Брежневского, Винниковского, Полевского, Полянского). В остальных муниципальных образованиях численность населения достаточно стабильна.

На протяжении последних 20 лет в районе наблюдается процесс концентрации населения в населенных пунктах большей людности.

В период между 1989, 2002 (года, когда проходили последние переписи населения) и 2008 годами, в районе значительно возросли доля и численность населения, проживающего в крупных сельских населенных пунктах (далее с.н.п.) с численностью населения более 1000 человек.

Отчасти, это связано с включением в состав района поселка Маршала Жукова, однако даже без учета этого населенного пункта доля населения проживающего в этой группе населенных пунктов выросла.

В то же время сократилось количество, численность и доля населения, проживающего в средних (от 250 до 1000 жителей) и малых (от 100 до 250 жителей) с.н.п.

Населенные пункты подобной людности обладают меньшим потенциалом экономического развития, как следствие, в них складываются худшие условия для трудовой деятельности и реализации потребностей, в том числе, в получении социальных услуг. Поэтому для данных населенных пунктов характерен значительный миграционный отток, что приводит к ухудшению демографической ситуации и росту естественной убыли населения.

В то же время в районе значительно (с 34 до 45) возросло число населенных пунктов с численностью населения менее 50 чел, притом, что количество населенных пунктов с населением менее 10 чел. достигло 16.

Чаще всего, в подобных с.н.п., проживает преимущественно население пенсионного возраста, в результате чего к ним необходимо особое внимание со стороны систем социального обслуживания, в особенности – здравоохранения.

Анализ динамики численности населения по отдельным населенным пунктам существенно затруднен вследствие невысокого уровня доверия данным о численности населения отдельных населенных пунктов.

Из 104 с.н.п. с людностью более 100 чел. (для которых динамика бывает более существенна и менее подвержена случайным колебаниям) в период между 2002 и 2008 гг. была отмечена кардинальная смена тенденций, причем в 49 населенных пунктах убыль населения сменилась ростом. Для отдельных населенных пунктов колебания составляли от 100 (пос. Черемушки) до 1100 чел. (пос. Искра). Таким образом, при анализе динамики по населенным пунктам были учтены только с.н.п. со стабильными тенденциями.

Для 23 из 104 населенных пунктов данной группы был характерен процесс стабильной убыли населения, причем в данную группу попали населенные пункты различной людности (от 1500 чел. до 100). Для 14 с.н.п., напротив, был характерен стабильный рост.

Среди них следует выделить деревни Ворошнево, Халино, 1-я Моква и пос. Юбилейный, показавшие наиболее значительный рост.

Таким образом, в настоящее время система расселения района претерпевает значительные изменения: продолжается концентрация населения в крупных населенных пунктах с населением более 1000 чел., одновременно идет рост населения в зоне, максимально приближенной к областному центру. Все это, вкупе с повсеместной естественной убылью населения приводит к ухудшению ситуации в небольших населенных пунктах, в особенности в удаленных частях района (на западе, северо-западе и северо-востоке).

#### 5.4.2. Предложения по реформированию системы расселения

Планируемая система расселения района в основном сохранит свою структуру. Главными направлениями, по которым намечается вести жилищное строительство, это:

- автомобильная дорога Курск – Воронеж (у населенных пунктов им. Маршала Жукова, Клюква, Долгое);

- автомобильная дорога Курск – Фатеж (у н.п. Татаренкова);

- автомобильная дорога Курск – Щигры ( у н.п. Ноздрачево);

- строящаяся окружная автомобильная восточнее Курска ( у н.п. Рышково);

- автомобильная дорога Фатеж – Медвенка (у н.п. Екатериновка ).

Расположение основных площадок жилищного строительства будет определяться близостью к Курску, жители которого могут стать основными заказчиками строительства.

Названные площадки предполагают значительное увеличение на них населения, а также строительство большого количества социальных объектов и инженерного оборудования территорий. В последующем, в ходе застройки, они могут стать градостроительными центрами территорий района.

## 5.5.  Формирование структуры занятости

#### 5.5.1. Современное состояние

Численность населения трудоспособного возраста за 2006 – 2010гг. практически не меняется и на 01.01.2010г. составила 33,1 тыс. человек.

Наблюдается небольшое изменение структуры занятых: увеличение численности работающих по таким видам экономической деятельности, как «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», и снижение численности работающих по таким видам, как «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования", «Транспорт и связь», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение».

В настоящее время в экономике района занято лишь 28% населения, находящегося в трудоспособном возрасте. Большая же часть работает либо в областном центре, либо за пределами района и области.

Среднесписочная численность работников организаций

| Показатели | Ед. измерения | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций |  |  |
| Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 907 |
| Раздел D Обрабатывающие производства | человек | 499 |
| Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 215 |
| Раздел F Строительство | человек | 70 |
| Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 859 |
| Раздел Н Гостиницы и рестораны | человек | 64 |
| Раздел I Транспорт и связь | человек | 603 |
| Раздел J Финансовая деятельность | человек | 3 |
| Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | человек | 450 |
| Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | человек | 1019 |
| Раздел M Образование | человек | 1373 |
| Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | человек | 2661 |
| Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | человек | 407 |

Более 50% занятости района приходится на бюджетный сектор (образование, здравоохранение, государственное управление, предоставление коммунальных услуг). В реальном секторе экономики (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) заняты 34,4% работающих или чуть более 3 тыс. чел.

В сфере рыночных услуг района занято около 750 чел., что составляет около 8% всех занятых района.В последние несколько лет в районе отмечается сокращение количества занятых в реальном секторе и рост занятости в сфере услуг. В то же время, занятость в бюджетном секторе оставалась достаточно стабильной.

В 2006 - 2009 годах Администрацией района совместно с отделением Курского района ОГУ "Центр занятости населения города Курска" отслеживались вопросы занятости и безработицы. Число обращений граждан в органы государственной службы занятости по вопросам трудоустройства за 2006 - 2009 гг. составляло в среднем 1 741 ежегодно, численность трудоустроенных граждан – 1 190 человек. К концу декабря 2010 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 1 694 человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 457 человек, имеющих статус безработного.

#### 5.5.2. Прогноз структуры занятости

В среднесрочной перспективе в связи с развитием экономики района можно ожидать некоторого роста занятости в промышленности, достаточно стабильного уровня занятости в сельском хозяйстве и значительного роста занятости в сфере обслуживания.

В связи с намечаемыми большими объемами жилищного строительства потребуются специалисты строительного профиля, обслуживающий персонал подразделений ЖКХ,сервиса.

Структура занятости в Курском районе по видам экономической деятельности

# 6.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЭКОНОМИКИ

## 6.1. Аграрный комплекс

#### 6.1.1. Современное состояние

Площадь сельхозугодий в районе - 116,75  тыс. гектаров, из них 89,5 тыс. - пашни.

Агропромышленный комплекс района представлен 20 сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности, 25 крестьянско - фермерскими хозяйствами.

19 867 семей ведут личное подсобное хозяйство.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена экономическая самостоятельность в осуществлении производственно - хозяйственной деятельности, реализации продукции, приобретения материально-технических ресурсов, в использовании полученных доходов. На предприятиях работают 1 571 человек.

В районе функционирует многоотраслевой агропромышленный комплекс зернового, сахарного и животноводческого направления.

Земельная площадь (пашня) в распределении по землепользователям

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли, используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством,тыс.га. | 74,2 | 76,3 | 78,2 | 78,2 | 78,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| сельхозпредприятия | 55,2 | 56,8 | 57,4 | 57,9 | 57,9 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 11,9 | 12,3 | 13,5 | 13,0 | 13,0 |
| личные подсобные хозяйства граждан | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,5 |

Растениеводство

В структуре сельскохозяйственного производства доля продукции растениеводства составляет 47%.

Основной специализацией в растениеводстве является производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур.

Производство зерна увеличилось с 2006 года ( 62,8 тыс. тонн) до 2009 года (125,5 тыс. тонн) на 62,7 тыс.тонн. Рост производства зерновых составил 1,9 раза. Этому способствуют меры по повышению плодородия почвы, расширению площади высокоурожайных сортов зерновых культур, улучшению качества семенного фонда.

В районе наметилась тенденция увеличения производства сахарной свеклы. В 2006 году валовой сбор сахарной свеклы составлял 105,4 тыс. тонн, в 2009 году составил 119,8 тыс. тонн, или с ростом 113,7%, или на 14,4 тыс. тонн. На всей площади применяется технология выращивания без затрат ручного труда.

Однако в 2010 году пошел спад производства сельскохозяйственной продукции в связи с экономическим спадом производства и природными катаклизмами.

За последние три года площадь посева масленичных культур с 2049 га, увеличена до 8200 га или в четыре раза.

Производство картофеля и овощей сосредоточено, в основном, в личных подсобных хозяйствах населения района. Ежегодный объем производства картофеля составляет около 70 тысяч тонн, овощей около 11 - 14 тысяч тонн.

В районе установилась практика посева зерновых культур только семенами перспективных районированных сортов, площадь элитных посевов достигает 20 - 22 %, при нормативе 9 - 11%, установленном комитетом АПК Курской области. Увеличивается объём использования минеральных удобрений, в среднем на гектар вносится 130 - 135 кг действующего вещества. Повышение плодородия почв происходит также за счёт сидеральных культур (горчица, рапс), используемых в качестве зелёного удобрения.

Финансовый результат по растениеводству составил: в 2006 г.- 63,5 млн. руб. (убыток), в 2007 г.- 71,6 млн. руб. (убыток), в 2008 г.- 37,2 млн. руб. (прибыль), в 2009 г.- 68,8 млн. руб. (прибыль), в 2010 г.-_16,1 млн. руб. (прибыль).

На снижение прибыли в 2010 году по сравнению с 2009 годом повлияли погодные катаклизмы (засуха).

Сохраняется положительная динамика в животноводстве. Животноводческая отрасль специализируется на молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве.

В рамках выполнения Соглашения между комитетом АПК Курской области и хозяйств всех форм собственности Курского района, в 2009 - 2010 годах получены хорошие показатели по производству мяса и молока.

В 2009 году произведено 15,9 тыс. тонн мяса и 18,1 тыс. тонн молока, в 2010 году 16,0 тыс. тонн мяса и 18,7 тыс. тонн молока.

Наибольший удельный вес в производстве мяса, занимает мясо птицы 78,6 %, производителем которого является ОАО «Курская птицефабрика».

В индивидуальном секторе производство молока занимает 55,6%, мяса 19%, яиц 66,5%, то есть половина общего объема животноводческой продукции.

Финансовый результат в животноводстве составил: в 2006 г. (убыток ) - 10,3 млн. руб., в 2007, 2008, 2009, 2010 годах (прибыль) - 33,5 млн. руб.,- 74,5 млн. руб., - 111,5 млн. руб., 120,6 млн. руб., соответственно.

В основном прибыль получена за счет роста цен на животноводческую продукцию.

Общий объем сельскохозяйственной продукции в действующих ценах вырос с 2 634,7 млн. рублей в 2006 году до 3 137,7 млн. рублей в 2010 году, т.е. в 1,2 раза. Индекс физического объема продукции в 2010 году составил 110,1%.

Среднемесячная заработная плата В АПК района составила 15 006 руб. - это самый высокий показатель в области. В среднем по области она составляет 12 811 рублей. К 2015 году планируется увеличить среднемесячную заработную плату до 28 870 руб.

Валовая прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции за 2009 -2 010 годы составила 338 млн. руб.

В рамках действующей целевой программы «Развитие сельского хозяйства Курской области на 2009 – 2012 годы» осуществляется весомая государственная поддержка сельскохозяйственного производства района.

За 2 года на возмещение части затрат на приобретение и содержание племенного поголовья, поддержку элитного семеноводства, приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, хозяйствами получено 55,7 млн. руб.

Сложилась положительная практика заключения соглашений о сотрудничестве с крупными инвестиционными компаниями, работающими на территории района. За 2006 - 2010 годы компании инвестировали в экономику района 655,5 млн. руб.

Наиболее крупными инвестиционными компаниями, работающими в сельскохозяйственном производстве являются: ООО «Иволга – Центр», Курский филиал УК ООО «Агро - Инвест», ОАО «Русский ячмень», ООО «КурскАгроАктив» и другие.

В 2010 году начато строительство:

- производственной базы для сервисного обслуживания современной автотракторной техники и зернохранилища, с объемом единовременного хранения 26 тыс. тонн зерна в п. Камыши (ООО «КурскАгроактив»);

- склада по хранению 6 тыс. тонн зерна д. Разиньково Брежневского сельсовета (ЗАО «Курск-Агро-Инвест»).

В 2010 году начало производство по убою скота на мясокомбинате «ЛиКо».

На молочно- товарном комплексе в д.Разеньково также начаты работы по реконструкции четырех животноводческих помещений , с тем чтобы поставить на откорм 200 голов КРС.

Основные показатели развития сельского хозяйства Курского района за 2006 – 2010 годы и на 2011-2015 годы

| Основные показатели развития района | Ед. Изм. | Факт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в соответствующих ценах ) | млн. руб. | 2634,7 | 2948,6 | 2810,7 | 2902,3 | 3137,7 | 3435,9 |
| В том числе в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 1184,7 | 1405,3 | 1263,4 | 1373 | 1378 | 1452 |
| Индекс физического объема продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101,5 | 103,5 | 85,1 | 103,6 | 110,1 | 107,5 |
| В том числе в сельскохозяйственных организациях | % | 108,9 | 96,2 | 92,7 | 107,7 | 100 | 105,4 |
| Производство основных видов продукции сельского хозяйства всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно ( в весе после доработки) | тыс. тонн | 62,8 | 67,2 | 118,0 | 125,5 | 60,7 | 100,8 |
| сахарная свекла (фабричная) | тыс. тонн | 105,4 | 100,7 | 97,3 | 119,8 | 62,4 | 113,2 |
| картофель | тыс. тонн | 62,4 | 79,5 | 70,8 | 71,0 | 70,6 | 70,7 |
| Масленичные культуры, всего | тыс. тонн | 0,4 | 3,2 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 9,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсолнечник на зерно | тыс. тонн | 0,6 |  | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 3,5 |
| соя | тыс. тонн | 0,02 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,9 |
| рапс | тыс. тонн | 0,3 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 4,6 |
| Скот и птица в живой массе | тыс. тонн | 19,4 | 19,1 | 14,9 | 15,8 | 16,0 | 17,3 |
| Молоко | тыс. тонн | 19,4 | 21,4 | 22,7 | 18,5 | 18,1 | 19,9 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по видам экономической деятельности сельское хозяйство и лесное хозяйство | руб. | 6101 | 8340 | 11395 | 13272 | 15006 | 17256 |
| Финансовый результат от реализации продукции растениеводства (прибыль+), (убыток--) | млн. руб. | -63,4 | -71,6 | 37,2 | +68,8 | +16,1 | +48,1 |
| Финансовый результат от реализации продукции животноводстве (прибыль+), (убыток -) | млн. руб. | -10,3 | +33,4 | +74,4 | +11,1 | +12,1 | +15,7 |

Пространственная организация сельскохозяйственных предприятий

Существующая пространственная организация и специализация сельскохозяйственных предприятий Курского района представлена в таблице.

Специализация сельскохозяйственных предприятий Курского района

| Название сельхозпредприятия | Собственник | Адрес | Специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Курская ПТФ" | ЗАО "Моссельпром" | Ворошневское МО, д. Ворошнево | птицеводство |
| ООО "Птицефабрика юбилейная" | коллективная форма собственности | Щетинское МО, п. Юбилейный |  |
| ООО "ПТФ Западная" | коллективная форма собственности | Верхнекасиновское МО, с. В. Касиново |  |
| Рыбхоз "Ушаковский" | коллективная форма собственности | Камышинское МО, п. Камыши | рыбоводство |
| Рыбхоз "Спутник" | коллективная форма собственности |  |  |
| ООО "Черноземье" | коллективная форма собственности | г. Курск, ул. Островского | животноводство: КРС и свиноводство |
| ООО "Коопзаготпромторг" | коллективная форма собственности | г. Курск, ул. Дзержинского |  |
| СПК "Зенит" | коллективная форма собственности | Новопоселеновское МО, д. 1-е Цветово |  |
| СПК "им. Черняховского" | коллективная форма собственности | Рышковское МО, с. Рышково |  |
| ЗАО "Курсксемнаука" | ООО "Иволга-Сервис" | Лебяженское МО, п. Черёмушки | животноводство (КРС) + свекловодство |
| ОАО "Полевское АПО" |  | Полевское МО, д. Полевая |  |
| ООО "Агрофирма Камыши" | коллективная форма собственности | Камышинское МО, п. Камыши |  |
| ООО "Раздолье" | коллективная форма собственности |  | животноводство: КРС |
| ООО "Авангард" | коллективная форма собственности |  |  |
| ООО "Агробиополигон" | коллективная форма собственности |  | растениеводство: только зерновые |
| ЗАО "Курск-Агро-Инвест" | ООО УК "Агро-Инвест" | Верхнекосиновское МО, с. В. Косиново |  |
| ООО "Агрофирма Моква" | ОАО "Стройтрансгаз" | Моковское МО, с. Моква |  |
| ООО "Перспектива Агро" | коллективная форма собственности | Полянское МО, д. Анпилогово |  |
| ОАО "Агробизнес" | коллективная форма собственности | г. Курск, ул. Советская |  |
| ЗАО "Восход +" | ООО "Молт-Агро" | Винниковское МО, с. Винниково | растениеводство: зерновые + сахарная свёкла |
| ФГУЧ "Центрально-чернозем зонал машин ст." | государственная форма собственности | Камышинское МО, п. Камыши |  |
| КНИИАПП | государственная форма собственности | Лебяженское МО, п. Черёмушки |  |
| Подсобное ОБП | государственная форма собственности | Пашковское МО, п. Искра |  |
| ООО "Сейм-Агро" | коллективная форма собственности | Бесединское МО |  |
| ОАО "Курское по племработе" | коллективная форма собственности | г. Курск, ул. Агрегатная | растениеводство: производство племенных семян |
| ООО "Курские семена плюс" | коллективная форма собственности | Новопоселеновское МО, д. 1-е Цветово |  |
| ООО "Курсктехкомплекс" | коллективная форма собственности | Полянское МО |  |

Сравнительные показатели сельскохозяйственного производства в 2008 и в 2010 годах

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем производства сельскохозяйственной продукции (в фактически действовавших ценах) - всего |  |  |  |
| Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | 2 810 696 | 2 807 704 |
| Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) |  |  |  |
| Хозяйства всех категорий | процент | 85.1 | 84.58 |
| Реализация продукции сельскохозяйственными организациями |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | центнер | 623 154 | 642 412 |
| Подсолнечник | центнер | 1 281 | 9 095 |
| Соя | центнер | 2 626 | 206 |
| Сахарная свекла (фабричная) | центнер | 921 171 | 553 594 |
| Картофель | центнер | 2 388 | 844 |
| Скот и птица в живой массе | центнер | 114 736 | 135 504 |
| Молоко | центнер | 40 021 | 42 621 |
| Яйца, тысяча штук | центнер | 367 | 2 177 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые культуры | гектар | 37 404 | 39 208 |
| Подсолнечник | гектар | 82 | 1 951 |
| Соя | гектар | 823 | 1 716 |
| Сахарная свекла (фабричная) | гектар | 3 334 | 3 086 |
| Картофель | гектар | 5 339 | 5 281 |
| Овощи открытого грунта (без семенников) | гектар | 969 | 973 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на конец года |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 11 366 | 8 026 |
| Коровы | голова | 5 115 | 3 602 |
| Овцы и козы | голова | 5 296 | 4 370 |
| Свиньи | голова | 7 238 | 4 726 |
| Птица | голова | 4 117 | 983 382 |
| Лошади | голова | 942 | 778 |
| Кролики | голова | 2 619 | 4 878 |
| Пчелосемьи | голова | 1 544 | 1 748 |
| Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий (яйца - тысяча штук) |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 14 999 | 16046 |
| Молоко | тонна | 23143 | 17075 |
| Яйца, тысяча штук | тонна | 11923 | 20672 |
| Шерсть | тонна | 5,3 | 6 |
| Мед | тонна | 59 | 28 |

Основной чертой, во многом определяющей специфику аграрного производства Курского района, является его пригородное положение. Близость района к областному центру даёт возможность сбыта продукции в крупном городе, предполагает производство наиболее товарных сельскохозяйственных культур, способствует кооперации производителей аграрной продукции с курскими предприятиями пищевой промышленности.

В настоящий момент выгоды пригородного положения район использует не в полной мере, так как в структуре его аграрного производства заметную роль играют зерновые и сахарная свёкла, а производство овощей, молока и мяса играет незначительную роль.

Территориальная специализация

В северо - западной части района преобладают хозяйства с растениеводческой специализацией, там возделываются рапс, кукуруза на зерно, пивоваренный ячмень и пшеница. При этом в данной части района преобладают серые лесные почвы, что приводит к более низкой урожайности, чем на соседних чернозёмных участках, а затраты на производство продукции – более высоки.

На юго - западе района располагаются животноводческие хозяйства: птицефабрика «Курская», СПК «Зенит» и СПХК «им. Черняховского», они специализируются на производстве яйца, мяса и молока, растениеводство на этой территории подчинено нуждам животноводства.

Значительные площади на западе района в данный момент не обрабатываются (наибольшее количество залежных земель сосредоточено в Полянском сельском поселении).

Юго - восток района занимают хозяйства, принадлежащие ООО «Иволга - Сервис», которые занимаются комплексным производством сельскохозяйственной продукции. На их территории производятся зерновые культуры, сахарная свёкла и значительное количество скотоводческой продукции. К этим хозяйствам относится часть земель на востоке Курского района, при этом в восточной части района находятся и залежные участки.

В центральной части района, а также на отдельных участках на севере и востоке района есть растениеводческие хозяйства, которые специализируются как на производстве зерновых, так и на производстве сахарной свёклы.

На территории Ворошнёвского МО ведётся реконструкция парникового комбината на площади 12 га, территория другого овощного хозяйства (бывший Гуторовский колхоз) выкуплена для организации цветочного хозяйства.

Курский район в агропромышленном комплексе Курской области

В первую очередь, район выделяется большими объёмами производства птицеводческой продукции – птицефабрики района производят более 50% яйца и более 30% мяса птицы в области.

Также, в силу пригородного положения, в районе отмечаются большие площади плодово-ягодных насаждений: 3 304 га, что составляет 15% от площади всех садов области. Практически весь сбор приходится на хозяйства населения.

В животноводстве район выделяется только за счёт птицеводческой продукции, показатели производства молока, мяса свиней и КРС невелики относительно среднеобластных. По сравнению с другими районами Курской области, в районе большую роль играют фермерские хозяйства. В них сосредоточена заметная часть поголовья КРС, а также овец и коз. Свиноводством фермерские хозяйства, как и крупные сельхозпредприятия, занимаются в незначительной мере.

#### 6.1.2. Перспективы развития аграрного комплекса

На период с 2011 - 2015 годы планируется довести:

- производство зерна (в весе после доработки) от 60,7 тыс. тонн в 2010 году до 133,8 тыс. тонн в 2015 году или рост составит 2,2 раза;

- производство сахарной свеклы от 62,5 тыс. тонн в 2010 году до 141,0 тыс. тонн в 2015 году или рост составит 2,25 раза;

- производство масличных культур от 4,2 тыс. тонн в 2010 году до 7,1 тыс. тонн в 2015 году или рост составит 1,68 раза;

- производство мяса от 16,0 тыс. тонн в 2010 году до 19,4 тыс. тонн в 2015 году или рост составит 121%;

- производство молока от 18,7 тыс. тонн в 2010 году до 19,9 тыс. тонн в 2015 году или рост составит 110%.

Получить прибыли в растениеводстве в 2011 г.- 48,1 млн. руб., в 2012 г. - 52,5 млн. руб., в 2013 г. - 61,2 млн. руб., в 2014 г. - 65,5 млн. руб., в 2015 г.- 70,1 млн. руб.

Прогноз производства сельскохозяйственной продукции в 2012 – 2015 годах

| Основные показатели развития района | Ед. Изм. | оценка прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в соответствующих ценах ) | млн. руб. | 3652,3 | 3900,7 | 4169,8 | 4453,3 |
| В том числе в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 1611 | 1720 | 1839 | 2068 |
| Индекс физического объема продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 106,3 | 106,8 | 106,9 | 106,8 |
| В том числе в сельскохозяйственных организациях | % | 111 | 106,8 | 106,9 | 112,5 |
| Производство основных видов продукции сельского хозяйства всех категорий |  |  |  |  |  |
| зерно ( в весе после доработки) | тыс. тонн | 129,3 | 132,1 | 133,6 | 133,8 |
| сахарная свекла (фабричная) | тыс. тонн | 125,8 | 128,1 | 134,3 | 141,0 |
| картофель | тыс. тонн | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Масленичные культуры, всего | тыс. тонн | 6,3 | 6,5 | 6,9 | 7,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Подсолнечник на зерно | тыс. тонн | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| соя | тыс. тонн | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| рапс | тыс. тонн | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 7,8 |
| Скот и птица в живой массе | тыс. тонн | 17,3 | 17,3 | 18,6 | 19,4 |
| Молоко | тыс. тонн | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. |  |  |  |  |
| В том числе по видам экономической деятельности сельское хозяйство и лесное хозяйство | руб. | 19845 | 22822 | 26245 | 28870 |
| Финансовый результат от реализации продукции растениеводства (прибыль+), (убыток--) | млн. руб. | +52,5 | +61,2 | +65,5 | +70,1 |
| Финансовый результат от реализации продукции животноводстве (прибыль+), (убыток -) | млн. руб. | +25,2 | -30,5 | -41,2 | -44,3 |

Прогнозная оценка производства сельскохозяйственной продукции на 2020 и 2030 годы дана с учетом темпов роста, заложенных в Программе социально – экономического развития района на 2011 -2015 годы.

Прогноз производства сельскохозяйственной продукции в 2016 – 2030 годах

| Основные показатели развития района | Ед. Изм. | оценка прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г | 2020 г | 2030 г |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в соответствующих ценах ) | млн. руб. | 4453,3 | 5 350,6 | 8 016,7 |
| Производство основных видов продукции сельского хозяйства всех категорий |  |  |  |  |
| зерно ( в весе после доработки) | тыс. тонн | 133,8 | 141,3 | 166,3 |
| сахарная свекла (фабричная) | тыс. тонн | 141,0 | 166,35 | 217,05 |
| картофель | тыс. тонн | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Масленичные культуры, всего | тыс. тонн | 7,1 | 8,55 | 11,45 |
| Скот и птица в живой массе | тыс. тонн | 19,4 | 22,9 | 29,9 |
| Молоко | тыс. тонн | 19,9 | 19,9 | 19,9 |

Территориальная организация сельского хозяйства района может быть следующей:

- На землях, расположенных наиболее близко к г. Курску следует размещать компактные и высокоинтенсивные хозяйства по производству овощей и мяса. К таким хозяйствам относятся тепличные фермы, поля с применением новых высокоинтенсивных технологий, гидропоника. Животноводческие хозяйства в этой зоне предполагают стойловое содержание скота, при их размещении необходим учёт розы ветров. К этой же зоне относятся и птицефабрики, основная часть дачных участков жителей Курска также находится в её пределах.

- В следующей зоне, на большем удалении от г. Курска, возможна организация крупных животноводческих хозяйств, в том числе и молочных ферм, с подчинённым растениеводством, а также организация овощеводческих хозяйств, где выращиваются овощи открытого грунта. В качестве пастбищ при строгом соблюдении агротехнологий, не допуская перевыпаса скота, возможно использование земель, расположенных в поймах рек, на склонах речных долин и оврагов, где естественный уклон территорий не позволяет вести распашку. На периферийной части района возможна организация крупных растениеводческих хозяйств, ориентированных на потребности рынка сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, занимающихся свекловодством и возделыванием ячменя.

Непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений.

Необходимо регулярное проведение лесо - и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего - и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, это способствует естественному восстановлению почв, кроме того зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур ожидается при усовершенствовании агротехнологий и обновления машинно - тракторного парка.

Курский район имеет все предпосылки для организации комплексного сельскохозяйственного производства, чтобы удовлетворять потребности жителей г. Курска в основных видах продовольствия.

При планировании важно учесть животноводческую составляющую развития, так как с ростом благосостояния жителей областного центра и жителей района повышается потребление продуктов животного происхождения. Эта ниша в Курской области развита слабо, что может стать одним из полюсов роста района.

## 6.2. Промышленность

#### 6.2.1. Современное состояние

В основном промышленность и переработка района представлена предприятиями малого и среднего бизнеса.

В 2006 г. обрабатывающими предприятиями района было произведено продукции на 556,8 млн. руб., в том числе 544,2 млн. предприятиями пищевой промышленности и 11,4 млн. руб. предприятиями по производству строительных материалов.

В 2010 г.г. объем промышленного производства почти достиг докризисного уровня и составил 1121,4 млн. руб.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, занимает в структуре производства промышленности 82,9%. По данному виду экономической деятельности работает два наиболее крупных предприятия района ОАО «Курская птицефабрика» и ООО "Торговый Дом Курская птицефабрика". Это современные, динамично развивающиеся производства и предлагающее широкий ассортимент высококачественных мясных продуктов.

Реализация продукции по налаженным каналам сбыта, в том числе через эффективно организованную сеть фирменной торговли. Основной целью деятельности предприятия является увеличение выпуска высококачественных мясопродуктов (мяса птицы, полуфабрикаты, колбасы) для обеспечения населения продукцией собственного производства на основе расширения сырьевой базы и повышения конкурентоспособности продукции. В год выпускается более 9000 тонн мяса птицы, колбасы и полуфабрикатов мясных соответственно свыше 2000 тонн.

Текстильное и швейное производство составляет 6,6 % и представлено в районе ООО СП "Бел-Поль», которое занимается переработкой пухоперового сырья и изготавливает текстильную продукцию.

Целлюлозно - бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность составляет  0,1 % промышленного производства. Она представлена ООО «Курская бумажная компания «Бутек», которая занимается производством туалетной бумаги.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляет  10,4% промышленного производства района.

Показатели развития промышленности Курского района за 2006 - 2011 годы

| Показатели | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. |  | 2007г. |  | 2008г. |  | 2009г. |  | 2010г. |  | 2011г. |  |
|  | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности | 108 | 118,4 | 101 | 127,5 | 91 | 106,7 | 111 | 127,3 | 118 | 110,1 | 112 | 112,6 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки | 109 | 100 | 101 | 118,8 | 86 | 105,8 | 108,4 | 144,9 | 111,6 | 115,6 | 115,6 | 111,7 |
| целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 101 | 162 | 2554 | 160 | 102 | 110,4 | 105,3 | 107,5 | 103,7 | 104 | 107 | 107,0 |
| производство текстильное и швейное | 145 | 464,8 | 102 | 100,9 | 130 | 101 | 54 | 111,4 | 207,7 | 103,7 | 102,2 | 102,0 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 168,7 | 100 | 104,4 | 128,0 | 90 | 104,5 | 30,5 | 37,5 | 103,7 | 104 | 102 | 100,3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды, всего: | 100 | 108 | 313,2 | 138,6 | 129 | 104,8 | 119 | 122,8 | 101,2 | 107,6 | 102 | 113,5 |

Итоги деятельности предприятий в денежном выражении

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |
| Раздел D Обрабатывающие производства |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей | 130329.9 | 133487.1 |
| Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей | 100906 | 126666 |

#### 6.2.2.  Развитие промышленности

Основной целью развития промышленного комплекса Курского района Курской области является достижение устойчивых темпов роста объемов производства за счет обеспечения его конкурентоспособности на основе модернизации, инновационного развития и повышения эффективности производственно-технологического потенциала, совершенствования кадровой политики.

Достижение указанной цели предусматривается по следующим направлениям.

Создание правовых и экономических условий для развития промышленности Курского района Курской области:

- развитие государственно-частного партнерства;

- проведение активной инвестиционной политики в целях привлечения инвестиций в строительство новых современных предприятий, модернизацию и инновационное развитие действующих мощностей;

- поддержка промышленных предприятий в реализации инвестиционных проектов, связанных с внедрением высокоэффективных производственных и управленческих технологий, модернизация основных фондов;

- содействие внедрению энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях Курского района Курской области, стимулирование производства энергосберегающих материалов и оборудования;

- взаимодействие.

Прогноз развития промышленности на 2012 – 2015 годы

| Показатели | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  |
|  | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор | ИПП в сопоставимых ценах | Индекс-дефлятор |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности | 116,5 | 107,3 | 116 | 106,3 | 119 | 104,6 | 122 | 105,3 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки | 117,5 | 107,8 | 117,1 | 106,2 | 119,1 | 106,1 | 122,1 | 105,9 |
| целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 102,9 | 103,6 | 100,9 | 105,2 | 100 | 105,0 | 101 | 106 |
| производство текстильное и швейное | 102,1 | 114,7 | 113,9 | 104,5 | 103,4 | 104,4 | 103,4 | 104 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 102,8 | 108,6 | 100,9 | 108,6 | 104 | 107,6 | 105 | 106 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды, всего: | 102 | 112,0 | 103,9 | 110,9 | 104 | 110,3 | 106 | 123,3 |

При формировании прогнозных параметров развития промышленного производства по видам экономической деятельности за основу приняты тенденции развития крупных и средних предприятий, которые занимают наибольший удельный вес в соответствующем виде деятельности. Учитывая перспективы развития предприятий района, в 2011 году в целом по району предполагается увеличение объема производства продукции к уровню 2010 года на 12,6 %. В 2012 году прогнозируется рост объема производства продукции на 16,5%, в 2013 году - на 16, в 2014 - 2015 годах - на 3% ежегодно (данные в разрезе видов экономической деятельности приведены в таблице ).

В производстве пищевых продуктов, включая напитки перспективы развития которого определяют ведущие предприятия - ООО "Торговый Дом Курская птицефабрика", ООО «Дана».

Развитие данного вида деятельности будет обеспечено за счет реализации ведущими предприятиями инвестиционных и инновационных проектов. Среди них проект ОАО "Курская птицефабрика"- строительство и реконструкция объекта–комплекса производства мяса птицы (увеличение производства мяса птицы до 9,2 тыс. тонн в год) объем вложений 1 млрд.754 млн. руб., дополнительно рабочих мест 30 , срок реализации проекта 2011-2014гг.

По виду деятельности «целлюлозно-бумажного производство, издательская и полиграфическая деятельность» рост объема производства к предыдущему году составит в 2011 году - 107%, в 2012 году – 102,9%, в 2013 - 2015 годах - 101% ежегодно, который будет обеспечен такими предприятиями, как ООО «Курская бумажная компания «Бутек».

Предприятиями текстильного и швейного производства в 2009 - 2015 годах предусматривается рост производства на 20,2%. Перспективы развития данного вида деятельности определяются возможностями увеличения выпуска продукции на предприятии ООО СП "Бел-Поль».

По виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2011 году рост объема производства продукции к предыдущему году составит 102%, в 2012 году – 102,8, в 2013 - 2015 годах - 103% ежегодно.

Для более долгосрочного развития района существует три наиболее перспективных направления развития промышленности:

- Развитие пригородных промышленно - логистических функций на территории района. Для этих целей проектом зарезервированы территории вдоль федеральной автодороги М – 2 «Крым». В перспективе данная зона будет обладать лучшим транспортным положением среди всех районов области. В настоящее время вопрос строительства современного логистического комплекса, является для г. Курска актуальным.

- Развитие предприятий пищевой и перерабатывающей направленности на территории района, на основе сельскохозяйственного сырья, производимого в Курском районе.

- Развитие  предприятий легкой промышленности, мелкосборочного производства, электроники. Эти предприятия не требуют больших санитарно – защитных зон и могут быть размещены в жилых зонах. Строительство этих объектов одновременно будет решать проблему занятости населения.

## 6.3. Инвестиционный комплекс Курского района

#### 6.3.1. Современное состояние

Несмотря на финансовый кризис в районе в экономику и социальную сферу района за период с 2006 года по 2010 год вложено 1 миллиард 245,5 миллионов рублей.

В 2010 г. объем инвестиций в основной капитал составил -272,2 млн. руб.

Газовых сетей построено в 2006 - 2010 году 466,5 км. в. том числе за 2010 г. – 70,2 км., на сумму 19,3 млн. руб.

В 2010 году строительство и ремонт водопроводных сетей составил 2,52 км на сумму 23,6 млн. руб.

Жилищное строительство - представлено в районе индивидуальным жилищным строительством.

В 2006 – 2010 г.г. введено в эксплуатацию 40,1 тыс. кв.м. в том числе за 2010 год - 6,9 тыс. кв. м.

Основные показатели инвестиционной деятельности

| Показатели | Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Инвестиции в основной капитал в фактически действующих ценах, млн. руб. | 339,3 | 280,5 | 201,2 | 199,9 | 224,9 | 3560,5 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, в фактически действующих ценах, млн. руб. | 6,6 | 5,5 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 65,8 |
| Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, в % от общего объема инвестиций | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| -строительство объектов оптовой и розничной торговли | 7,3 | 8,0 | 0,5 | 0,3 | 6,6 |  |
| -объектов образования | 36,3 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 0,8 |  |
| -объектов здравоохранения | 52,6 | 4,3 | 6,4 | 4,2 | 7,7 | 35,7 |
| -другие виды деятельности | 3,8 | 86,2 | 91,3 | 94,5 | 84,9 | 64,3 |
| Структура инвестиций по источникам финансирования, в % от общего объема инвестиций 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные средства | 11,5 | 62,3 | 39 | 37,6 | 59,6 | 62,6 |
| Привлеченные средства | 88,5 | 37,7 | 61 | 62,4 | 40,4 | 37,4 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| -кредиты банков | 8,1 | 21,9 | 6,2 | - | 31,3 |  |
| -заемные средства других организаций | 14,6 | 6,0 | 17,8 | - | - |  |
| -,бюджетные средства | 66,6 | 58,3 | 67,2 | 100 | 67,1 | 37,4 |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 21,4 |
| -областной бюджет | 65,5 | 0,8 | 3,0 | 59,5 | 10,2 | 15,8 |
| Местный бюджет | 34,1 | 99,2 | 97,0 | 40,5 | 56,9 | 0,2 |

В 2011 - 2015 году объем привлеченных инвестиций составит 14 324,9 млн. руб. В реальном секторе экономике реализация 7 инвестиционных проектов позволит за 2011 - 2015 годы привлечь свыше 6 856 млн. руб. и создать свыше 600 рабочих мест.

#### 6.3.2. Прогноз инвестиционного процесса

| Показатели | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Инвестиции в основной капитал в фактически действующих ценах, млн. руб. | 4272,4 | 4432 | 1800 | 260,0 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, в фактически действующих ценах, млн. руб. | 79,2 | 83,3 | 34,5 | 4,9 |
| Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, в % от общего объема инвестиций | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| -строительство объектов оптовой и розничной торговли |  |  |  |  |
| -объектов образования |  |  |  |  |
| -объектов здравоохранения | 50,5 | 36,1 |  |  |
| -другие виды деятельности | 45,5 | 63,9 | 100 | 100 |
| Структура инвестиций по источникам финансирования, в % от общего объема инвестиций 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные средства | 49,4 | 64 | 100 | 100 |
| Привлеченные средства | 50,6 | 36 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| -кредиты банков |  |  |  |  |
| -заемные средства других организаций |  |  |  |  |
| -,бюджетные средства | 50,6 | 36 |  |  |
| Из них |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 21,1 | 13,5 |  |  |
| -областной бюджет | 29,3 | 22,5 |  |  |
| Местный бюджет | 0,2 |  |  |  |

## 6.4. Потребительский рынок товаров и услуг

#### 6.4.1. Современное состояние

Рынок товаров и услуг в районе развивается в основном за счет увеличения количества предприятий малого бизнеса.

В районе функционирует 232 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в которых задействовано свыше 3,0 тысяч человек. Показатели обеспеченности населения района торговыми площадями растут и составляют в настоящее время около 125 кв. метров на 1 тысячу жителей.

За эти годы в районе открыто новых и модернизировано действующих около 75 торговых малых предприятий торговли эконом - класса.

За 2006 - 2010 годы в этих отраслях основные фонды обновились свыше, чем на 40%, создано за этот период более 100 рабочих мест.

Розничный товарооборот по району за 2011 год составил 1 908 млн. рублей.

Показатели развития потребительского рынка товаров и услуг

Курского района за 2006 - 2011 годы

| Показатели | Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 311,2 | 458,3 | 591,1 | 794,0 | 1061,1 | 1908,0 |
| Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | 94,0 | 138,2 | 109,9 | 126,5 | 133,6 | 100 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 5961,9 | 8959,6 | 11821,3 | 16072,5 | 19489,7 | 35073,5 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 34,9 | 39,8 | 51,1 | 43,1 | 41,7 | 46,5 |
| Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 104,9 | 96,1 | 100,9 | 70,1 | 90,7 | 100 |
| Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб. | 661,9 | 770,1 | 1009,3 | 872,4 | 758,7 | 854 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 74,0 | 100,9 | 138,5 | 159,5 | 151,8 | 163,8 |
| Объем платных услуг на душу населения, руб. | 1418,0 | 1972,9 | 2769,2 | 2898,4 | 2758,4 | 330,5 |

Потребительский рынок товаров общественного питания в Курском районе представлен торговыми точками и объектами общественного питания, которых насчитывается 212.

Платные услуги

В структуре платных услуг сохраняется доминирующая роль услуг, носящих обязательный характер: жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и связи. На них приходится 67% всех услуг. 33% приходится на санаторно-оздоровительные услуги. Наблюдается рост платных услуг предоставляемых муниципальными учреждениями образования (родительская плата в детских садах), здравоохранения, культуры, плата за просмотр фильмов, проведения дискотек)

Структура платных услуг, оказываемых населению

| Наименование | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. |  | 2007г. |  | 2008г. |  | 2009г. |  | 2010г. |  |
|  | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % |
| Объем отдельных видов платных услуг на одного жителя | 1418 | 100 | 1982,9 | 100 | 2769,2 | 100 | 1438,0 | 100 | 1481,7 | 100 |
| Санаторно-оздоровительные | 12308,5 | 32,3 | 16965,6 | 32,5 | 21767,8 | 30,6 | 10838,5 | 29,9 | 13499,8 | 33 |
| Жилищно-коммунальные | 22635,4 | 59,4 | 31060,1 | 59,5 | 42539,7 | 59,8 | 21785,6 | 60 | 24797,2 | 59,5 |
| Образование | 990,8 | 2,6 | 1461,7 | 2,8 | 2063,0 | 2,9 | 870 | 2,4 | 1083,4 | 3,0 |
| Здравоохранение | 1486,2 | 3,9 | 2088,0 | 4,0 | 2916,6 | 4,1 | 1377,5 | 3,8 | 1611,3 | 4,0 |
| Культура | 685,9 | 1,8 | 626,4 | 1,2 | 1849,6 | 9,6 | 1377,5 | 3,8, | 696,7 | 2,0 |

#### 6.4.2. Перспективы развития рынка товаров и услуг

За период с 2011 по 2015 годы планируется увеличить:

- оборот розничной торговли с 1 061,1 млн. руб. в 2010 году до 2 633,5 млн. руб. в 2015 году;

- оборот розничной торговли на душу населения с 19 489,7 руб. в 2010 году до 49 185,7 руб. в 2015 году;

- оборот общественного питания с 41,7 млн. руб. в 2010 году до 58,6 млн. руб. в 2015 году;

- оборот общественного питания на душу населения с 758,7 руб. в 2010 году до 1 094 руб. в 2015 году;

- объем платных услуг населению с 151,8 млн. руб. в 2010 году до 239,6 млн. руб. в 2015 году.

| Показатели | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 2038,9 | 2194,1 | 2366,1 | 2633,5 |
| Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | 101 | 102,0 | 103,0 | 105 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 37719,7 | 40885,9 | 44178,3 | 49185,7 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 49,4 | 52,7 | 55,8 | 58,6 |
| Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 100 | 101 | 101 | 102 |
| Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб. | 913 | 982 | 1042 | 1094 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 178,1 | 195,7 | 215,3 | 239,6 |
| Объем платных услуг на душу населения, руб. | 3300,2 | 3681,4 | 4108,2 | 4595,5 |

Сфера услуг района находится в прямой корреляционной взаимосвязи со сферой услуг областного центра. Жители района реализуют большую часть своих потребностей в покупках и различных услугах на территории Курска.

Для третичного сектора областного центра в настоящее время характерен процесс развития торговых и развлекательных функций в центральной части города. За последние несколько лет в центральном районе было простроено несколько новых торговых центров, являющихся в настоящее время наиболее современными и востребованными в городе.

Тем не менее, как показывает мировой опыт развития торговли, в среднесрочной перспективе вектор строительства торгово-развлекательных центров будет смещаться на периферийные районы города. В поддержке подобных тенденций и «перехвате» у города данных функций заключается одна из важнейших и наиболее реальных перспектив экономического развития района. Строительство новых торговых центров должно идти вслед за развитием окраинных спальных районов и опережать процесс субурбанизации, поддерживая ее.

Таким образом, стратегия пространственного развития района предусматривает выделение земли под строительство торгово - развлекательных центров типа «молл» в перспективных районах жилищного строительства (в западной части района, в Моковском сельсовете), в северной и восточной частях района (в Клюквинском, Ноздрачевском и Рышковском сельсоветах), максимально близко к городской черте и транспортным магистралям.

## 6.5. Рекреационный комплекс в Курском районе

#### 6.5.1. Современное состояние

Курский район обладает достаточным потенциалом для развития туристско-рекреационной деятельности. Инфраструктура туризма в районе состоит из следующих основных субъектов:

- туристические предприятия, предоставляющие лицензионные туристические услуги;

- коллективные средства размещения;

- лечебно-оздоровительные учреждения;

- туристско-экскурсионные объекты.

Основные курортные ресурсы района – степной климат, месторождения торфяных грязей. На курортах Курского района используются привозные Липецкие лечебные грязи, а также минеральные воды «Ессентуки», «Славяновская». Близ Курска расположены санатории: санаторий имени Черняховского находится в старинном живописном парке, в 3 км южнее Курска. Вблизи санатория протекает река Сейм. Санаторий "Моква" расположен в 3 км от Курска в живописном старинном парке с тенистыми аллеями, лужайками, газонами, на берегу пруда. Санаторий расположен в благоустроенном старинном дворце с живописными интерьерами (бывшее имение графа Нелидова).

На современном этапе состояние туристско-рекреационной инфраструктуры в районе, является одним из ограничивающих факторов развития туристской отрасли.

Ограниченная доступность средств размещения обуславливает особенности формирования и функционирования туристской индустрии.

Наряду с этим, ограничивающими факторами развития туризма в Курской области вообще и Курском районе в частности, являются:

- отсутствие региональной законодательной базы в сфере туризма;

- недостаточность информационного обеспечения об имеющихся рекреационных ресурсах, туристских маршрутах;

- отсутствие механизма, позволяющего осуществлять контроль над деятельностью туристских предприятий;

- недостаточная, в данной сфере, интеграция деятельности комитетов и управлений администрации Курской области.

- недостаточная квалификация кадров туристской индустрии.

Вышеперечисленные факторы негативного воздействия на развитие туризма Курской области являются основными причинами медленного роста данного сектора экономики

Основные показатели развития туризма в Курской области

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний туризм, тыс. чел. | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| Въездной туризм, тыс. чел | 73,5 | 74,0 | 74,5 |
| Выездной туризм, тыс. чел | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| Число коллективных средств размещения (в т.ч. детских лагерей), шт. | 63 | 64 | 65 |
| Численность лиц, обслуженных коллективными средствами размещения (в т. ч. детскими лагерями), тыс. чел. | 77,2 | 78,0 | 79,5 |
| Туристические услуги населению (услуги турфирм и музеев), млн. руб. | 73,0 | 75,0 | 75,5 |
| Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения (в т.ч. детских лагерей), млн. руб. | 148,0 | 152,0 | 152,5 |

Территория Курского района относится к Курско-Курчатовской туристско-рекреационной зоне – зоне многопланового рекреационного туризма (см. Схему территориального планирования Курской области). На территории этой зоны представлены экскурсионно-познавательный, религиозный (паломнический), деловой (конгрессно-выставочный) и специализированный туризм, санаторно-курортное лечение, отдых выходного дня.

Перечень коллективных средств размещения

| Наименование средства размещения | Тип | Местоположение | Емкость (места) |
| --- | --- | --- | --- |
| Санаторий «Моква» | Санаторий | Курский район, с. Моква | 45 |
| Санаторий «Им. Черняховского» | Санаторий | Курский район, с. Рышково |  |
| Санаторий «Соловьиные зори» | Санаторий | г. Курск | 198 |
| Санаторий «Маяк» | Санаторий | Курский район, парк «Солянка» | 200 |
| Санаторий «Соловушка» | Санаторий | Курский район, с. Моква | 180 |
| Областной медико-социальный реабилитационный центр им.Ф.Печерского |  | Курский район, парк «Солянка» |  |
| Туристическая база «Сосновый бор» | Турбаза | г. Курск, ул. Агрегатная |  |
| Турбаза «Юность» при ОГОУДОД «Областной детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» | Турбаза | г. Курск, ул. Пионеров,84а |  |
| База оздоровительного комплекса Федерации дзюдо г. Курска «Олимпиец» | База отдыха | г. Курск, парк Солянка |  |
| Профилакторий «Росинка» Курского государственного университета |  | Курский район, м. Шуклинка. |  |
| Мотель «Альтаир» | мотель | Курский район, автодорога Е-105, 529 км., трасса Москва-Белгород-Симферополь |  |
| Гостиница «Аврора» | гостиница | г. Курск, ул. Сумская, 9 |  |
| Санаторий-профилакторий Курского государственного технического университета |  | г. Курск, ул.50 Лет Октября |  |
| МУП «ГК «Центральный» | гостиница | г. Курск, ул. Ленина, 2 | 156 |
| Гостиница «Октябрьская» | гостиница | г. Курск, ул. Ленина, 72, | 105 |
| ООО «Туристская гостиница «Курск» | гостиница | г. Курск, ул. Ленина, 24 | 260 |
| Гостиница при учебно-методическом центре | гостиница | г. Курск, ул. Ленина, 87 | 14 |
| ООО «Соловьиная роща» |  | г. Курск, ул. Энгельса, 142-а, | 90 |
| Областной детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий |  | г. Курск, ул. Пионеров,84-а, | 150 |

Дачи на территории Курского района

Курский район – основная дачная зона Курской области. На территории района расположено более 36 тыс. дачных участков в 58 дачных поселках, не считая сельских домов, выполняющих дачные функции. Исходя из данного количество участков и предположения, что, в среднем, на дачном участке лето проводят 3 человека, население района увеличивается каждый дачный сезон на 100 тыс. человек, как минимум. Помимо этого, многие владельцы дачных участков проживают на них в течение всего года, фактически являясь полноценными жителями района.

Основная дачная зона района – наиболее благополучная с экологической и эстетической точек зрения, обладаюшая свободными площадями для дачного строительства и при этом расположенная на расстоянии 10 - 25 км от Курска – северная часть района (Пашковское, Нижнемедведицкое, Щетинское и Камышинское и Ноздрачевское поселения). Здесь сосредоточено более 60% всех дачных участков района.

Вторая дачная зона – западная часть района (Полянское и Моковское поселения), в которой расположено более 18% дач. Эта зона характеризуется также лучшими условиями для ведения дачного хозяйства, нежели другие территории.

Следует отметить, что в 6 поселениях дачные поселки отсутствуют, что в целом не типично для пригородного района. К таковым относятся: наиболее удаленные: Полевское, Брежневское поселения, где дачное строительство не развивалось из - за большого времени проезда до дачи (более 30 км до областного центра). Нет дач также и в Ворошневском поселении, которое находится вблизи городской черты, в том числе вблизи промышленных предприятий, и характеризуется неблагоприятной экологической ситуацией.

В настоящее время дачное движение в районе находится на спаде, и перспективы для дальнейшего расширения использования территорий под дачное строительство незначительные. Дачи постепенно замещаются коттеджами, вторым жильем. Часть общества, которая испытывает потребность в собственном хозяйстве, в абсолютном большинстве дачные участки уже имеет. Поэтому проектирование значительных новых массивов дачных (садово - огородных) поселков на территории района нецелесообразно. Большая часть потребностей населения в огородах будет обеспечена за счет приобретения домов в сельских населенных пунктах.

#### 6.5.2. Развитие рекреационного комплекса

Для Курского района можно предложить развитие следующих видов туризма:

Экологическая сеть. Курский район обладает уникальными природными возможностями территории − отсутствие крупных предприятий - загрязнителей, наличие памятников истории и архитектуры общегосударственного значения.

Большинство имеющихся памятников природных и историко-культурных комплексов района сосредоточено вдоль русел рек Тускарь, Сейм, и т.д., что позволяет создать систему охраняемых природных территорий − Экологическую сеть.

Экологическая сеть представляет собой (по определению А.В. Андреева) сформированную систему территорий, которые физически и функционально связаны и ранжированы по значению для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия и поддержания экологического равновесия.

Совершенно очевидно, что основой районной экологической сети должна являться сложившаяся совокупность ООПТ Курской области различного ранга, тем более что именно эти территории уже строго ранжированы по природоохранному статусу в соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».

Экологическая сеть создаётся в целях сохранения естественного видового и генетического разнообразия всех живых организмов, экосистем и природных комплексов, а также для обеспечения условий их использования и достижения устойчивого развития сопредельных территорий. Специальными задачами экологической сети являются:

- снижение процессов эрозии почв;

- восстановление широколиственных и хвойных лесов;

- улучшение кормовой базы животноводства;

- повышение рекреационной ценности территории;

- сохранение и восстановление водных объектов, улучшение их качества и др.

Религиозный туризм. Степень развития религиозного туризма, на территории района, за исключением «Коренной пустыни», крайне мала. Религиозный туризм, широко распространен в мировой туристской практике и вполне перспективен для Курского района, учитывая большое количество монастырей, действующих храмов, и деятельность Курской епархии по реконструкции, восстановлению церквей, многие из которых являются памятниками истории и архитектуры. Соответственно, и религиозный туризм способствует их возрождению. Развитию религиозного туризма способствует не только наличие большого количества православных святынь на территории области, но и святыни православия, находящиеся на территории соседних областей.

Поэтому потенциал развития данного сектора туриндустрии достаточно велик.

Деловой (конгрессно - выставочный) туризм. Центральная часть области, а именно Курский район, имеет наиболее плотное размещение рекреационных объектов.

В основном здесь представлен санаторный отдых, – ориентированный на обслуживание регионального центра, разработаны и проводятся культурно - познавательные экскурсионные туры. Для данного района развитие заключаются в повышении качества предоставляемых услуг.

Туристская деятельность с целью поездки – деловая, в частности проведение конгрессов, относится к числу наиболее динамично развивающихся и наиболее выгодных видов путешествий. Ежегодные темпы роста этого вида туризма в мире составляют 8%. Он дает вдвое больше дохода принимающей стороне, чем туризм с целью поездки – отдых.

Конгрессно - выставочный туризм позволяет снимать такую острую проблему, как сезонный фактор в туризме, поскольку пик выставочной и конгрессной активности приходится на зиму и межсезонье, то есть как раз на время "мертвого сезона" в туризме.

Проблема выравнивания сезонности для Курского района наименее актуальна, но именно здесь развитие конгрессно - выставочного туризма наиболее перспективно, этому способствует хорошее транспортное обеспечение, наличие средств размещений необходимого уровня, близость к крупному городу – центру области.

Данный вид туризма рассчитан на бизнесменов и иных специалистов, приезжающих не только в Курск, но и в города, находящиеся рядом, и сочетающих возможности расширения деловых контактов с отдыхом и знакомством с жизнью местного населения. Поскольку их основной интерес стимулируется потребностью в отдыхе и развлечениях, то у этой категории туристов наибольшей популярностью будет пользоваться фольклорно - песенный, танцевальный элемент и наиболее престижные предметы народных промыслов в качестве сувениров.

Специализированный туризм. Культурный и народно - этнографический аспект может быть положен в основу развития следующих видов туризма в Курском районе:

- лицензионный научный туризм – проведение археологических раскопок на территории исторических поселений, исследовательских работ на базе историко-культурных памятников;

- научный и учебный туризм, предполагающие обучение русскому языку, реставрации памятников, изучение этнографии, истории, проведение археологических экспедиций, а также другие разновидности специализированного туризма.

Подобный вид туризма – достаточно новый туристский продукт, выходящий за рамки традиционного представления о туристском предложении Курского района, учитывающий историко-культурную специфику Курска, а также позволяющий существенно разнообразить традиционное предложение, благодаря его комбинированию с услугами, ранее для Курского района не характерными.

Социальный туризм в Курской области представлен детскими загородными, санаторными и лагерями дневного пребывания. Дотации на развитие этого вида туризма выделяются их фонда социального страхования и бюджета Курской области. Дальнейшее расширение сети учреждений лагерного типа не является необходимостью, следующим этапом развития этого вида социального туризма является улучшение качества отдыха, питания, обновление материально-технической базы. Для оздоровительных лагерей, имеющих отопление возможно открытие деятельности по обслуживанию детей в «несезон».

Курорты и лечебно-оздоровительные местности. Красота Курского края восхищала многих: Екатерина II назвала Курск "Русской Венецией", Ф.И. Тютчев, побывав в Курске, писал, что "это одно из тех мест, которое, не будь оно в России, давно бы служило предметом паломничества для туристов".

Целебный микроклимат смешанного леса, степного разнотравья, благодаря насыщенности кислородом и фитонцидами, способствует успешному лечению заболеваний системы кровообращения, органов пищеварения, нервной системы, костно-мышечной системы. На курортах Курского района используются привозные Липецкие лечебные грязи, торфяные лечебные грязи местных торфяных месторождений, а также минеральные воды "Нарзан", "Ессентуки", "Славяновская", "Смирновская", "Боржоми".

# 7.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ

## 7.1. Жилищный фонд

#### 7.1.1. Современное состояние

Жилищный фонд Курского района составляет 1 213 тыс. кв.м. общей площади. Жилищная обеспеченность – 22,14 кв.м. общей площади на человека.

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 1046 | 1076.6 | 1166 | 1213 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тысяча метров квадратных | 6.1 | 5.3 | 6.9 | 8.6 |

В последние годы отмечалась положительная динамика ввода жилья. За 2006 - 2010 годы введено 40,2 тыс. кв. метров жилых домов (индивидуальное жилищное строительство, что в 1,6 раза больше чем за предыдущие четыре года (2002 - 2005 годы). В 2009 году сданы в эксплуатацию жилые дома площадью 10,9 тыс.кв. метров, с ростом в 2,7 раза к 2005 году. В 2010 году введено 6,9 тыс. кв. метров жилья, что в 1,7 раза больше чем в 2005 году.

Строительство жилья велось исключительно силами индивидуальных застройщиков.

Показатели жилищного строительства по Курскому району в 2006 – 2010 годах

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 4268 | 6610 | 11433 | 10992 | 6944 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 4268 | 6610 | 11433 | 10992 | 6944 |

Курский район обладает значительным потенциалом развития селитебной функции, связанным, в первую очередь, с развитием субурбанизационных процессов в Курской агломерации.

Рост доходов жителей областного центра будет приводить к трансформации потребительских предпочтений, что вкупе с ростом автомобилизации приведет к повышению общего интереса к жилью в пригороде.

В результате в районе должен сформироваться полноценный рынок жилья, ориентированный на различные по уровню доходов и социальному статусу группы населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства на период до 2030 года

Согласно утвержденной Схеме территориального планирования Курской области уровень жилищной обеспеченности должен быть:

- в 2020 году в сельской местности – не менее 34,70 кв. м;

- в 2030 году в сельской местности – не менее 41,00 кв. м.

В результате прогнозируемого увеличения численности населения и роста запланированной жилищной обеспеченности жилищный фонд Курского района на 1 очередь реализации Схемы территориального планирования и на расчетный срок жилой фонд будет составлять:

Расчет показателей жилого фонда на 1 очередь и на расчетный срок

| № | Наименование показателя | 2020 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, человек | Общая площадь кв.м. | Население, человек | Общая площадь кв.м. |
| 1 | Жилая площадь в поселении | 148 186 | 5 142 054 | 241 595 | 9 905 395 |

## 7.2. Учреждения и предприятия обслуживания

Объекты социальной инфраструктуры являются объектами капитального строительства, необходимыми для осуществления полномочий, определенных федеральным законодательством, Уставами Курской области и Курского района.

Определение потребности в объектах систем образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты населения проводится исходя из проектной численности и возрастной структуры населения поселения.

На расчетный срок в трудоспособном возрасте будет находиться до 54% населения, моложе трудоспособного — 19%, старше — 27%.

В течение всего срока действия Схемы территориального планирования Курского района необходимо проведение следующих мероприятий:

- сохранение и развитие существующей системы учреждений дополнительного образования;

- капитальный ремонт и модернизация нуждающихся в этом зданий больниц, замена новыми зданиями пришедших в негодность;

- сохранение сети и укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений;

- сохранение и развитие сети учреждений социальной защиты населения, своевременный ремонт зданий, замена аварийных зданий, повышение технической оснащенности учреждений;

- укрепление материальной базы учреждений культурно - досугового типа и общедоступных библиотек, своевременный ремонт и модернизация зданий, замена зданий, непригодных для использования.

Расчет необходимых объемов учреждений и предприятий  обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями актуализированной редакции СНиП 2.07.01 - 89* "Градостроительство" с учетом предполагаемой численности населения на 1 очередь –148 186 человек, на расчетный срок – 241 595 человек.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь и на расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | 180 мест на 1 тыс. чел. |  | 148 186 | 26 673 | 241 595 | 43 487 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 180 мест на 1 тыс. чел. |  | 148 186 | 26 673 | 241 595 | 43 487 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  | 148 186 |  | 241 595 |  |
| Аптеки | 1 объект на 10 тысяч населения |  | 148 186 | 15 | 241 595 | 24 |
| Врачи | 41 единицы на 10 000 населения |  | 148 186 | 608 | 241 595 | 990 |
| Средний медицинский персонал | 114,3 единицы на 10 000 населения |  | 148 186 | 1 694 | 241 595 | 2 761 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Для поселений, м2 на 1тыс. чел. | Спортивный зал | Бассейн |  |  |  |  |
|  | 175 | 80 | 148 186 | 25 933/11 855 | 241 595 | 42 280/19 328 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп | 190-140 |  | 148 186 | 24 451 | 241 595 | 39 864 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. | 4,5-5 3-4 |  | 148 186 | 703,88 519 | 241 595 | 1 148 845,6 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 |  | 148 186 | 44 456 | 241 595 | 72 480 |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 |  | 148 186 | 5 927 | 241 595 | 9 664 |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. место на 1 тыс. чел. | 7 |  | 148 186 | 1 037 | 241 595 | 1 691 |

Строительство объектов социальной сферы предполагается, в основном, в местах массового жилищного строительства.

#### 7.2.1. Система здравоохранения

##### 7.2.1.1. Современное состояние

В системе здравоохранения района обеспечивается реализация конституционных прав граждан на охрану здоровья, доступность и бесплатность основных видов помощи. Первичную медико-санитарную помощь населению Курского района обеспечивает муниципальное учреждение здравоохранения «Курская центральная районная больница».

В структуру МУЗ «Курская ЦРБ» входят: стационар на 105 коек, в том числе 22 койки дневного пребывания, поликлиника, 4 амбулатории (Ворошневская, Камышинская, Петринская, Халинская), один врачебный здравпункт, 32 фельдшерско - акушерских пункта. Стационар на 83 круглосуточных койки, который имеет в своем составе: терапевтическое, хирургическое и неврологическое отделения.

Амбулаторно-поликлиническая помощь жителям района обеспечивается поликлиникой и 4 амбулаториями, расположенными в сельской местности. Амбулатории отремонтированы, телефонизированы, укомплектованы необходимым оборудованием и медицинским кадрами.

На базе ЦРБ функционирует два отделения «Скорой помощи», укомплектованные 4 единицами санитарного транспорта, 4 фельдшерскими бригадами. Для проведения восстановительного лечения имеются физиотерапевтические кабинеты в поликлинике, стационаре и в амбулаториях.

Основные показатели развития системы здравоохранения Курского района

| Показатель | Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. |
| Численность врачей всех специальностей, человек | 70 | 77 | 88 | 85 | 80 | 77 |
| на 10 000 человек населения | 13,3 | 15,0 | 17,4 | 17,2 | 16,5 | 14,2 |
| Численность среднего медицинского персонала, человек | 202 | 206 | 211 | 213 | 219 | 224 |
| на 10 000 человек населения | 38,3 | 40,3 | 41,6 | 43,1 | 45,2 | 41,4 |
| Число больничных учреждений, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число больничных коек, штук | 113 | 113 | 112 | 107 | 107 | 105 |
| на 10 000 человек населения | 21,4 | 22,1 | 22,1 | 21,6 | 22,1 | 19,4 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических подразделений, штук | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений, посещений в смену | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| на 10 000 населения | 94,8 | 107,5 | 108,6 | 111,3 | 113,4 | 101,8 |

В 2006 - 2010 годы в районе для наиболее качественного предоставления медицинских услуг были осуществлены мероприятия по оптимизации амбулаторно-поликлинических подразделений.

- в 2010 году отремонтирована кровля здания поликлиники и стационара;

- проведен капитальный ремонт детского и физиотерапевтического отделения поликлиники;

- в стационаре отремонтированы палаты для ветеранов Великой Отечественной войны;

- проведен ремонт в Ворошневской амбулатории, в Малиновском и Ноздрачевском ФАПах, в эндоскопическом кабинете в стационаре с. Беседино;

- проведено благоустройство территории двора стационара с. Беседино и поликлиники ул. Дзержинского, 55;

- в 2010 году введена в эксплуатацию газовая котельная в стационаре с. Беседино, отремонтирована водонапорная башня;

- открыто второе отделение скорой медицинской помощи, 13 ФАПов газифицированы.

Укреплена материальная база здравоохранения:

Закуплено оборудование для хирургического отделения стационара, диагностическое оборудование для лаборатории.

В 2009 - 2010 годах продолжалась работа по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в рамках, которого в поликлинику поступило современное медицинское оборудование – аппарат УЗИ, 12 - канальный электрокардиограф и другая медицинская техника, что позволило значительно повысить качество предоставляемых услуг населению по диагностике сердечно сосудистых заболеваний и заболеваний внутренних органов.

Сеть учреждений здравоохранения Курского района на 1 января 2010 г.

| Муниципальное образование | Учреждения здравоохранения | Населенный пункт | Численность населения населенного пункта 2010 г., чел | Численность населения МО, 2010 г., чел | Количество обслуживаемых населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курский район | Курская ЦРБ | с. Беседино | 1354 | 54 778 | 191 |
|  | поликлиника №1 | г. Курск |  |  |  |
|  | поликлиника №2 | г. Курск |  |  |  |
|  | поликлиника №3 | с. Беседино | 1354 |  |  |
|  | стационар | с. Беседино | 1354 |  |  |
| Бесединское поселение | Алябьевский ФАП | д. Алябьево | 131 | 3 036 | 23 |
|  | Троицкий ФАП | с. Петровское | 179 |  |  |
| Брежневское поселение | Брежневский ФАП | д. Брежнево | 48 | 1 367 | 27 |
|  | Верхнекасиновский ФАП | с. Верхнее Касиново | 430 |  |  |
|  | Нижнекасиновский ФАП | д. Дроняево | 53 |  |  |
| Винниковское поселение | Винниковский ФАП | с. Винниково | 223 | 1 251 | 9 |
| Ворошневское поселение | Ворошневская амбулатория | д. Ворошнево | 3 261 | 4 317 | 3 |
| Камышинское поселение | Камышинская амбулатория | п. Камыши | 1 370 | 3 300 | 7 |
| Клюквинское поселение | Халинская амбулатория | п/о Халино | 2 268 | 1 0084 | 9 |
|  | Клюквинский ФАП | с. Долгое | 437 |  |  |
| Лебяженское поселение | Петринская амбулатория | п. Черемушки | 1050 | 3 316 | 20 |
|  | Безлесенский ФАП | д. Безлесное | 65 |  |  |
|  | Лебяженский ФАП | с. Лебяжье | 356 |  |  |
|  | Петринский ФАП | д. Петрин | 650 |  |  |
| Моковское поселение | Моковский ФАП | д. Моква | 1 823 | 3 196 | 7 |
| Нижнемедведицкое поселение | Нижнемедведицкий ФАП | д. В.-Медведица | 552 | 2 700 | 16 |
|  | Касиновский ФАП | п. Касиново | 629 |  |  |
|  | Татаренковский ФАП | д. Татаренкова | 492 |  |  |
|  | Шемякинский ФАП | д. Шемякино | 140 |  |  |
| Новопоселеновское поселение | Новопоселеновский ФАП | д. 1-е Цветково | 1 151 | 3 156 | 8 |
|  | Селиховский ФАП | д. Селиховы Дворы | 542 |  |  |
| Ноздрачевское поселение | Ноздрачевский ФАП | с. Ноздрачево | 430 | 799 | 4 |
| Пашковское поселение | Волобуевский ФАП | д. Волобуево | 48 | 2 083 | 13 |
|  | Курасовский ФАП | д. Курасово | 190 |  |  |
|  | Пашковский ФАП | д. Пашково | 53 |  |  |
| Полевское поселение | Колодненский ФАП | с. Колодное | 655 | 3 934 | 15 |
|  | Кизиловский ФАП | д. В.-Гуторово | 479 |  |  |
|  | Полевской ФАП | д. Полевая | 1 575 |  |  |
|  | Муравлевский ФАП | д. Муравлево | 85 |  |  |
| Полянское поселение | Полянский ФАП | с. Полянское | 752 | 1 746 | 13 |
|  | Пименовский ФАП | д. Жеребцово | 226 |  |  |
| Рышковское поселение | Зоринский ФАП | д. Зорино | 1 000 | 3 050 | 4 |
|  | Рышковский ФАП | с. Рышково | 1 216 |  |  |
| Шумаковское поселение | Ивановский ФАП | с. Введенское | 642 | 1 608 | 3 |
|  | Шумаковский ФАП | д. Шумаково | 785 |  |  |
| Щетинское поселение | Сапоговский врачебный здравпункт | п. Искра | 1 794 | 5 835 | 10 |
|  | Михайловский ФАП | д. Михайловка | 116 |  |  |

Территориальная организация здравоохранения

Сложившуюся на территории района сеть медицинских учреждений можно считать оптимальной.

Основным принципом территориальной организации здравоохранения на период до 2020 г. является принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения, и в первую очередь, диагностическими услугами. Близость района к областному центру и хорошая транспортная доступность большинства территорий дает населению возможность использовать не только районные учреждения здравоохранения, но и учреждения, расположенные в областном центре.

Таким образом, центром предоставления отдельных видов специальных услуг остается Курск. На базе отделения ЦРБ в Курске формируется центр врачей общей практики (10 врачей). За каждым из врачей закрепляется собственная зона обслуживания. Врачи общей практики должны будут не только осуществлять первичную диагностику и производить лечение на дому, но и обеспечивать население в небольших удаленных населенных пунктах лекарственными препаратами.

На период с 2015 по 2020 г. необходимо заложить строительство здания для переноса центральной районной больницы на территорию г. Курска.

##### 7.2.1.2. Развитие системы здравоохранения

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

Строительство объектов здравоохранения должно в основном вестись в местах массового жилищного строительства.

Расчет общей вместимости медицинских учреждений и количества медицинского персонала на первую очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | 148 186 |  | 241 595 |  |
| Аптеки | 1 объект на 10 тысяч населения | 148 186 | 15 | 241 595 | 24 |
| Врачи | 41 единицы на 10 000 населения | 148 186 | 608 | 241 595 | 990 |
| Средний медицинский персонал | 114,3 единицы на 10 000 населения | 148 186 | 1 694 | 241 595 | 2 761 |

#### 7.2.2.  Система образования

##### 7.2.2.1. Современное состояние

Система образования Курского района представлена 36 общеобразовательными учреждениями, 1 спортивной школой, 6 дошкольными учреждениями, 2 школами искусств, в которых в 2009 - 2010гг. учебном году обучаются 2 804 человек, и работают 598 педагогов.

В рамках принятой муниципальной целевой программы «Развитие образования Курского района Курской области на 2009 - 2010 годы» проведена значительная работа по развитию, расширению и укреплению материально-технической базы отрасли образования.

Основные показатели развития образования в Курском районе

| Показатели | Отчет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Число дошкольных учреждений | единиц | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Число детей в дошкольных учреждениях | человек | 177 | 215 | 222 | 265 | 286 | 286 |
| Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях | человек | 57 | 81 | 51 | 56 | 61 | 86 |
| Охват детей дошкольными учреждениями от численности детей соответствующего возраста | % | 7,1 | 8,5 | 8,9 | 10,8 | 11,2 | 11,2 |
| Число общеобразовательных учреждений | единиц | 44 | 43 | 43 | 43 | 36 | 34 |
| Число учащихся в образовательных учреждениях | человек | 3224 | 3066 | 2933 | 2810 | 2803 | 2812 |
| Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену | % | 6,4 | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 5,5 | 5,3 |

Подключение к сети «Интернет» всех общеобразовательных учреждений района позволило реально обеспечить доступность качественного образования для каждого сельского школьника.

В рамках национального проекта «Сельский школьный автобус» приобретены школьные автобусы в район для школ: в 2006 году для МОУ «Бесединская средняя общеобразовательная школа, в 2007году для МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», в 2008 году для МОУ «Полевской лицей», в 2009 году для МОУ «Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа», МОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная школа», в 2010 году МОУ «Винниковская средняя общеобразовательная школа», МОУ Селиховская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Косиновская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа».

Приобретение автобусов в сельские школы, путем ежедневного подвоза школьников, позволила улучшить условия обучения и режима деятельности общеобразовательных учреждений района.

В течение 2006 - 2010 годов структурные характеристики системы образования менялись, что обусловлено демографическими процессами.

В целях оптимизации сети образовательных учреждений района и в связи с отсутствием учащихся в 2010 году принято решение закрыть 3 основных общеобразовательных школы МОУ «Алябьевская основная общеобразовательная школа», МОУ «Александровская основная общеобразовательная школа», МОУ «Безлесенская основная общеобразовательная школа» и 4 начальных школы МОУ «Букреевская начальная общеобразовательная школа» с. Беседино, МОУ «В-Касиновская начальная общеобразовательная школа», МОУ «Рышковская начальная общеобразовательная школа», МОУ «Волобуевская начальная общеобразовательная школа».

В связи с закрытием школ, Администрацией района были предприняты все меры, чтобы обеспечить подвоз учащихся в другие школы с тех населенных пунктов, где ликвидированы школы.

Дошкольное образование

В настоящее время 6 детских садов района посещают 286 детей, при том, что в сумме все учреждения способны принять до 415 детей. Одновременно в районе на очень низком уровне остается охват детей учреждениями дошкольного образования (в 2011 г. – 11,2%).

Дисбаланс количества свободных мест в детских садах и низкого уровня охвата дошкольным образованием связан с особенностями системы расселения района – система расселения мелко - и средне - селенная, поэтому в радиусе доступности от детского сада проживает недостаточное количество населения.

Школьное образование

В 34 учреждениях среднего образования на территории Курского района в конце 2011 г. обучалось 2 812 человек

За последние 5 лет, с 2006 года количество учеников сократилось с 3 224 до 2 812 человек. Связано это в первую очередь с демографическими процессами, идущими в районе – общим сокращением численности населения и, в том числе, сокращением численности детей школьного возраста.

В среднесрочной перспективе, до 2015 г. ожидается стабилизация и некоторый рост численности учащихся, но этот рост не превысит свободные мощности в школах. Рост количества учащихся будет временным и связан в первую очередь с волной роста отложенных рождений.

Из 46 школ района 19 школ являются средними, 14 – основными, 11 – начальными, 1 – школа интернат и 1 детский дом. В начальных школах учатся около 140 человек, в ООШ – 450 человек, в СОШ – 2,9 тыс. учеников.

Школы распределены по территории района равномерно, в среднем размер школ соответствует людности населенных пунктов, в которых они расположены. В наиболее крупной школе района, школе в пос. им. Маршала Жукова, учится более 580 учащихся. Более 100 учащихся имеют 12 школ, в 26 школах численность учащихся менее 50 человек, в том числе 5 школ имеют численность учащихся менее 10 человек.

В целом сеть образовательных учреждений района можно считать избыточной.

##### 7.2.2.2. Развитие системы образования

Развитие дошкольного образования в сложившихся населенных пунктах

В настоящее время в районе отмечается рост рождаемости, однако демографический прогноз не подтверждает данную тенденцию. Таким образом, расширение сети дошкольных учреждений не целесообразно на средне и долгосрочную перспективу.

При развитии дошкольного образования необходимо более глубоко использовать существующую сеть, повышать наполняемость учреждений. С другой стороны, система расселения района требует приближения услуги дошкольного образования к потребителю – населению.

Наиболее действенным механизмом реализации этого направления является развитие сети учреждений типа «детский сад - школа» – использования части помещений недозаполненных сельских школ под организацию дошкольных групп.

Используя и развивая подобную модель организации дошкольного образования, можно минимизировать издержки, связанные с демографическими тенденциями (демографических волн): в определенные периоды можно использовать помещения под детский сад, затем, одновременно с переходом детей в школьный возраст и некоторым снижением рождаемости можно использовать помещения для школьных классов.

Развитие школьного образования

Основным принципом территориальной организации образовательного процесса в районе является принцип доступности качественных базовых образовательных услуг (в соответствие со «Схемой территориального планирования Курской области»). Данное условие должно быть обеспечено через повышение мобильности системы образования.

Признавая сеть учреждений в целом избыточной необходимо постепенно трансформировать систему пространственной организации школьного образования.

Основным принципом станет ступенчатая организация образовательного процесса, нацеленная на максимизацию качества образования и инновационную организацию образовательного процесса. В большинстве случаев достаточно крупные школы, имея лучшее материально техническое оснащение, обладают большим потенциалом повышения качества образования.

Таким образом, предполагается формирование 10 зон, в каждой из которых:

- Сохраняются основные школы с численностью учащихся более 30 чел., максимально приближенные к местам проживания населения

- Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса, нежели прочие СОШ. Эти школы становятся центром приема детей из удаленных сельских территорий. Перед началом реорганизации базовым школам передается необходимый для организации учебного процесса (доставки учеников) автотранспорт (не менее 1 автобуса и 1 газели на 1 базовую школу), а также осуществляется их модернизация (капитальный ремонт зданий, обновление учебного оборудование, развитие компьютерного парка и т.д.).

- Постепенно (вплоть до 2020 г.) проводится закрытие малокомплектных школ (менее 30 учеников), в том числе всех начальных школ.

Все образованные зоны можно разделить на 2 типа по принадлежность к агломерации.

Для зон первого типа (№3, 6, 10), включенных в Курскую агломерацию, для которых характерна высокая плотность населения и достаточно большая людность населенных пунктов. Сеть учреждений в данных зонах сравнительно оптимальна и их ждут незначительные изменения.

Для зон второго типа, для которых характерна низкая плотность населения, небольшая средняя людность населенных пунктов, будут характерны значительные изменения сети учреждений. В этих зонах произойдет серьезное сокращение малокомплектных школ. Поэтому необходимо изменения проводить постепенно, на протяжении всего периода реализации схемы.

Также необходимо открытие новой школы в Ворошневском поселении. В настоящее время в данной густонаселенной зоне, со стабильно растущим населением школы отсутствуют.

Пространственная организация среднего образования в Курском районе до 2020 г.

|  | Территория | Базовая школа | Школы, сохраняемые в статусе ООШ до 2020 г. | Школы, планируемые к закрытию до 2015 г. | Школы, планируемые к закрытию до 2020 г. | Численность обслуживаемого населения | Численность учащихся в 2008/2009 уч.г. | Прогноз численность учащихся в 2020/2021 уч.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брежневское поселение | Верхнемедве-дицкая СОШ | Гнездиловская СОШ Касиновская СОШ |  | Шемякинская ООШ | 4607 | 289 | 250-260 |
|  | Нижнемедве-дицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Камышинское поселение | Ушаковская СОШ | Букреевская ООШ Глебовская СОШ Курасовская ООШ | Букреевская (Л) НШ |  | 5649 | 419 | 350-370 |
|  | Пашковское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Щетинское поселение | Сапоговская СОШ | Щетинская ООШ |  |  | 7204 | 258 | 220-250 |
| 4 | Винниковское поселение | Винниковская СОШ | Ноздрачевская СОШ | Отрешковская НШ | Виногробль-ская ООШ | 2283 | 189 | 150-160 |
|  | Ноздрачев-ское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бесединское поселение | Бесединская СОШ | Троицкая ООШ |  |  | 3785 | 256 | 210-230 |
| 6 | Клюквинское поселение | Жуковская СОШ Клюквинская шк.-интернат | Рышковская СОШ Клюквинская СОШ |  |  | 10453 | 882 | 750-770 |
| 7 | Полевское поселение | Полевской лицей | Зоринская ООШ |  | Лисовская ООШ Верхне-Гуторовская ООШ Колоденская НШ Кизиловская НШ | 4342 | 453 | 380-400 |
| 8 | Лебяженское поселение | Октябрьская СОШ | Шумаковская СОШ Лебяженская ООШ Конаревская ООШ |  |  | 5642 | 395 | 330-350 |
|  | Шумаковское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новопоселе-новское поселение | Новопоселе-новская СОШ | Селиховская СОШ | Кукуевская НШ | 3-я Цветковская НШ | 6405 | 424 | 360-380 |
|  | Рышковское поселение | Новопоселеновский детский дом |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ворошневское поселение | Открытие новой школы в пос. Ворошнево |  |  |  | 5083 |  | 380-400 |
| 11 | Моковское поселение | Полянская СОШ | Моковская СОШ | Гремяченская НШ |  | 5379 | 218 | 180-200 |
|  | Полянское поселение |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с предполагаемым массовым жилищным строительством в районе, возникнет необходимость строительства дошкольных и школьных учреждений.

Расчет общей вместимости дошкольных и школьных учреждений района

на 1 очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | 180 мест на 1 тыс. чел. | 148 186 | 26 673 | 241 595 | 43 487 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 180 мест на 1 тыс. чел. | 148 186 | 26 673 | 241 595 | 43 487 |

#### 7.2.3. Культура

##### 7.2.3.1. Современное состояние

Культурная сфера района представлена 28 учреждениями культуры досугового типа и 37 библиотеками. Кроме того, в районе функционируют 2 школы искусств, в которых занимаются более 575 детей.

Сеть учреждений культуры на территории Курского района (на 1 января 2008 г.)

| Муниципальное образование | Учреждения | Местонахож-дение | Количество посещений за 2007 г | Численность населения населенного пункта (на 1 января 2008 г.) | Численность населения муниципального образования (по сумме количества проживающих в населенных пунктах на 1 января 2008 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курский район | Камышинский РДК | п. Камыши | 5580 | 1497 | 60832 |
| Бесединское поселение | Бесединский ЦДК | с. Беседино | 850 | 1354 | 3088 |
|  | Шеховцовский СДК | д. Шеховцово | 10175 | 269 |  |
|  | Алябьевкий д/досога | д. Алябьево | 1180 | 184 |  |
| Брежневское поселение | Разиньковский с/клуб | д. Разиньково | 2960 | 329 | 702 |
|  | Брежневский с/клуб | д. Брежнево | 1520 | 48 |  |
| Верхнекасиновское поселение | В.Касиновский СДК | с. В. Касиново | 7480 | 457 | 905 |
| Винниковское поселение | Винниковский СДК | с. 1 Винниково | 5916 | 272 | 1419 |
| Ворошневское поселение | Духовецкий с/клуб | д. Духовец | 6400 | 235 | 5083 |
| Камышинское поселение | Волобуевский д/досуга | д. Волобуево | 3375 | 166 | 3484 |
| Клюквинское поселение | Клюквинский СДК | с. Клюква | 8400 | 624 | 10453 |
| Лебяженское поселение | Черемушкинский СДК | п. Черемушки | 5452 | 1191 | 3877 |
|  | Лебяженский д/досуга | с. Лебяжье | 1590 | 335 |  |
|  | Безлесенский с/клуб | д. Безлесное | 2200 | 134 |  |
|  | Букреевский д/досуга | д. Букреевка | 1320 | 280 |  |
| Моковское поселение |  |  |  |  | 3312 |
| Муравлевское поселение | Барышниковский СДК | д. Барышниково | 5160 | 300 | 1141 |
| Нижнемедведицкое поселение | В. Медведицкий с/клуб | д. В. Медведица | 6000 | 568 | 2241 |
|  | Косиновский с/клуб | п. Косиновский | 6405 | 670 |  |
| Новопоселеновское поселение | Цветковский СДК | д. 1-е Цветово | 7600 | 1158 | 3226 |
| Ноздрачевское поселение | Виногробольский д/досуга | с. Виногробль | 2040 | 195 | 864 |
| Пашковское поселение |  |  |  |  | 2165 |
| Полевское поселение | Колодненский СДК | с. Колодное | 3900 | 684 | 3201 |
|  | Полевской с/клуб | д. Полквая | 9600 | 1717 |  |
|  | В. Гуторовский д/досуга | д. В. Гуторово | 2375 | 510 |  |
| Полянское поселение | Полянский СДК | с. Полянское | 2236 | 895 | 2067 |
|  | Жеребцовский д/досуга | д. Жеребцово | 1626 | 229 |  |
| Рышковское | Зоринский СДК | д. Зорино | 4930 | 975 | 3179 |
| Троицкое поселение | Петровский д/досуга | с. Петровское | 2423 | 268 | 697 |
| Шемякинское поселение | Шемякинский д/досуга | с 1-е Шемякино | 1380 | 173 | 759 |
|  | Н. Заболотский д/досуга | д. Н. Заболоть | 460 | 142 |  |
| Шумаковское поселение | Шумаковский СДК | д. Б. Шумаково | 5635 | 824 | 1765 |
| Щетинское поселение |  |  |  |  | 7204 |

Основные показатели деятельности учреждений культуры

| Показатели | Отчет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2006г. | 2007г | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Число учреждений культурно - досугового типа | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| Удельный вес населения, занимающегося в кружках, секциях различных жанров и направлений клубных учреждений | % | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| Число мест в клубных учреждениях в сельской местности на 1 000 человек | единиц | 101,78 | 103,9 | 106,48 | 108,5 | 96,6 | 90,54 |
| Число общедоступных библиотек | единиц | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| Библиотечный фонд | экземпляров | 351 826 | 339 706 | 325 772 | 326 127 | 326 491 | 326 552 |
| В среднем на 1 000 человек населения | тыс. экземпляров | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,0 | 5,9 |
| Число читателей | человек | 20 393 | 21 507 | 21 683 | 21 921 | 21 979 | 22 025 |
| Удельный вес населения, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 39,5 | 42,5 | 43,9 | 45,2 | 40,4 | 40,2 |

В настоящее время в районе сложилась оптимальная сеть учреждений культурного обслуживания, за исключением Ворошневского поселения, в котором отсутствуют учреждения досуга.

В районе функционирует 4 типа учреждений: Центральный районный дом культуры (ЦРДК), сельские дома культуры (СДК), сельские клубы и дома досуга.

Распределены учреждения по территории района неравномерно: от 0 до 4 учреждений в 1 муниципальном образовании.

В целом, в 2008 г. было отмечено более 126 тыс. посещений клубных учреждений в районе (т.е. более 2 посещений на одного жителя в год). Центральный районный дом культуры, расположенный в поселке Камыши, посетили свыше 5,5 тыс. чел. Лидером по посещаемости в районе является Шеховцовский СДК (более 10 тыс. посещений за 2007 г.).

Для 12 СДК и сельских клубов района количество посещений превысило 5 тыс. за год. Два учреждения культуры были слабо востребованы – это Бесединский ЦДК и Н. Заболотский д/досуга (850 и 460 посещений соответственно).

Для района характерны существенные территориальные различия в интенсивности пользования услугами местных досуговых учреждений.

Для удаленных поселений, включающих в себя, в основном, средние и небольшие населенные пункты (средней людностью менее 200 чел.) характерно существенно более интенсивное использование районных учреждений досуга (от 3,5 до 8,3 посещений учреждений в год на 1 жителя муниципального образования). В то время как в муниципальных образованиях расположенных вблизи областного центра и сравнительно удаленных, но со средне- и крупноселенным расселением (населенные пункты людностью свыше 500 чел.) интенсивность пользования сельскими домами культуры существенно ниже.

Для северо-западной (Брежневское, Нижнемедведицкое поселения), восточной (Винниковское, Бесединское) и юго-восточной (Полевское, Шумаковское поселения) частей района востребованность досуговых учреждений в разы выше, в то время как для жителей центральной части района, имеющих возможность пользоваться учреждениями областного центра, сельские досуговые учреждения представляют существенно меньший интерес.

Дальнейшая стратегия развития сети и работы клубных учреждений в районе должна учитывать данные особенности.

По уровню развития библиотечного обслуживания Курский район является лидером в регионе.

Район покрыт наиболее плотной сетью библиотек, значительная часть из которых имеют современный уровень оснащения. Большинство библиотечных учреждений района является совмещенными, т.е. библиотеки расположены в одних зданиях с другими социальными и административными учреждениями (сельскими домами культуры, зданиями администраций сельских советов, школами, ФАП, почтой).

Подобная ситуация существенно снижает удельные расходы на содержание зданий (в настоящее время библиотеки являются самостоятельными юридическими лицами и относятся к компетенции органов местного самоуправления), что способствует успешному функционированию сети.

Охват населения библиотечным обслуживанием достаточно высок. В районе в целом насчитывается 21,5 тыс. зарегистрированных читателей (т.е. 35,4% от всего населения района включая детей дошкольного возраста). В то же время, внутри района интенсивность использования библиотечных учреждений существенно варьирует.

По показателю соотношения количества читателей в библиотеках, зарегистрированных на территории муниципального образования, и количества жителей муниципального образования крайние позиции занимают Бесединское и Клюквинское поселения (94% и 8% соответственно).

Данные значения не отражают реальной картины и вызваны, скорее, издержками при выборе показателя (на территории Бесединского поселения располагается ЦРБ, которой могут пользоваться все жители района, а значительную часть населения Клюквинского поселения составляют жители пос. Маршала Жукова, которые имеют собственную библиотеку, не включенную в районную сеть).

Наиболее высокая доля читателей, среди всех жителей характерна для удаленных районов северо-востока и северо-запада района, наименьшая – для сельсоветов, граничащих с областным центром.

Сопоставление количества читателей и численности населения населенных пунктов, в которых расположены библиотеки, позволяет сделать выводы о различиях в значимости библиотечных учреждений для разных территорий.

Для районов мелко селенного расселения библиотеки являются необычайно значимыми не только для населения с.н.п., в котором они расположены, но и для соседних населенных пунктов. При этом большая часть населения пользуется услугами библиотечных учреждений. В то время как в крупных населенных пунктах охват населения библиотеками редко превышает 75%, и библиотеки выполняют, в первую очередь, локальные функции.

Сеть библиотечных учреждений на территории Курского района (на 1 января 2008 г.)

| Муниципальное образование | Учреждения | Местонахож-дение | Количество зарегистри-рованных читателей | Численность населения населенного пункта (на 1 января 2008 г.) | Численность населения муниципаль-ного образования (на 1 января 2008 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курский район | Бесединский центральная библиотека | с. Беседино | 1497 | 1354 |  |
|  | Бесединская центральная детская библиотека | с. Беседино | 800 | 1354 |  |
| Бесединское поселение | Алябьевская сельская библиотека-филиал МУ "Бесединский ЦДК" | д. Алябьево | 225 | 184 | 3088 |
|  | Карасевская сельская библиотека-филиал МУ "Бесединский ЦДК" | д. Карасевка | 371 | 257 |  |
|  | Троицкая сельская библиотека-филиал МУ "Петровский д/досуга" | с. Троица | 385 | 86 | 697 |
| Брежневское поселение | Разиньковская сельская библиотека-филиал МУ "Разиньковский с/ клуб" | д. Разиньково | 405 | 329 | 702 |
|  | В. Касиновская сельская библиотека филиал МУ "В. Касиновский СДК" | с. В. Касиново | 506 | 457 | 905 |
| Винниковское поселение | Винниковская сельская библиотека-филиал МУ "Винниковский СДК" | с. 1 Винниково | 351 | 272 | 1419 |
|  | Отрешковская сельская библиотека-филиал МУ "Винниковский СДК" | п. Малиновый | 478 | 280 |  |
| Ворошневское поселение | Ворошневская сельская библиотека | д. Ворошнево | 1497 | 3843 | 5083 |
| Камышинскиое поселение | Камышинская сельская библиотека филиал МУ "Волобуевский д/ досуга" | п. Камыши | 1599 | 1497 | 3484 |
|  | Волобуевская сельская библиотека филил МУ "Волобуевский д/ досуга" | д. Волобуево | 549 | 166 |  |
| Клюквинское поселение | Клюквинская сельская библиотека филиал МУ "Клюквинский СДК" | с. Клюква | 842 | 624 | 10453 |
| Лебяженское поселение | Черемушкинская сельская библиотека филиал МУ "Черемушкинский СДК" | п. Черемушки | 760 | 1191 | 3877 |
|  | Лебяжеская сельская библиотека-филиал МУ "Черемушкинский СДК" | с. Лебяжье | 450 | 335 |  |
|  | Безлесенская сельская библиотека филиал МУ "Черемушкинский СДК" | д. Безлесное | 420 | 134 |  |
| Моковское поселение | Моковская сельская библиотека-филил МУ "Духовецкий с/клуб" | д. Духовец | 450 | 239 | 3312 |
| Нижнемедве-дицкое поселение | Шемякинская сельская библиотека-филиал МУ "Шемянский д/досуга" | с. 1-е Шемякино | 215 | 173 | 759 |
|  | Н. Заболотская сельская библиотека-филиал МУ "Шемякинский д/досуга" | д. Н. Заболоть | 157 | 142 |  |
|  | В. Медведицкая сельская библиотека-филиал МУ "В. Медведицкий с/ клуб" | д. В. Медведица | 402 | 568 | 2241 |
|  | Татаренковская селськая библиотека-филиал МУ "В.Медведицкий с/клуб" | д. Татеренково | 520 | 498 |  |
| Новопоселе-новское поселение | Новопоселеновская сельская библиотека-филиал МУ "Цветковский СДК" | д. 1 Цветово | 678 | 1158 | 3226 |
|  | Селиховская сельская библиотека-филиал МУ "Цветковский СДК" | с. Селиховы Дворы | 560 | 510 |  |
| Ноздрачевское поселение | Виногроболькая сельская библиотека филиал МУ "Виногробльский д/досуга" | с. Виногробль | 193 | 195 | 864 |
|  | Ноздрачевская сельская библиотека-филиал МУ "Виногробльский д/досуга" | с. Ноздрачево | 365 | 477 |  |
| Пашковское поселение | Чаплыгинская сельская библиотека | д. Чаплыгино | 698 | 296 | 2165 |
| Полевское поселение | Барышниковская сельская библиотека-филиал МУ "Барышниковский СДК" | д. Барышниково | 382 | 300 | 1141 |
|  | Деминская сельская библиотека-филиал "Барышниковский СДК" | д. Демино | 141 | 155 |  |
|  | Полевская сельская библиотека-филил МУ "Колодненский СДК" | д. Полевая | 1127 | 1717 | 3201 |
|  | В. Гуторовская сельская библиотека-филиал МУ "Колоденский СДК" | д. В. Гуторово | 430 | 510 |  |
|  | Колодненская сельская библиотека-филиал МУ "Колодненский СДК" | с. Колодное | 376 | 684 |  |
| Полянское поселение | Полянская детская библиотека | с. Полянское | 331 | 895 | 2067 |
|  | Полянская сельская библиотека-филиал МУ "Полянский СДК" | с. Полянское | 609 | 895 |  |
|  | Пименовская сельская библиотека-филиал МУ "Полянский СДК" | д. Жеребцово | 285 | 229 |  |
| Рышковское поселение | Рышковская сельская библиотека филиал МУ "Зоринский СДК" | с. Рышково | 760 | 1325 | 3179 |
| Шумаковское поселение | Шумаковская сельская библиотека-филиал МУ "Шумаковский ДК" | д. Б. Шумаково | 442 | 824 | 1765 |
|  | Ивановская сельская библиотека-филиал МУ "Шумаковский ДК" | с. Введенское | 457 | 728 |  |
| Щетинское поселение | Сельская библиотека п. Юбилейный | г. Курск | 794 | 1660 | 7204 |

Территориальная организация культурного обслуживания

Сложившаяся в настоящее время система культурного обслуживания населения в районе близка к оптимальной. Сеть учреждений культуры и библиотек, за исключением отдельных муниципальных образований, в целом, обеспечивает базовые потребности населения района.

Дальнейшее развитие системы должно быть направлено на формирование и поддержание городского или близкого к тому уровня культурного обслуживания. Важнейшей предпосылкой для этого является территориальная близость и высокий уровень транспортной доступности областного центра.

В муниципальных образованиях, в силу особенностей хозяйственной деятельности и ритма жизни населения, включенных в Курскую агломерацию, а к таковым относятся: Моковское, Ворошневское, Новопоселеновское, Рышковское, Лебяженское, Клюквинское, Щетинское поселения, население предъявляет более высокие требования к работе учреждений культуры.

Культурно-массовые мероприятия подчас не устраивают население, в особенности молодое. С другой стороны сельские клубы не могут заменить городские дискотеки и массовые мероприятия, проводимые в областном центре, и в этом нет необходимости.

Сельские дома культуры в этой зоне должны, совместно со школами, быть базой формирования личности молодого поколения. Таким образом, в данной зоне учреждения культуры должны сосредоточить свое внимание на развитии «активной» составляющей своей работы (активной со стороны потребителя), т.е. на развитии деятельности кружков, максимально адаптированной к потребностям молодежи.

Для второй зоны (остальные муниципальные образования района), более удаленной от областного центра, население которой в большей мере можно назвать сельским, учреждения культуры играют иную роль.

Сельские клубы и библиотеки являются цементирующими элементами жизни общества в этих районах. В силу особенностей возрастной структуры (преобладания пожилого населения над молодым), основные потребители ждут от домой культуры не современных мероприятий, и кружков по «обучению навыкам владения компьютером», а именно встреч с людьми той же социальной группы.

Поэтому для данных территорий важнейшим моментом является регулярная организация культурных мероприятий для жителей. Т.к. качество жизни и возможные потребности населения не позволяют содержать постоянный штат методистов и специалистов по организации культурно-массовых мероприятий во всех домах культуры, необходимо более активно использовать педагогов крупных СДК и ЦРДК для организации подобных мероприятий.

##### 7.2.3.2. Развитие сферы культуры

Согласно Программе социально – экономического развития Курского района Курской области на 2011 - 2015 годы, развитие учреждений культуры будет идти следующим образом:

| Показатели | Ед.изм. | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Число учреждений культурно - досугового типа | единиц | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Удельный вес населения , занимающегося в кружках, секциях различных жанров и направлений клубных учреждений | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Число мест в клубных учреждениях в сельской местности на 1 000 человек | единиц | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Число общедоступных библиотек | единиц | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Библиотечный фонд | экземпляров | 311500 | 296500 | 281500 | 266500 |
| В среднем на 1 000 человек населения | тыс. экземпляров | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |
| Число читателей | человек | 22050 | 22070 | 22150 | 22250 |
| Удельный вес населения, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |

Основные мероприятия по развитию системы культурного обслуживания в Курском районе:

Клубные учреждения:

- Создание СДК в д. Ворошнево.

- Создание сельского клуба или дома досуга в одном из населенных пунктов Пашковского сельсовета (д. Сапогово).

- Создание сельского клуба или дома досуга в одном из населенных пунктов Щетинского сельсовета (пос. Искра).

Библиотечные учреждения:

- Создание электронного каталога книг в библиотечных учреждениях района.

- Создание на базе Верхнекасиновской библиотеки «мобильной библиотеки» (возможно совместно с почтой), когда читатель оставляет заявку, а в последствие книга доставляется ему на дом. В зону обслуживания библиотеки войдут: Брежневское, Нижнемедведицкое поселения.

В связи с предполагаемым массовым жилищным строительством в районе, и значительным ростом населения района возникнет необходимость строительства учреждений культуры и искусства.

Расчет общей вместимости учреждений культуры и искусства района

на первую очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп | 190-140 | 148 186 | 24 451 | 241 595 | 39 864 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. | 4,5-5 3-4 | 148 186 | 703,88 519 | 241 595 | 1 148 845,6 |

#### 7.3.4. Физкультура и спорт

##### 7.3.4.1. Современное состояние

В 2010 году в Курском районе количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 3 898 человек – это 7,2 % от общего числа населения района (по области этот показатель составляет 11.4 %, а по Российской Федерации - 15%. 	Обеспеченность спортивным инвентарём и оборудованием составляет в среднем около 40 % от необходимого для проведения качественного учебного и тренировочного процессов, и проведения соревнований физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В районе постепенно снижается число учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Однако этот показатель остаётся большим. В 2010 году он составил 74 человека, а ведь только здоровая молодёжь способна обеспечить динамичное социально – экономическое развитие района.

В целях осуществления координации работы по пропаганде и развитию физической культуры и спорта в районе ежегодно проводятся до 35 районных спортивно-массовых мероприятий (чемпионатов, первенств, турниров) для всех категорий населения; спартакиады коллективов физкультуры предприятий, спортсменов-инвалидов, универсиада; соревнования дворовых и уличных команд и др.

В Курском районе действует 2 спортивных и физкультурно-оздоровительных объединений и учреждений, в числе которых спортивный клуб "Олимп", районная детско-юношеская спортивная школа "Атлет". В школах района действуют 30 спортивных секций.

Основные показатели развития физической культуры и спорта

| Показатели | Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Число спортивных учреждений, единиц | 3650 | 3780 | 4030 | 4150 | 3898 | 4030 |
| Численность лиц занимающихся в спортивных учреждениях, в % от численности населения | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,5 | 7,2 | 8,0 |

##### 7.3.4.2. Развитие физической культуры и спорта

Согласно Программе социально – экономического развития Курского района Курской области на 2011 - 2015 годы, для развитие физической культуры и спорта намечено:

- строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Камыши по программе школьный стадион «Газпром детям»;

- строительство хоккейной площадки в п. им. Маршала Жукова за счет средств бюджета МО «Клюквинский сельсовет».

На планируемый период 2011 - 2015 годы число спортивных учреждений в районе будет увеличиваться с 3 898 единиц в 2010 году до 5 600 единиц в 2015 году , соответственно также будет увеличиваться численность лиц занимающихся спортом в районе с 7,2 % в 2010 году до 11,2% в 2015 году.

| Показатели | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Число спортивных учреждений, единиц | 4880 | 5300 | 5450 | 5600 |
| Численность лиц занимающихся в спортивных учреждениях, в % от численности населения | 9,7 | 10 | 10,9 | 11,2 |

В связи с предполагаемым массовым жилищным строительством в районе, численность населения также значительно увеличится. Для него будут необходимы новые спортивные сооружения и площадки.

Расчет общей потребности в спортивных сооружениях на первую очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Для поселений, м2 на 1тыс. чел. | Спортивный зал | Бассейн |  |  |  |  |
|  | 175 | 80 | 148 186 | 25 933/11 855 | 241 595 | 42 280/19 328 |

#### 7.3.5. Общественное питание, торговля и бытовое обслуживание

Предусматривается сохранение и развитие существующей сети торговых предприятий и организаций и рост емкости предприятий общественного питания и бытового обслуживания за счет развития частного бизнеса.

В связи с предполагаемым значительным ростом населения района, возникнет необходимость в развитии сферы торговли и услуг.

Расчет общей вместимости предприятий на первую очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 | 148 186 | 44 456 | 241 595 | 72 480 |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 | 148 186 | 5 927 | 241 595 | 9 664 |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. место на 1 тыс. чел. | 7 | 148 186 | 1 037 | 241 595 | 1 691 |

# 8.  ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ РАЙОНА  И  ИХ  ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  ОТРАЖЕНИЕ

Курский район является одним из наиболее благополучных сельских районов области. Для него характерна достаточно высокая плотность населения, густота населенных пунктов, более благополучная демографическая и социальная ситуация, нежели в других сельских районах.

Высокий уровень транспортной освоенности, наличие железных дорог, автомобильных дорог федерального и регионального значения, большого количества местных дорог. Все это является следствием пригородного положения района и вкупе с ним составляет основу потенциала социально-экономического развития.

Однако современный уровень развития экономики района не соответствует генетически заложенному потенциалу: низкий уровень развития промышленности, недоиспользование потенциала агропромышленного комплекса, практически не развитая сектор услуг. Все это приводит к тому, что большая часть наиболее активных и образованных жителей работают на предприятиях и в организациях столицы региона.

Таким образом, складывается одностороннее взаимодействие между городом и окружающей его территорией, и Курск продолжает «выкачивать» ресурсы из района, в первую очередь, трудовые.

В подобных условиях основной целью пространственного развития района должно быть балансирование взаимодействия областного центра и окружающей его территории.

Баланс должен заключаться в формировании двусторонних потоков человеческого и материального и финансового капиталов, а именно:

- интегрирование производственных цепочек района и города;

- усиление взаимодействия между сельскохозяйственными производителями района и переработчиками города;

- развитие логистической функции на территории района (поток материального капитала);

- строительство новых экономических объектов на территории района, ориентированных на финансовые активы города и городских жителей (промышленных предприятий, логистического комплекса, предприятий сферы услуг), но приносящие доход бюджету района;

- развитие субурбанизационных процессов на территории города,

- создание новых районов максимально комфортного проживания населения (переток человеческого капитала).

Таким образом, в новые поселения и на новые предприятия район сможет привлечь более квалифицированных работников, чем тех, кого «отдает» городу.

Второй, не менее важной, задачей пространственного развития является поддержание и развитие человеческого капитала, сложившегося на территории района, и это относится, в первую очередь, к развитию социальной сферы. Поэтому необходимо развитие образования, здравоохранения, улучшение социальных условий жизни, развитие досугового комплекса.

В соответствии с выделенными задачами планирование развития района необходимо вести, с точки зрения интенсивности взаимодействия города и района.

В районе выделяется три зоны («кольца»).

Первое кольцо – территория непосредственной включенности в городские процессы. Это поселения, вплотную примыкающие к городской черте, в них наиболее интенсивно будет проявляться процесс сурбурбанизации и развития постиндустриальной экономики. В среднесрочной перспективе можно ожидать, что большая часть земель данной зоны будет освоена и практически сольется с городом.

Второе кольцо – зона, частично включенная в городские процессы. Она более разнородна и дисперсна по своим свойствам: в ней, пространственно разнесенные, будут сочетаться селитебные, промышленные, логистические и высокоинтенсивные агарные функции. Данная зона в перспективе станет базой экономического благополучия района. Территорию первой и второй зон можно непосредственно отнести к Курской (точнее Курско-Курчатовской) агломерации, в то время как третья зона, включающая остальную территорию района, по отношению к ней будет являться периферией.

Основной функцией третьего кольца станет обслуживание и поддержание функционирования агломерации, компенсация последствий для окружающей среды, нанесенных деятельностью жителей агломерации, а именно: развитие растениеводства и молочно-мясного животноводства, развитие рекреационной функции, непосредственно экологические функции (см. схему «Перспективы экономического развития Курского района»).

## 8.1. Зона 1 развития экономики потребления

К данной зоне относятся:

- Моковское поселение;

- северо-восточная часть Полянского поселения;

- южная часть Брежневского поселения;

- южные части Нижнемедведицкого и Пашковского поселений;

- юго-западная часть Камышинского поселения;

- западные части Щетинского, Клюквинского поселения;

- северная часть Лебяженского поселения;

- северо-западная часть Рышковского поселения;

- северная часть Новопоселеновского поселения;

- западная часть Ноздрачевского поселения;

- Ворошневское поселение полностью.

Перспективы развития данной зоны связаны в первую очередь с:

- жилищным строительством для среднего класса (Моковское, Рышковское, Клюквинское, Ноздрачевское) поселения;

- строительством социального одноэтажного жилья (Ворошневское, Новопоселеновское, Ноздрачевское, Лебяженское, Рышковское, Щетинское поселения

- развитием экономики услуг: строительство торгово-развлекательных центров Моковское, Ноздрачевское, Клюквинское, Рышковское, Щетинское, Нижнемедведицкое поселения) и центров торговли товарами промышленного и хозяйственного назначения (Ворошневское, Рышковское поселения).

## 8.2. Зона 2 индустриально-аграрного и научно-селитебного развития

В данную зону входят территории:

- Рышковское, Лебяженское, Шумаковское, Полевское поселения (без северо-восточной части);

- восточная часть Клюквинского поселения;

- западная часть Бесединского поселения;

- южная часть Камышинского поселения;

- центральная часть Нижнемедведицкого поселения;

- Полянское поселение.

Основными направлениями развития данной зоны станут:

- развитие промышленных функций в Лебяженском, Шумаковском и Полевском поселениях и строительство логистического комплекса на территории Полевского поселения.

- Второе направление – высокоинтенсивное пригородное хозяйство (животноводческие комплексы мясного направления, овощеводство открытого и закрытого грунта, семеноводство, выращивание саженцев для благоустройства и т.д.). Это направление должно стать основным для восточной зоны (Клюквинское и Бесединское поселения), и юго-восточной (Полевское поселении).

- В восточной зоне также предполагается строительство научно-производственного парка (агропромышленного направления).

- На севере данной зоне, в одной из наиболее благополучных с экологической и эстетической точек зрения территорий, предполагается строительство элитного жилья.

## 8.3. Зона 3 аграрно-рекреационного развития

В данную зону входят все остальные территории района.

- Основное функциональное назначение данной зоны – производство растениеводческой продукции (зерноводство, свекловодство, производство технических культур), в особенности это касается юго-восточной и восточной частей района.

- Во-вторых, данная территория должна стать основной рекреационной зоной местного значения для жителей Курско-Курчатовской агломерации: на северо-востоке, в Камышинском и Ноздрачевском поселениях оставляется резерв земель для развития дачного движения, северо-западная часть района может стать зоной для организации «дикого пляжного» отдыха.

- Еще одно важнейшее назначение данной зоны – служить экологической подушкой безопасности для Курска. Необходимо ограничить внесение химических веществ в почву, выбросы в атмосферу.

- Реализация подобной схемы пространственного развития социально-экономической системы Курского района позволит стабилизировать и улучшить экономическую ситуацию, увеличить количество рабочих мест на территории района, увеличить доходы бюджета. С другой стороны, привлечение новых жителей на территорию района будет способствовать улучшению качественного состава населения и стабилизации демографической ситуации (снижению темпов убыли населения).

# 9.  РАЗВИТИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЫ  ТЕРРИТОРИИ  РАЙОНА

## 9.1. Современная планировочная структура района

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Курского района находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с планировочно-функциональной структурой области и структурой окружающих его районов – Солнцевского, Медвенского, Октябрьского, Фатежского, Золотухинского, и Щигровского.

Планировочная структура всей территории Курской области ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные коридоры и сформирована под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Планировочная структура Курского района сложилась благодаря влиянию мощного планировочного центра области – Курска и планировочных осей – водно-планировочной оси реке Сейм с притоками Тускарь, Полная, Рать, Млодать, и Большая Курица и двум транспортным магистралям, связывающим Курск:

- в меридиональном направлении – с Москвой, Тулой, Орлом, Брянском, Белгородом, Калугой, Липецком,

- в широтном направлении – с Воронежем, Сумами, Киевом.

Планировочные центры, возникшие в местах пересечения планировочных осей, располагают наибольшим экономическим, демографическим, социально-культурным потенциалом, в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию больших территорий и развиваются в настоящий момент наиболее активно.

К ним относится межрегиональный транспортно-планировочный системообразующий центр, обладающий высоким промышленным и социальным потенциалом на районном, областном и межрегиональном уровне – Курск и межрайонный («субрегиональный») центр – город Курчатов. Именно они являются наиболее значительными узловыми элементами опорного каркаса территории области и района.

В системе планировочных центров области, Курск выделяется как полифункциональный региональный центр, обладающий высоким промышленным, социальным потенциалом, градообразующая база которого представлена комплексом отраслей. Город Курск также выполняет функции центра региональной системы расселения.

****

Практически вся территория Курского района является территорией с повышенным уровнем урбанизации и сформирована на базе крупного городского поселения – Курска и прилегающих к нему сельских поселений. В планировочную зону входят ареалы урбанизации, орошаемого земледелия, добычи сырья и т. д.

Речная сеть – Сейм и его притоки – Тускарь, Полная, Рать, Млодать, и Большая Курица, изрезанность территории речными долинами, оврагами и балками сформировали своеобразную структуру района, ставшую отражением структуры Курской области. Именно притоки Сейма, с расположившимися вдоль них компактными сельскими населенными пунктами, стали стержнем исторической планировочной структуры. В настоящее время реки района утратили свою главенствующую роль в связи с развитием других, более мощных транспортных коммуникаций, но могут получить развитие как рекреационные оси.

Планировочная структура района требует дальнейшего развития и совершенствования, так как ее развитие определяет градостроительную стратегию формирования района. В настоящее время она не в полной мере отвечает требованиям обеспечения  взаимоувязанного территориального развития района. Недостаточно развит планировочный каркас территории: система планировочных центров и подцентров, планировочные оси и зоны.

В связи с этим, проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование планировочной организации территории района за счет ее сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил.

## 9.2. Проектная планировочная структура

В основе предлагаемого проектного решения, лежит идея развития территории района за счет развития и укрупнения второстепенных планировочных подцентров и развития второстепенных транспортно-планировочных осей.

Для успешного формирования планировочной структуры района приняты следующие основные положения:

- планировочная структура района является составной частью планировочной структуры Курской области;

- предлагаемая открытая планировочная структура позволяет свободно развивать район по нескольким планировочным направлениям;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

- проведение рекреационного планирования района;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях;

- сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Проблемами, тормозящими динамичное развитие территории района, являются неравномерное развитие сельсоветов и отсутствие четкой системы планировочных центров, неразвитая транспортная структура и дисперсная система расселения, отсутствие ярко выраженных планировочных подцентров.

Проектом предлагается сглаживание этих тенденции за счет развития периферийных подцентров района, а также развития и создания второстепенных транспортных осей. Появление новых градообразующих факторов будет способствовать улучшению планировочной ситуации территории района.

Главные положения проектного планировочного каркаса района включают в себя следующее:

- Дальнейшее развитие и активизация существующих транспортно-планировочных осей и формирование новых;

- Формирование урбанизированной территории вокруг городского поселения – города Курска;

- развитие системы планировочных центров и подцентров;

- четкое планировочное зонирование территории.

****

Для более равномерного развития территории района, в основу проекта положено формирование устойчивого планировочного каркаса территории, с соответствующей транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, организующей Курский район.

Для создания устойчивого планировочного каркаса проектом предлагается следующая планировочная структура, состоящая из планировочных осей и центров:

Наиболее мощной планировочной связью области и района и основной планировочной осью будет являться в меридиональном направлении транспортная ось Фатеж–Курск–Обоянь или М2 «Москва–Крым», проходящая вдоль транспортных магистралей федерального и регионального значения и наиболее значительных городских поселений, с продолжением к северу на Орел и Москву, а к югу на Крым. Планировочная значимость оси в том, что она дает возможность интенсивного развития поселений Курского района и освоения территорий, примыкающих к ней в качестве транспортно-логистических и промышленных подцентров. И в дальнейшем, за пределами расчетного срока, она сохранит свое доминирующее значение в планировочной структуре Курской области и Курского района.

Вторая основная планировочная ось области и района формируется в широтном направлении: Рыльск–Льгов–Курчатов–Курск–Тим–Горшечное, с продолжением к западу – на Киев, а к востоку – на Воронеж и проходит вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей. Вдоль этой оси, на территории района, проектом предлагается размещение жилых и производственных территорий.

Проектом предлагается сохранение и усиление роли рек Сейм и Тускарь как главных планировочных осей основных рекреационных территорий района. Именно вдоль этих рек предлагается формирование сети рекреационно-туристических и спортивно-оздоровительных комплексов, включающих виды услуг для разных слоев населения региона.

Главным планировочным центром области и района будет являться Курск вместе с городом Курчатовым, образующими Курско-Курчатовскую агломерацию. Дальнейшему развитию этой агломерационной зоны будет способствовать  развитие сельских поселений, примыкающих к ядру агломерации.

Наиболее интенсивно Курско-Курчатовская агломерация будет развиваться в северо-восточном и северо-западном направлениях. Эти направления являются доминирующими в территориальном планировании района.

Для сбалансированного развития территории района необходимо формирование планировочных центров второго порядка:

Дополнительные планировочные подцентры с достаточной густотой и равномерностью расположатся на территории района в местах пересечения планировочных осей, что создаст условия для эффективного функционирования его экономики и более четкой пространственной организации. Такими подцентрами станут многофункциональные территории, включающие новые жилые микрорайоны, научно-производственные и рекреационные территории, расположенные на востоке, западе, севере и юге района (см. Схему функционального зонирования).

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать преодолению территориальной диспропорции и созданию сбалансированной пространственной организации территории района.

Также, проектом предлагается равномерное развитие территорий вдоль трассы М-2, с организацией небольших подцентров на пересечениях с планировочными осями.

## 9.3. Функциональное зонирование территории района

Функциональное зонирование территории Курского района Курской области является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данной области;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Регулирование (ограничение) территориального развития района рассматривается как важнейшая задача функционального зонирования.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Функциональное зонирование Курского района разработано на основе проектной планировочной организации территории района, здесь выявлены границы и предложен режим хозяйственной деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, заказниках, особо охраняемых территориях, сельскохозяйственных землях и т. п.).

Зонирование территории района произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса района, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- Территориальное развитие Курско-Курчатовской агломерации;

- Развитие территорий вокруг наиболее значимых сельских населенных пунктов;

- Развитие и формирование рекреационных территорий вдоль реки Сейм и его притоков Тускаря, Б. Курицы и др.; сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий: заказников, памятников природы;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современного использования рассматриваемой территории;

- положения рассматриваемой территории в планировочной структуре района относительно наиболее значимых поселений, а также её градостроительной ценности;

- градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами природного и техногенного характера:

- ограничения по функциональным базовым признакам;

- ограничения, связанные с историко-культурной средой;

- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

- транспортно-коммуникационные ограничения;

- эколого-гигиенические ограничения.

Для четкого выявления функциональной специализации территории района, проведено его функциональное макрозонирование, сложившееся из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком территории – городские и сельские поселения, районы открытой добычи полезных ископаемых, территории транспортно-инженерных коммуникаций, территории, прилегающие к рекам;

- умеренно измененные хозяйственной деятельностью – сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- территории, практически не нарушенные деятельностью человека – открытые пространства, охраняемые природные территории: заказники, памятники природы.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, требующий строгого соблюдения при разработке проектного плана «Схемы территориального планирования Курского района Курской области».

Функциональное зонирование территории района позволило определить соподчиненную систему городского и сельских поселений – от межобластного и межрайонного центра – Курска до районных подцентров.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория района делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

#### 9.3.1. Зоны концентрации градостроительной активности и максимально доступного искусственного преобразования окружающей среды

На этих территориях в районе сконцентрирована градостроительная активность, они должны играть роль своеобразных «точек роста» качества организации жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики района. На территориях интенсивного градостроительного освоения ведется новое строительство и реконструкция построенных объектов, идет экологически безопасное развитие.

В проекте рассматриваются, прежде всего, территории городского  и сельских поселений, определенные в планировочной структуре района, как «полюса роста»: г. Курск и села и деревни Клюква, Ноздрачево и др.. Эти поселения обладают территориальными и трудовыми ресурсами, имеют промышленный потенциал, расположены на главной оси и второстепенных планировочных осях района.

Проектом рассмотрены и выделены площадки нового градостроительного освоения (резервные территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению).

Особенностью пространственного развития территорий интенсивного градостроительного освоения является примыкание к ним природоохранных и рекреационных территорий. Использование территории зон интенсивного градостроительного освоения регламентируется Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки; для небольших сельских поселений – Схемами территориального планирования муниципальных образований.

Для исторически значимых территорий поселений, обладающих значительным культурным потенциалом, необходима разработка проектов «Зон охраны объектов культурного наследия». Территориальное развитие города и поселков городского типа должно происходить в границах их земель, ограниченных городской или поселковой чертой. Там, где этих земель недостаточно, вполне могут допускаться изъятия прилегающих территорий (малоценные леса или земли сельскохозяйственного назначения) на основании проработок генеральных планов таких поселений, проектов детальной планировки и другой соответствующей проектной документации.

Зона формируется вдоль основных и второстепенных планировочных осей, что связано с благоприятными инфраструктурными предпосылками для организации большинства видов хозяйственной деятельности: наличием магистральных железных и автомобильных дорог, системы инженерных коммуникаций, сложившегося производственного, социально-культурного и трудового потенциала в этой зоне.

Территориальное развитие сельских населенных пунктов должно происходить в границах их городских черт, там же, где этих земель не хватает, допускается изъятие прилегающих земель – малоценных лесов или земель сельскохозяйственного назначения на основании проектов генеральных планов.

Подзоны Зон интенсивного градостроительного освоения:

#### 9.3.2. Зоны транспортно-коммуникационных коридоров

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров являются территориями, наиболее перспективными для настоящего и будущего экономического развития области.

Главные транспортно-коммуникационные коридоры района проходят по направлениям:

Широтный транспортно-коммуникационный коридор, развивающийся в направлении запад-восток – ось Рыльск–Льгов–Курчатов–Курск–Тим–Горшечное с продолжением к западу – на Киев, а к востоку – на Воронеж. Ось проходит вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей и связывает наиболее важные центры восточной части Курской области с её западной частью, развивающейся более активно.

По территории района (на западе) пройдет перспективная магистраль федерального уровня «Москва-Крым». Эта трасса станет частью Центрального меридионального транспортно-коммуникационного коридора региона – оси Поныри–Золотухино–Курск–Медвенка–Обоянь, с продолжением к северу на Орел и Москву, а к югу – на Белгород и далее в Крым. Ось включает важнейшие для области и РФ авто - и железнодорожные магистрали.

Территории, расположенные в этом коридоре предназначены для размещения: индустриальных, технико-внедренческих, промышленно-производственных зон, развития инновационных технологий, логистических центров и пр.

#### 9.3.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

В число мер, направленных на совершенствование транспортной инфраструктуры Курского района следует включить:

- приведение технических параметров существующих автомобильных дорог территориального и местного значения к заявленным категориям в соответствие с принятыми  государственными стандартами по всем параметрическим характеристикам;

- приведение состояния внутренней улично -дорожной сети населенных пунктов в соответствие с принятыми  государственными стандартами по всем параметрическим характеристикам;

- увеличение транспортной доступности и связанности сельских населенных пунктов между собой через сеть автомобильных дорог;

- создание эффективной системы придорожного сервиса;

- создание эффективной системы механизированной уборки улиц в зимний период.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Улично-дорожная сеть

Проектом Схемы территориального планирования предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части автомобильных дорог 2 технической категории 12 м, 4 технической категории – 6,5 м; основных и второстепенных улиц в жилой застройке – 6-9 м, проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров вдоль основных и второстепенных улиц в жилой застройке шириной 1,0-1,5 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

#### 9.3.4. Селитебные территории

Уже сейчас в районе наметилось несколько площадок жилищного строительства различных категорий.

Крупнейшими инвесторами жилищного строительства являются:

- ООО Курский завод КПД. Застройка жилого района «Северный» (д. Татаренкова), площадь участка 208,8 га, ожидаемая численность населения 68,6 тыс. человек, тип застройки – многоэтажные монолитные жилые дома и коттеджная застройка;

- ООО «Венона контракшн» (ООО «Русская кожевенная компания»). Застройка жилого района в д. Татаренкова, площадь участка 89,6 га, ожидаемая численность населения 4,46 тыс. человек, тип застройки – малоэтажные жилые дома и коттеджная застройка;

- Комитет по строительству Курской области. Вторая очередь строительства поселка  Маршала Жукова, площадь участка 27,4 га, ожидаемая численность населения 3,24 тыс. человек, тип застройки – 16 - этажные и 5 – этажные жилые дома

- ООО «Партнеры земли». Индивидуальная жилая застройка поселка Ново – Клюква, площадь участка 46,95 га, ожидаемая численность населения 1,53 тыс. человек;

- ООО «Белгородстрой - заказчик». Индивидуальная жилая застройка деревни 1 – е Цветово, площадь участка 6,3 га, ожидаемая численность населения 0,25 тыс. человек;

- Русанов В.А. Индивидуальная жилая застройка деревни Кукуевка, площадь участка 48,6 га, ожидаемая численность населения 1,3 тыс. человек.

Участки нового жилищного строительства по поселениям

| № | Наименование | Численность населения (по итогам переписи 2010 г.), чел. | Земельные участки для нового жилищного строительства, уже включенные в границы населенных пунктов |  | Земельные участки для нового жилищного строительства, предлагаемые к включению в границы населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь, га | Расчетное население, человек | Площадь, га | Расчетное население, человек |
| 1 | Бесединское | 3 036 | 4,00 | 100 | - | - |
| 2 | Брежневское | 1 367 | - | - | - | - |
| 3 | Винниковское | 1 251 | - | - | - | - |
| 4 | Ворошневское | 4 317 | - | - | - | - |
| 5 | Камышинское | 3 300 | 74,00 | 1 850 | - | - |
| 6 | Клюквинское | 10 084 | 357,26 | 8 932 | 808,62 | 20 215 |
| 7 | Лебяженское | 3 316 | - | - | - | - |
| 8 | Моковское | 3 196 | 78,60 | 1 975 | - | - |
| 9 | Нижнемедведицкое | 2 700 | 652,29 | 68600 + 4460 | - | - |
| 10 | Новопоселеновское | 3 156 | 803,07 | 20 077 | 45,03 | 1 126 |
| 11 | Ноздрачевское | 799 | 236,90 | 5 926 | 290,00 | 7 250 |
| 12 | Пашковское | 2 083 | 0,23 | - | - | - |
| 13 | Полевское | 3 934 | - | - | - | - |
| 14 | Полянское | 1 746 | - | - | - | - |
| 15 | Рышковское | 3 050 | 866,17 | 21 654 | 1 086,00 | 27 150 |
| 16 | Шумаковское | 1 608 | - | - | - | - |
| 17 | Щетинское | 5 835 | 33,69 | 842 | - | - |
|  | Всего по району | 54 778 | 3 106,21 | 134 416 | 2 229,65 | 55 741 |

Территории городского поселения и примыкающих к нему сельских поселений. Селитебная территория включает жилые, общественно-деловые и смешанные (производственно-жилые) зоны, а также объекты озеленения.

#### 9.3.5. Промышленные, коммунально - складские территории

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на резервных территориях, предназначенных для промышленно-коммунального развития района и сельских поселений. Размещение транспортно-инженерных объектов предлагается проектом в местах пересечения федеральных и районных автомобильных дорог, а также в местах пересечения их с железной дорогой.

#### 9.3.7. Зоны преимущественно природоохранного назначения

Территории природоохранного назначения по земельному праву РФ это земли заказников (за исключением охотничьих), запретных и нерестоохранных полос, земли, занятые лесами I группы, другие земли в системе охраняемых природных территорий, земли памятников природы.

В состав З.п.н. включаются участки, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования, виды растений и животных). На З.п.н. допускается ограниченная хозяйственная деятельность при условии соблюдения установленного режима. Устанавливаются водоохранные зоны рек и водоемов, границы которых закрепляются на местности специальными информационными знаками.

В основе формирования зоны природоохранного назначения лежит идея сохранения и восстановления природного каркаса района. Такой каркас формируется системой рек и их притоков, водораздельных и приречных лесов, питающих истоки рек и сохраняющих водные ресурсы, а также системой верховых болот, являющихся истоками большинства рек.

Ограничение хозяйственной деятельности в этой зоне связано с тем, что она может нанести ущерб естественному природному ландшафту. Основными направлениями использования территории в этой зоне являются охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха жителей и гостей района и области.

В состав зоны природоохранного назначения входят:

| - - | - водные объекты; - леса, расположенные в водоохранных зонах; - леса I группы; - защитные лесополосы; - водоохранные зоны. |
| --- | --- |
| - - |  |
| - - |  |
| - - |  |
| Водные объекты Режим использования водных объектов регламентирован Водным Кодексом РФ, принятым 12.04.2006 №74-ФЗ. На территории района использование водных объектов предполагает: |  |
|  | - использование водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; - использование для целей сброса сточных или дренажных вод; - использование водохранилищ; - использование для рекреационных целей; - использование для целей рыболовства и охоты; - использование для обеспечения пожарной безопасности. |

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения регламентирован СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и Лесным Кодексом РФ, принятым 4.12.2006г. №200-ФЗ РФ. Режим охраны источников водоснабжения предполагает организацию 3-х поясов зон санитарной охраны. Факторами, влияющими на зоны санитарной охраны и определяющими их размеры, является дальность распространения загрязнения (вид источника, характер загрязнения, степень естественной защищенности и т.д.).

##### 9.3.7.1. Зоны лесов I группы и защитные лесополосы

К лесам первой группы относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в лесах первой группы определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования.

Курский район относится к группе малолесных.

Леса расположены по территории района неравномерно и представляют собой отдельные мелкие лесные урочища, далеко разбросанные друг от друга.

Леса района высшей категории защитности – т.е. противоэрозионные, а также имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение.

Использование территории лесов первой группы регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации принятым 4.12.2006г. №200-ФЗ РФ.

##### 9.3.7.2. Водоохранные зоны крупных источников поверхностных вод

Крупные источники поверхностных вод на территории района это реки Сейм и его притоки. Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-03 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ, площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

#### 9.3.8. Особо охраняемые природные территории

В зависимости от значимости ООПТ могут находиться в федеральной собственности и управлении, а могут являться региональной или даже муниципальной собственностью, с установленными режимами особой охраны.

Перечень ООПТ Курского района приведен в главе 3.3.6. настоящей работы.

Режим использования ООПТ направлен на сохранение на их территории ценных биоценозов и мест обитания животных, создание благоприятных условий для научных исследований, сохранение водоохранных, ресурсоохранных, эстетических и рекреационных функций. Режим охраны памятников природы предполагает запрет на:

- рубки главного пользования, за исключением выборочных;

- сплошные санитарные рубки;

- подсочку деревьев;

- охоту на охраняемых животных и охоту с использованием капканов;

- применение любых ядохимикатов;

- распашку земель;

- засорение и захламление территории ООПТ, складирование отходов;

- строительство объектов, не относящихся к функционированию ООПТ;

- расширение существующих лечебно-оздоровительных и рекреационных учреждений;

- добычу любых полезных ископаемых;

- проведение геологоразведочных изысканий;

- изменение гидрологического режима территории, строительство новых водозаборов, сброс сточных вод в водоемы;

- использование на всех водоемах судов маломерного флота, в также любых плавсредств, оборудованных моторами;

- использование на всех водоемах водных велосипедов;

- проезд  и стоянку автомототранспорта вне дорог.

IV. Зоны преимущественного развития рекреационной и туристской инфраструктуры

Курский район обладает значительным объёмом туристских и рекреационных ресурсов, включающих природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты. Богатый природно-рекреационный потенциал, благоприятное географическое положение, высокая историко-культурная ценность территории, благополучная экологическая обстановка являются основными факторами, определяющими перспективность развития рекреации и туризма.

С учетом имеющихся территориальных ресурсов, выявленных при комплексном анализе территории района, зона преимущественного развития рекреационной и туристской инфраструктуры подразделяется на:

- зоны ограниченного рекреационного использования;

- зоны активного рекреационного использования.

В зонах активного рекреационного использования (зоны перспективного рекреационного строительства) разрешается размещать:

- учреждения длительного и кратковременного отдыха взрослых (базы и дома отдыха, пансионаты, турбазы, мотели и кемпинги, рыболовные и охотничьи базы);

- учреждения длительного отдыха детей (детские дачи, оздоровительные лагеря);

- лечебные учреждения санаторно-курортного профиля (санатории, профилактории, детские санатории, лесные школы);

- трассы транспортных и инженерных коммуникаций для обслуживания зон отдыха (автомобильные дороги с твердым покрытием, водопроводные и канализационные коллекторы, ЛЭП напряжением не выше 6 Кв, теплотрассы и газопроводы среднего давления, линии связи);

- элементы хозяйственной инфраструктуры – транспортные и инженерные сооружения для обслуживания зон отдыха (остановочные пункты автомобильного транспорта, крытые и открытые стоянки автомобильного транспорта, артезианские скважины, водопроводные сооружения, очистные сооружения канализации, ГРП, понизительные подстанции, АТС);

- объекты рекреационного обслуживания, обеспечивающие функции расселения и обслуживания рекреантов (учреждения культурно-бытового обслуживания, жилые образования и населенные пункты для расселения обслуживающего персонала).

В зонах ограниченного рекреационного использования (рекреационные зоны, расположенные на особо охраняемых природных территориях) в целях сохранения экологического равновесия новое строительство учреждений отдыха не допускается. Объем нового строительства регламентируется элементами инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей создание благоприятной среды жизнедеятельности рекреантов и решающей вопросы охраны окружающей среды.

На территории зоны преимущественного развития рекреационной и туристской инфраструктуры запрещается:

- строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- строительство инженерных и транспортных сооружений, не отвечающих потребностям зон отдыха;

- прокладка магистральных инженерных коммуникаций (нефтепроводов, продуктопроводов, газопроводов высокого давления, транзитных канализационных коллекторов, ЛЭП напряжением 110-500 кв, кабелей правительственной связи);

- любые виды рубок леса;

- химуход за лесом;

- применение ядохимикатов;

- захламление и засорение территорий зон отдыха.

На территории зоны преимущественного развития рекреационной и туристской инфраструктуры в целях обеспечения безопасности проживания рекреантов необходимо проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на обеззараживание земельных участков и создание благоприятной среды обитания.

Использование территории преимущественного развития рекреационной и туристской инфраструктуры регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований.

В соответствии с законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ (статья 32), законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.1995 № 26-ФЗ устанавливается режим особой охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов  запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

Использование территории регламентируется также документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

#### 9.3.9. Зоны охраны историко-культурного наследия

Территория Курского района насыщена объектами историко-культурного наследия – памятниками истории и архитектуры и имеющими особое научное и историческое значение памятниками археологии. В Схеме территориального планирования Курского района выделяются, прежде всего, объекты историко-культурного наследия. Для охраны таких объектов проектом предлагается создание проектов Зон охраны объектов историко-культурного наследия.

##### 9.3.9.1. Зоны историко-культурного назначения

Использование территорий историко-культурных заповедников и достопримечательных мест (природно-культурных территорий) регламентируется Положением о государственном историко-культурном музее-заповеднике (заповеднике) (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.11.1995 N 784), утверждаемом Правительством Российской Федерации – для историко-культурных заповедников федерального значения; в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – для историко-культурного заповедника регионального значения; органом местного самоуправления для историко-культурного заповедника местного значения, или Положением о достопримечательном месте (природно-культурной территории).

##### 9.3.9.2. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий Зон охраны осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

#### 9.3.10. Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения

Территория зоны охватывает достаточно большую территорию района, с разреженной сетью сельских населенных пунктов, ориентированных, в основном, на переработку сельскохозяйственного сырья и сервисное обслуживание аграрных производств.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований. Эта территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК, а также требуются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения вычленяются зоны растениеводства, животноводства, комплексного производства сельскохозяйственной продукции, садоводства, садовых товариществ и зоны ЛПХ.

На расчетный срок площадь зоны значительно уменьшится за счет перевода земель в зону интенсивного хозяйственного градостроительного освоения и максимально допустимого искусственного преобразования окружающей среды. Режим использования территории сельскохозяйственного назначения направлен на:

- предотвращение деградации и нарушение земель вследствие сельскохозяйственной деятельности путем стимулирования природоохранных технологий производства, введения компенсационных выплат собственникам земли за ухудшение качества их земель, если это вызвано хозяйственной деятельностью;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации;

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение в хозяйственный оборот;

- снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

С этой целью в зонах сельскохозяйственного использования необходимо осуществлять:

- рациональную организацию территории;

- повышение плодородия и других полезных свойств земли (улучшение влагообеспеченности земель, внесение строго лимитированных норм органических и минеральных удобрений);

- защиту земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения отходами производства, химическими и радиоактивными веществами, от других процессов разрушения;

- защиту от заражения сельскохозяйственных угодий карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорняками, мелколесьем и кустарником, других процессов культурно-технического состояния земель;

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и своевременного вовлечения земель в хозяйственный оборот;

- снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В зоне преимущественного развития сельского хозяйства запрещается:

- использовать земли способами, приводящими к снижению плодородия почв, ухудшению экологической обстановки;

- использовать земли не по целевому назначению;

- не использовать земли в течение одного года, за исключением случаев, вызванных стихийными бедствиями, периодами мелиоративного строительства;

- вести любое строительство, не руководствуясь действующими строительными нормами, без согласования с контрольными органами;

- при аренде земли возводить строения и сооружения, не соответствующие целевому назначению земли.

#### 9.3.11. Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью

На территории этих зон хозяйственная деятельность и строительство ограничиваются специально разработанными регламентами. Выделяются следующие зоны:

Территории специального назначения

На территориях специального назначения располагаются объекты ритуального назначения, скотомогильники, объекты складирования и захоронения отходов.

Территории добычи полезных ископаемых

На территориях добычи полезных ископаемых регулируются правоотношения в области предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, в целях обеспечения комплексного рационального использования и охраны недр.

Территории инженерных и транспортных инфраструктур

Это территории железной дороги, автомобильных дорог, канализационные очистные сооружения, коридоры основных инженерных коммуникаций (ЛЭП, водоводы, газопроводы, нефтепроводы и др.).

Зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Хозяйственная и строительная деятельность на этих территориях регламентируется в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Территории болот

Территории болот в соответствии с Земельным кодексом относятся к категория земель лесного фонда.

Политика осушения и ликвидации болот, практиковавшаяся в XX веке, с точки зрения экологии разрушительна. На территории болот запрещено строительство и т.п. деятельность.

Земли обороны и безопасности

В соответствии со статьей 93 Земельного кодекса РФ землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, пограничных войск, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Кодексом, федеральными законами.

Исполнительные органы государственной власти, предусмотренные статьей 29 Земельного кодекса РФ, в порядке, установленном Правительством РФ, могут передавать отдельные земельные участки из земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования.

На территории Курского района земли обороны занимают 6,268 тыс. га общей площади.

# 10. Режимы использования территорий

В каждой функциональной зоне градостроительной документацией установлен свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

В зоне преимущественного (перспективного) развития сельского строительства находятся жилые, общественно-деловые, производственные подзоны, здесь предусмотрено размещение и развитие существующих и новых объектов гражданского, промышленного, складского строительства, транспорта и коммунального хозяйства.

Кроме того, в этой зоне допускается размещение объектов интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочно-товарные и теплично-парниковые хозяйства). В пределы этой зоны включены озелененные пространства, используемые как загородные парки, зеленые зоны, водоохранные зоны.

В зоне ограниченного развития строительства предусматривается прекращение нового промышленного строительства, вынесение части существующих производств за пределы подзоны. Здесь необходимы предприятия по реконструкции существующих населенных мест и оздоровлению окружающей среды.

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентированной хозяйственной деятельностью. В эту категорию включены территории с загрязнением почв, ключевые природные территории, на которых необходим постоянный мониторинг, контроль. По мере удаления от ядра Курско-Курчатовской агломерации и примагистральных агломерационных зон, режим регулирования хозяйственной деятельности и характер функциональных зон меняется.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей.

В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы).  Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по орошению почв в южных частях территории области, а также по устранению опасных геологических процессов.

В зоне преимущественного рекреационного использования территории установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. Здесь ограничивается строительство и промышленная вырубка леса. Не допускается развития отдельных отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ, которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы. Это, прежде всего, территории заповедника, заказников, памятников природы.

В рекреационной зоне предполагается развитие различных видов загородного отдыха и туризма, осуществление широкого объема лесопосадочных и лесовосстановительных работ, охрану памятников природы, культуры. В рекреационной зоне выделяются площадки для концентрированного размещения учреждений массового отдыха, лечения и туризма.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранные зоны рек: Сейм, Тускарь, Б. Курица и др., с прибрежными защитными полосами;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- нефтепроводы, газопроводы с санитарно-защитными зонами;

- зоны территории ЛЭП;

- территории подверженные 1% паводкового затопления;

- СЗЗ от производственно-коммунальных предприятий;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

Зона ограниченного рекреационного использования:

- подзона защитная,

- подзона охранная (туристско-экскурсионная).

Зона активного рекреационного использования:

- подзона экстенсивной рекреации;

- подзона интенсивной рекреации.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории, должны быть зарегистрированы в Государственном Градостроительном Кадастре и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга:

Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработке градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство и заданий на проектирование застройки;

- контроле органов государственной власти и местного самоуправления за соблюдением установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости

Ограничения  и  требования  средопользования 
(планировочные  режимы  и  регламенты)

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Леса I группы | Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок) Допускается преобразование лесов I группы в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного хозяйства Леса, расположенные на землях городских поселений, не входят в состав лесного фонда и являются городскими лесами. |
| Ключевые природные территории и объекты, их охранные зоны (памятники природы и иные категории) | В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению На этих территориях устанавливается режим особой охраны Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв Допустимыми видами использования территории КПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки, восприятия памятника) правовой режим которых регулируется законодательством РФ Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной среды объекта культурного наследия Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования) Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной) Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных органов |
| Территории поселений | Развитие городского и сельских поселений предусматривается только на подведомственных территориях, кроме случаев, предусмотренных соглашениями с органами местного самоуправления сопряженных территорий и закрепленных специальными нормативно-правовыми актами, при занятии земель сельскохозяйственного назначения, преимущественно на малопродуктивных землях Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации0. |
| Зона интенсивного влияния Курско-Курчатовской агломерации, наиболее урбанизированная и техногенно насыщенная территория. | Запрет строительства, реконструкции, размещение объектов повышенной экологической опасности, а также производств не связанных с научно-техническим прогрессом, размещение новых садоводческих дачных хозяйств, всех видов строительства и реконструкции производственных и гражданских объектов без соответствующего инженерного оборудования территории Обязательность проведения вневедомственной град. - экологической экспертизы проектов любых зданий и сооружений на участках, находящихся в пределах территорий, имеющих высокую градостроительную ценность Учет многоаспектных интеграционных связей территории различных органов местного самоуправления, прежде всего, в сфере землевладения и землепользования на сопредельных с городами территориях, на основе нормативных актов областного и «межмуниципального» уровней |
| Территории повышенной градостроительной ценности (территории центров сельсоветов) | Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме муниципальной и государственной Запрет на использование земель под любые виды строительства (в т.ч. садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и технопарков (на прилежащих к городам территориях) Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов централизованными системами инженерного оборудования Запрет на использование территориальных ресурсов различными видами застройки, не предусмотренными соответствующей документацией |
| Территории муниципальных образований | Развитие поселений допускается на подведомственных территориях, в особых случаях необходимо согласование с органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны)) | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистные сооружения, канализации, свалки, кладбища) | Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима Запрет на размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство в пределах прибрежных защитных полос Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос |
| Площади залегания полезных ископаемых | Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию |
| Орошение и мелиорация | Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на орошаемых и мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, и защитных лесных насаждений; Любая деятельность на орошаемых и мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями специально уполномоченных государственных органов в области мелиорации земель Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на орошаемых и мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области мелиорации земель. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников |